NORMAS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

OBJETO: Revitalização do Parque da Juventude / Parque do Paço.

- INTRODUÇÃO

a)	Objeto

Estabelecer as normas pelas quais deverão ser medidos, para fins de pagamento, os serviços de escopo deste contrato, identificado na Planilha de Quantidades e Preços, além de descrever e especificar a forma de como deverão ser realizados os serviços do Objeto.

b)	Medições - Procedimentos Gerais

Os serviços serão medidos após sua aceitação para medição pela fiscalização, que examinará os trabalhos executados, verificando sua qualidade e o atendimento às especificações, projetos e demais documentos contratuais.

Caberá à CONTRATADA efetuar os trabalhos de medição dos serviços executados, entendendo-se aí todos os serviços de preparação de memoriais de cálculo, cadernos de medição e desenhos explicativos se necessários.

A CONTRATADA deverá seguir rigorosamente os critérios de medição descritos no Edital.

As medições serão mensais e o período de medição encerrar-se-á no último dia do mês correspondente. A forma de apresentação das medições (documentos, formatos etc.) será estabelecida pela FISCALIZAÇÃO, quando do início dos trabalhos da CONTRATADA.

Caso encontre erros ou omissões, caberá à FISCALIZAÇÃO indicá-los, a fim de que a CONTRATADA corrija as falhas.

c)	Pagamentos - Condições Gerais

Na Planilha de Quantidades e Preços figuram as descrições resumidas de cada serviço, as quantidades estimadas envolvendo todos os aspectos e áreas de trabalho, além dos preços unitários.

Os Preços Unitários ofertados pela CONTRATADA serão independentes do processo empregado em sua execução e deverá abranger tudo o que for necessário à completa execução dos serviços, sempre em concordância com as Normas da ABNT e outros órgãos Normativos.

Assim, sem se limitar ao adiante relacionado, fica atendido e acordado que o Preço Proposto, conforme estabelecido na Planilha inclui o seguinte:

- Mão de obra, incluídas despesas de contratação, dispensa, salários, contribuições do empregador e do empregado, transporte, equipamentos de segurança para os trabalhos de campo, assistência médica, seguros sempre que aplicáveis, e tudo de acordo com o disposto nas leis trabalhistas vigentes;

- Materiais, incluindo o seu transporte, movimentação e estocagem dentro e /ou fora do local dos serviços;

- Mobilização e desmobilização de eventual canteiro;

- Mobilização e desmobilização de equipamentos, máquinas e pessoal;

- Equipamentos, ferramentas, materiais de consumo, incluindo sua aquisição ou amortização, transporte, combustível e lubrificante;

- BDI, que inclui além do lucro e despesas indiretas, as despesas da administração central, custos financeiros etc.;

- Dispositivos de sinalização e proteção;

- Serviços provisórios que possibilitem a execução completa dos serviços, incluindo fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários a sua execução, manutenção e limpeza;

- Preparação ou reprodução de desenhos, especificações e instruções que forem necessários à execução dos serviços;

- Preparo dos locais de trabalho e desobstrução, acertos, arremates, reparos e regularização do terreno antes e depois da execução dos serviços;

- Trabalhos necessários à medição dos serviços;

- Transporte de pessoal e equipamento, de outras localidades até o local dos serviços, bem como montagem e desmontagem de equipamentos, caso necessário, nas frentes de trabalho;

- Transporte para bota-fora ou local permitido pela Fiscalização, com acerto do mesmo e transporte com carga e descarga, inclusive a formação de eventuais estoques e recargas;

- Direitos, royalties, taxas, lucros e seguros e tudo o mais necessário para perfeita execução dos serviços contratados;

- Alimentação e alojamento para o pessoal contratado, caso necessário;

- Ensaios Tecnológicos de acordo com as Normas ABNT e outros órgãos normativos.

Fica entendido que quaisquer custos não identificados, imprescindíveis para o “serviço concluído”, de acordo com a boa técnica de execução já consagrada, foi computado pela CONTRATADA, mesmo que não mencionado anteriormente.

REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DO PARQUE DA JUVENTUDE / PARQUE DO PAÇO

1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

1.1 -  21.05.05 (DER) DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA.

1.2 -  21.05.01 (DER) DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO.

Serviços de Demolição e Remoção: Os serviços consistem nas demolições de estruturas de concreto simples ou armado, de pavimentos rígidos ou flexíveis e de edificações em alvenaria ou madeira e na remoção dos materiais provenientes destas demolições para local apropriado, indicado pela fiscalização, conforme Seção 7.05 do Manual de Normas.

Os serviços serão medidos da seguinte forma: a) Demolição de concreto simples ou armado e de pavimento rígido ou flexível, de acordo com o volume de projeto ou na falta deste, atestado pela fiscalização, por m3; b) Demolição de edificações em alvenaria ou em madeira, por m2 de área demolida, por pavimento.

1.3 - 21.08.08 (DER) DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE GUARDA-CORPO.

O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a retirada completa de guarda-corpos ou gradis, em geral; a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. O serviço será medido pela área do guarda-corpo ou gradil retirado (m²).

1.4 – 044007 (CPOS) RETIRADA MANUAL DE PARALELEPÍPEDO OU LAJOTA DE CONCRETO, INCLUSIVE LIMPEZA E EMPILHAMENTO.

O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e o ferramental apropriado para a execução dos serviços: desmonte manual de pavimento em paralelepípedo, ou lajota de concreto, inclusive o lastro de areia; a seleção e separação do material, a limpeza e a acomodação manual das peças em lotes, para o reaproveitamento, ou remoção. A execução dos serviços deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à época da execução dos serviços. Os serviços serão medidos por área real de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto retirado, medida no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da retirada (m²).

1.5 - 042113 (CPOS) REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO.

O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a remoção de poste de concreto, inclusive a base de sustentação; remunera também a seleção e a guarda do material reaproveitável. Os serviços serão medidos por unidade retirada (un).

1.6 - 22.01.04 (DER) DERRUBADA E DESTOCAMENTO DE ÁRVORE COM PERÍMETRO MAIOR QUE 78CM.

Derrubada e Destocamento de árvores com perímetro maior que 78cm, medidos a um metro do nível do solo, inclusive corte prévio dos galhos de forma cuidadosa e, se necessário com sinalização em rodovia, por unidade.

1.7 - 22.01.01 (DER) LIMPEZA TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ÁRVORES.

Limpeza do terreno sem destocamento de árvores, considerando a área de projeção horizontal, por m². Limpeza do Terreno e Destocamento: Limpeza do terreno e destocamento, consiste na remoção, na área em que é executada, de árvores, arbustos, tocos, galhos, emaranhados de raízes e terra que as envolve, capim e de todo material impróprio para a construção de terra plenos. Inclui, portanto, serviços mecanizados ou manuais de roçada, derrubada de árvores e arbustos, destocamento, empilhamento, transporte até 50 m, descarga e espalhamento de resíduos, conforme Seção 2.02 do Manual de Normas.

1.8 - 27.01.04 (DER) REMOÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO EM GERAL.

Remoção, demolição e corte de concreto: Na execução dos serviços serão utilizados ferramentas manuais e equipamentos compatíveis com as necessidades de cada operação, conforme seção 10.01 do Manual de Normas, obedecendo-se os projetos, as normas brasileiras pertinentes e as instruções dadas pela fiscalização.

Remoção, carga e transporte de entulho em geral, considerando a menor distância possível, por ton x km atestada pela fiscalização.

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 – 020102 (CPOS) CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA EM MADEIRA – FORNECIMENTO E MONTAGEM.

O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necesários para a execução de construção provisória em madeira destinada a escritório e / ou depósito de obra, constituída por: piso interno e calçada externa em concreto usinado, Fck 20 MPa; paredes, portas e janelas em chapa compensada plastificada de 6 mm de espessura, e / ou compensado resinado com seladora impermeabilizante e aplicação de textura na pintura; porta com fechadura de embutir tipo Gorges; estrutura, apoio para cobertura e contraventamentos em pontaletes e tábuas de Pinus ( "Pinus Elliotti" ou "Pinus Taeda" ), ou Quarubarana ( "Erisma uncinatum" ), conhecida também como Cedrinho, ou Cambar· ( "Qualea spp" ), e ripas de Cupiúba ( "Goupia glabra" ), ou de Maçaranduba ( "Manilkara spp" ), conhecida também como Paraju; cobertura com telha em cimento reforçado com fio sintético ( CRFS ), perfil ondulado de 5 mm a 6 mm de espessura; instalação elétrica e pintura. Remunera também o fornecimento do projeto da construção. Os serviços serão medidos pela área de projeção da cobertura de construção provisória executada, com projeto analisado e aprovado previamente pela Contratante e / ou Gerenciadora (m²).

2.2 – 020117 (CPOS) SANITÁRIO/VESTIÁRIO EM ALVENARIA.

1) Será medido pela área de projeção da cobertura do sanitário/vestiário executado, com projeto analisado e aprovado previamente pela Contratante e/ou Fiscalização (m²).

2) O item remunera o fornecimento de projeto, materiais e mão de obra necessários para a

execução de sanitário/vestiário provisório constituído por:

A) Piso interno e calçada externa em concreto usinado, Fck 20 MPa;

B) Paredes em alvenaria de bloco de concreto assentado com argamassa de cimento, cal e areia;

C) Portas em chapa compensada plastificada de 6 mm de espessura, e/ou compensado resinado com seladora impermeabilizante e aplicação de textura na pintura;

D) Porta com dobradiça em latão cromado e fechadura cromada para uso interno com miolo tipo Gorges;

E) Janela em caixilho fixo de madeira, com vidro fantasia de 3 ou 4 mm;

F) Estrutura, apoio para cobertura e contraventamentos em pontaletes e tábuas de Quarubarana ("Erisma uncinatum"), conhecida também como Cedrinho, ou Cambará ("Qualea spp"), e ripas de Cupiúba ("Goupia glabra"); cobertura  com telha em cimento reforçado com fio sintético (CRFS), perfil ondulado de 5 mm a 6 mm de espessura;

G) Instalação hidráulica incluindo mictório, bacia sifonada com caixa de descarga plástica de sobrepor, chuveiro simples de PVC, lavatório em polipropileno, inclusive torneira e conexões;

H) Reservatórios de fibra de vidro e torneira bóia em cobre de 1’;

I) Instalação elétrica;

J) Pintura acrílica;

K) Materiais acessórios para execução total da construção do sanitário/vestiário provisório, conforme norma regulamentadora.

Remunera também manutenção do sanitário/vestiário durante a obra.

Norma regulamentadora: NR – 18 Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da

construção.

2.3 - 73960/014 (SINAPI) INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO PARA CANTEIRO DE OBRA.

O item remunera o fornecimento de aproximadamente 20m de cabo de cobre de 16mm² e suas conexões. O serviço será medido por unidade (un).

2.4 - 020326 (CPOS) TAPUME FIXO EM OSB – ESPESSURA 10MM.

O item remunera o fornecimento de painel composto por tiras de madeira prensadas e unidas com resinas resistentes à ação da água, dimensões (1,22 x 2,20), espessura 10 mm, pontaletes de Pinus ("Pinus Elliotti" ou "Pinus Taeda"), ou Quarubarana ("Erisma uncinatum"), conhecida também como Cedrinho, ou Cambará ("Qualea spp"), de 3" x 3", materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução do tapume com portão, conforme padrão da gerenciadora e / ou contratante. Não remunera a ferragem completa para portão. Remunera também a desmontagem completa do tapume de fechamento e remoção do material utilizado. O serviço será medido por área de tapume executado, previamente aprovado pela gerenciadora e / ou contratante (m²).

3 EDIFICAÇÕES

3.1 ADMINISTRAÇÃO

3.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1.1.1 - 021002 (CPOS) LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO.

O item remunera o fornecimento de pontaletes em Pinus ("Pinus Elliotti" ou "Pinus Taeda"), ou Quarubarana ( "Erisma uncinatum" ), conhecida também como Cedrinho, ou Cambará ("Qualea spp" ), de 3" x 3"; tábuas em Pinus ("Pinus Elliotti" ou "Pinus Taeda"), ou Quarubarana ("Erisma uncinatum"), conhecida também como Cedrinho, ou Cambará ("Qualea spp" ), de 1" x 12"; arame galvanizado; inclusive materiais acessórios e a mão de obra necessária para os serviços de locação completa em obras de edificação compreendendo: locação de estacas, eixos principais, paredes, etc.O serviço será medido pela área de obra locada, aferida entre os eixos de fundação e acrescentando-se 0,50 m, a partir do eixo, para o lado externo (m²).

3.1.2 FUNDAÇÃO

3.1.2.1 - 120602 (CPOS) ESTACA TIPO STRAUSS, DIÂMETRO DE 25CM ATÉ 20T.

O item remunera o fornecimento de mão de obra especializada e equipamentos necessários para a execução da estaca tipo Strauss em solo, com diâmetro final de 25 cm para cargas até 20 toneladas, compreendendo os serviços: perfuração e introdução de tubos em aço até a cota final desejada, devendo o furo estar totalmente revestido; limpeza do interior dos tubos por meio de lançamento de água; remoção total da água e lama por meio de sonda; lançamento e apiloamento do concreto com auxílio de soquete metálico cilíndrico maciço com diâmetro inferior que o tubo e peso mínimo de 300 kg, formando na parte inferior da estaca um bulbo; retirada da tubulação à medida que se procede a concretagem com o apiloamento; concretagem da estaca até a cota de arrasamento acrescida do valor de um diâmetro (25 cm); execução e colocação de armadura de ligação, constituída por quatro barras com 8 mm de diâmetro e 2,00 m de comprimento, ficando 0,50 m acima da cota de arrasamento, em aço CA-25. Remunera também o fornecimento dos materiais como: cimento, pedra britada e areia para a confecção do concreto com fck igual ou superior a 15,0 MPa; aço CA-25 para a execução da armadura de ligação, inclusive materiais acessórios como arame e a mão de obra adicional para o transporte dos materiais, corte do excesso de concreto e o preparo da cabeça da estaca. Não remunera a remoção do material escavado proveniente da perfuração até o bota-fora. O serviço será medido por comprimento determinado pela profundidade entre a cota inferior da estaca até um diâmetro acima da cota de arrasamento, não sendo considerados os alargamentos da base (m).

3.1.2.2 - 27.09.04 (DER) CONCRETO FCK 20MPA.

Concreto: Fornecimento, carga, transporte e descarga de materiais, e execução, com mão de obra e equipamentos adequados, de todas as operações necessárias à moldagem, em obras para qualquer fim, de partes em concreto de cimento portland, de um dos tipos especificados, conforme a Seção 10.08 do Manual de Normas e detalhes de execução contidos no projeto ou em instruções da fiscalização e, prioritariamente, de conformidade com as normas brasileiras pertinentes e vigentes, medido por m³ de concreto, por dm³ quando concreto grout, de acordo com os volumes calculados pelo projeto ou, na falta deste, pelo volume indicado pela fiscalização.

3.1.2.3 - 22.02.01 (DER) ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE1/2A CATEGORIA.

Escavação e carga de material consiste nas operações de extração do material do local em que ele se encontra e, em geral, de carga do material no veículo transportador. Poderá ser executada em corte, caixas de empréstimo, em remoção de material proveniente de escorregamento, na execução de drenagem, obra de arte ou paisagismo. Em conformidade com as indicações contidas no projeto ou nas instruções da fiscalização.No preço unitário deverá estar inclusos os equipamentos para escavação e carga dos materiais e a mão de obra auxiliar. Seja qual for à categoria do material, a escavação será medida pelo volume expresso em metros cúbicos da cavidade (corte, caixa de empréstimo, cava) resultante conforme a Seção 2.04 do Manual de Normas.

3.1.2.4 – 22.03.05 (DER) TRANSPORTE DE ½ CATEGORIA ATÉ 15KM.

Transporte de Material Escavado: Transporte de material escavado é a remoção, prevista no projeto ou autorizada pela fiscalização, de material escavado do local de onde foi extraído para o local ao qual foi destinado, incluindo operações de descarga e espalhamento. A medição de transporte de material escavado é feita com base no momento do transporte, resultante do produto do volume de escavação pela menor distância de transporte. A unidade de medida de transporte de material escavado é o metro cúbico x quilômetro (m³x km), para quaisquer distâncias de transporte, conforme Seção 2.05 do Manual de Normas.

3.1.2.5 – 24.12.08 (DER) COMPACTAÇÃO MANUAL COM REATERRO SOLO LOCAL.

Enchimento de valas: Enchimento de valas ou base para tubos, com material drenante até as cotas previstas em projeto, conforme a Seção 8.15 do Manual de Normas. Compactação, com reaterro de solo local, inclusive apiloamento pneumático e/ou manual. A medição dos serviços será realizada por m³ de enchimento de vala ou base para tubos, volume este medido geométrica ou topograficamente.

3.1.2.6 – 22.02.09 (DER) ESPALHAMENTO/REGULARIZAÇÃO/COMPACTAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.

Escavação e Carga de Material: A escavação consiste nas operações de extração do material do local em que ele se encontra e, em geral, de carga do material no veículo transportador. Poderá ser executada em corte ou caixas de empréstimo com o objetivo de implantar estrada, pavimento ou obra de arte, obter material para construção de aterro ou fechamento de erosão, remover material proveniente de escorregamento, executar drenagem ou paisagismo, ou com outros objetivos, tudo de conformidade com os alinhamentos, greides, seções transversais e indicações contidas no projeto ou nas instruções da fiscalização. Seja qual for a categoria do material escavado, a escavação será medida pelo volume expresso em metros cúbicos da cavidade (corte, caixa de empréstimo, cava) resultante da escavação, conforme a Seção 2.04 do Manual de Normas.

3.1.2.7 – 24.12.09 (DER) COMPACTAÇÃO MANUAL PARA BASES DE CAIXAS 	E VALAS.

Enchimento de valas: Enchimento de valas ou base para tubos, com material drenante até as cotas previstas em projeto, conforme a Seção 8.15 do Manual de Normas. Compactação, com reaterro de solo local, inclusive apiloamento pneumático e/ou manual. A medição dos serviços será realizada por m³ de enchimento de vala ou base para tubos, volume este medido geométrica ou topograficamente.

3.1.2.8 - 170104 (CPOS) LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO.

O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada nº 1, 2, 3 e 4, hidrófugo tipo vedacit e a mão de obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro. O serviço será medido pelo volume de lastro de concreto executado, nas dimensões especificadas em projeto (m³).

3.1.2.9 – 24.05.01 (DER) FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM.

Fôrma para concreto: Consiste no dimensionamento, fornecimento, carga, transporte e descarga dos materiais e na realização, com mão de obra e equipamentos adequados, de todas as operações necessárias à construção de fôrmas para moldagem de concreto simples, ou armado, ou protendido, excluindo cimbramento, conforme Seção 8.05 do Manual de Normas, por m² de superfície desenvolvida da estrutura.

3.1.2.10 – 37.04.15 (DER) BARRA DE AÇO CA-50.

Barra de aço para concreto armado CA-50, por kg de aço, de acordo com o projeto, ou, na falta do mesmo, o apontado pela fiscalização.

3.1.2.11 – 37.04.23 (DER) CONCRETO FCK 25MPA.

Concreto: Consiste no fornecimento, carga, transporte e descarga de materiais e na execução, com mão-de-obra e equipamentos adequados, de todas as operações necessárias à moldagem, em obras para qualquer fim, de partes em concreto de cimento portland, de um dos tipos especificados, conforme a Seção 8.08 Manual de Normas e detalhes de execução contidos no projeto ou em instruções da fiscalização e, prioritariamente, de conformidade com as normas brasileiras pertinentes e vigentes. Consideram-se integrantes dos serviços, entre outras, as operações de limpeza da obra e de fabricação, transporte, colocação, adensamento, cura, proteção e controle de qualidade do concreto. A medição será realizada em metros cúbicos de concreto executado, acabado e recebido, de cada um dos tipos previstos. Os volumes serão calculados a partir das medidas indicadas no projeto e nas alterações do projeto, autorizadas ou determinadas pela fiscalização.

3.1.2.12 – 37.04.28 (DER) BOMBEAMENTO PARA CONCRETO DE QUALQUER RESISTÊNCIA.

Bombeamento para concreto, independentemente da resistência ou altura de lançamento, por m³, conforme seção 15.02 do Manual de Normas.

3.1.2.13 – 24.11.05 (DER) ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO.

Alvenaria: Consiste no fornecimento, carga, transporte e descarga dos materiais e na execução, com mão-de-obra e ferramentas adequadas, de todas as operações necessárias à construção de alvenarias, conforme a Seção 8.14 do Manual de Normas e detalhes de execução contidos no projeto ou em instruções da fiscalização. A taxa admissível será de 5 kg/cm². A medição será em m² ou m³.

3.1.2.14 – 321703 (CPOS) IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO.

O item remunera o fornecimento de impermeabilização com argamassa polimérica,

compreendendo:

A) Argamassa polimérica, bicomponente, à base de dispersão acrílica e cimentos aditivados, com as características técnicas:

- Bicomponente: componente A ( resina ) à base de polímeros acrílicos, componente B( pó cinza ) à base de cimentos especiais, dotados de aditivos impermeabilizantes, plastificantes e agregados minerais preparados na proporção recomendada pelos fabricantes;

- Atóxico, inodoro, que não altera a potabilidade da água;

- Protótipos comerciais: Denver TEC-100, fabricação Dever Global; ou Viaplus 1000, ou Viaplus TOP, fabricação Viapol; ou Sikatop 107, fabricação Sika, ou outro desde que atenda às exigências mínimas da NBR 11905 e às características técnicas acima descritas;

B) Materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços:

- Limpeza da superfície por meio de escova de aço e água, ou jato d'água de alta pressão para a remoção de óleos, graxas, desmoldantes, ou partículas soltas;

- Preparação do material conforme recomendações dos fabricantes;

- Sobre a superfície úmida, aplicação da mistura impermeabilizante semiflexível à base de polímeros acrílicos e cimentos especiais ( Viaplus 1000, ou Denvertec 100 , ou Sikatop 107 ) em duas demãos cruzadas, conforme recomendações dos fabricantes, para contenção da umidade de solo ou água de percolação, em muros, embasamentos, paredes, áreas frias, etc.

3.1.3 ESTRUTURA

3.1.3.1 – 26.05.01 (DER) FORMA PLANA PARA CONCRETO ARMADO COMUM.

Fôrma para concreto, conforme Seção 9.04 do Manual de Normas, por m² de superfície desenvolvida da estrutura.

3.1.3.2 – 37.04.15 (DER) BARRA DE AÇO CA-50.

Barra de aço para concreto armado CA-50, por kg de aço, de acordo com o projeto, ou, na falta do mesmo, o apontado pela fiscalização.

3.1.3.3 – 37.04.24 (DER) CONCRETO FCK 20MPA.

Concreto: Consiste no fornecimento, carga, transporte e descarga de materiais e na execução, com mão-de-obra e equipamentos adequados, de todas as operações necessárias à moldagem, em obras para qualquer fim, de partes em concreto de cimento portland, de um dos tipos especificados, conforme a Seção 8.08 Manual de Normas e detalhes de execução contidos no projeto ou em instruções da fiscalização e, prioritariamente, de conformidade com as normas brasileiras pertinentes e vigentes. Consideram-se integrantes dos serviços, entre outras, as operações de limpeza da obra e de fabricação, transporte, colocação, adensamento, cura, proteção e controle de qualidade do concreto. A medição será realizada em metros cúbicos de concreto executado, acabado e recebido, de cada um dos tipos previstos. Os volumes serão calculados a partir das medidas indicadas no projeto e nas alterações do projeto, autorizadas ou determinadas pela fiscalização.

3.1.3.4 – 37.04.28 (DER) BOMBEAMENTO PARA CONCRETO DE QUALQUER RESISTÊNCIA.

Bombeamento para concreto, independentemente da resistência ou altura de lançamento, por m³, conforme seção 15.02 do Manual de Normas.

3.1.4 VEDAÇÃO

3.1.4.1 – 24.11.05 (DER) ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO.

Alvenaria: Consiste no fornecimento, carga, transporte e descarga dos materiais e na execução, com mão de obra e ferramentas adequadas, de todas as operações necessárias à construção de alvenarias, conforme a Seção 8.14 do Manual de Normas e detalhes de execução contidos no projeto ou em instruções da fiscalização. A taxa admissível será de 5 kg/cm². A medição será em m² ou m³.

3.1.5 IMPERMEABILIZAÇÃO

3.1.5.1 – 321703 (CPOS) IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO.

O item remunera o fornecimento de impermeabilização com argamassa polimérica,

compreendendo:

A) Argamassa polimérica, bicomponente, à base de dispersão acrílica e cimentos aditivados, com as características técnicas:

- Bicomponente: componente  A (resina) à base de polímeros acrílicos, componente B( pó cinza ) à base de cimentos especiais, dotados de aditivos impermeabilizantes, plastificantes e agregados minerais preparados na proporção recomendada pelos fabricantes;

- Atóxico, inodoro, que não altera a potabilidade da água;

- Protótipos comerciais: Denver TEC-100, fabricação Dever Global; ou Viaplus 1000, ou Viaplus TOP, fabricação Viapol; ou Sikatop 107, fabricação Sika, ou outro desde que atenda às exigências mínimas da NBR 11905 e às características técnicas acima descritas;

B) Materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços:

- Limpeza da superfície por meio de escova de aço e água, ou jato d'água de alta pressão para a remoção de óleos, graxas, desmoldantes, ou partículas soltas;

- Preparação do material conforme recomendações dos fabricantes;

- Sobre a superfície úmida, aplicação da mistura impermeabilizante semiflexível à base de polímeros acrílicos e cimentos especiais (Viaplus 1000, ou Denvertec 100 , ou Sikatop 10 ) em duas demãos cruzadas, conforme recomendações dos fabricantes, para contenção da umidade de solo ou água de percolação, em muros, embasamentos, paredes, áreas frias, etc.

3.1.5.2 – 27.11.10 (DER) ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ESPESSURA 2CM.

Argamassa de cimento e areia, traço 1:3, com espessura de 2 cm, compreendendo o preparo e aplicação, por m² de acordo com volume de projeto, ou, na falta deste, o atestado pela fiscalização.

Argamassa / Injeção de cimento: Aplicação de argamassa e injeções executadas com a utilização de ferramentas, equipamentos e todos o materiais necessários, conforme Seção 10.10 do Manual de Normas, de acordo as especificações de projeto de cada serviço e com as instruções dadas pela fiscalização.

3.1.6 COBERTURA

3.1.6.1 – 72110 (SINAPI) ESTRUTUTA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM.

Estrutura metálica em tesouras ou treliças, vão livre de 12m, fornecimento e montagem, não sendo considerados os fechamentos metálicos, as colunas, os serviços gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento.

O serviço será pago por kg (quilograma) de estrutura metálica fornecida e montada, considerando-se o peso nominal dos perfis e dos demais elementos empregados em sua execução.

O custo unitário remunera o projeto de execução, fabricação, transporte vertical e/ou horizontal dentro da obra, e a montagem da estrutura metálica especificada, inclusive solda, rebites, parafusos, chumbadores, acessórios, limpeza, bem como os equipamentos necessários à execução do serviço, e sua mobilização e desmobilização.

3.1.6.2 – 160303 (CPOS) TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL TRAPEZOIDAL DE 44 CM.

1) Será medido pela área de telhamento (m²), sendo:

A) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou pela área de vedação lateral em projeção vertical;

B) Quando inclinado a partir de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou pela área de vedação lateral em projeção vertical, com os acréscimos:

- 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação;

- 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação;

- 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinação.

C) Quando curvo, pelo desenvolvimento da curvatura da cobertura.

2)O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de cimento reforçado com fio sintético ( CRFS ), em perfil trapezoidal, com 8 mm de espessura, largura ˙til de 44 cm, em qualquer comprimento, referência Kalheta fabricação da Brasilit, ou equivalente; materiais acessórios para a fixação das telhas em estrutura de apoio, metálica, ou de madeira e a mão de obra necessária para o transporte interno à obra, içamento e a montagem completa das telhas.

3.1.6.3 – 163302 (CPOS) CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M.

O item remunera o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº 24, com largura de 33 cm; inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras peças, vedação e fixação. O serviço será medido por comprimento instalado (m).

3.1.6.4 – 161220 (CPOS) CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM.

O item remunera o fornecimento de peças de cumeeiras e/ou espigões, em chapa de aço zincado, acabamento com primer epóxi e tinta poliéster em ambas as faces, em várias cores, perfil trapezoidal com 0,50 mm de espessura, fabricação da Perfilor ( Perkrom ), ou equivalente; materiais acessórios para a fixação das peças, em estrutura, de apoio, metálica, ou de madeira e a mão de obra necessária para o transporte interno á obra, içamento e a montagem completa da cumeeira e / ou espigão. O serviço será medido por comprimento de cumeeira e / ou espigão executado (m).

3.1.7 ESQUADRIAS

3.1.7.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA

3.1.7.1.1 – 231104 (CPOS) PORTA LISA PARA ACABAMENTO EM VERNIZ, COM BATENTE DE MADEIRA - 82 X 210 CM.

O item remunera o fornecimento da folha em madeira sarrafeada com película lisa, batente e guarnições em madeira para acabamento em verniz; cimento, areia, acessórios e a mão de obra necessária para a montagem e fixação do batente, da folha e das guarnições nas duas faces. O serviço será medido por unidade de porta instalada (un).

3.1.7.1.2 – 231103 (CPOS) PORTA LISA PARA ACABAMENTO EM VERNIZ, COM BATENTE DE MADEIRA - 82 X 210 CM.

O item remunera o fornecimento da folha em madeira sarrafeada com película lisa, batente e guarnições em madeira para acabamento em verniz; cimento, areia, acessórios e a mão de obra necessária para a montagem e fixação do batente, da folha e das guarnições nas duas faces. O serviço será medido por unidade de porta instalada (un).

3.1.7.2 ESQUADRIAS METÁLICAS

3.1.7.2.1– 240104 (CPOS) CAIXILHO EM FERRO BASCULANTE, LINHA COMERCIAL.

O item remunera o fornecimento do caixilho completo basculante, linha comercial, em perfis de chapa dobrada de ferro; cimento, areia, acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa do caixilho; não remunera arremates de acabamento. O serviço será medido por área, na projeção vertical, de caixilho instalado (m²).

3.1.7.2.2– 240208 (CPOS) PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM VENEZIANA DE FERRO, SOB MEDIDA.

O item remunera o fornecimento de porta e / ou portão, sob medida, com uma ou duas folhas, tipo veneziana, constituído por: folhas com aletas da veneziana tipo "v" invertido, ou tipo "z", em perfis de chapa dobrada de ferro nº 14 MSG; requadro para a estrutura das folhas da porta, em perfil de chapa de ferro nº 14 MSG, tipo tubular; batentes em perfil de chapa dobrada em chapa de ferro nº 12 ( MSG ); jogo completo de ferragens, incluindo dobradiças, fechaduras, maçanetas, puxadores e trincos, compatíveis com as dimensões da porta; cimento, areia, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação; não remunera arremates de acabamento. O serviço será medido pela área da porta/portão instalada (m²).

3.1.7.3 VIDROS

3.1.7.3.1– 260104 (CPOS) VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 4 MM.

O item remunera o fornecimento de vidro liso transparente de 4 mm, inclusive materiais acessórios e a mão de obra necessária para a colocação do vidro. O serviço será medido pela área dos caixilhos, deduzindo-se as áreas de chapas de vedação, ou de qualquer outra natureza, ou finalidade (m²).

3.1.7.3.2– 260135 (CPOS) VIDRO LISO LAMINADO DE ALTA SEGURANÇA.

O item remunera o fornecimento de vidro liso laminado de alta segurança, referência AS 36 da Santa Marina Vitrage ou equivalente, composto pela combinação de vidros e PVB – Polivinil Butiral, colados fortemente entre si, inclusive materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa do vidro. O serviço será medido pela área dos caixilhos, deduzindo-se as áreas de chapas de vedação, ou de qualquer outra natureza, ou finalidade (m²).

3.1.7.4 PEITORIL

3.1.7.4.1– 170542 (CPOS) PEITORIL EM CONCRETO SIMPLES.

O item remunera o fornecimento de pedra britada nº 1; cimento; areia; chapa resinada 12 mm; tábuas de Pinus ( "Pinus Elliotti" ou "Pinus Taeda" ), ou Quarubarana ( "Erisma uncinatum" ), conhecida também como Cedrinho, ou Cambará ( "Qualea spp" ), de 1" x 12"; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução peitoril com pingadeira em peças pré-moldadas. O serviço será medido por comprimento de peitoril executado (m).

3.1.7.5 COMPLEMENTO

3.1.7.5.1– 300406 (CPOS) REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM.

O item remunera o fornecimento e instalação de revestimento para proteção inferior de portas, altura de 40 cm, chapa inoxidável AISI 304, liga 18,8, chapa 20 com espessura de 1 mm, acabamento escovado com grana especial. O serviço será medido por metro de revestimento em chapa de aço inoxidável executado (m).

3.1.8 FORRO

3.1.8.1– 220307 (CPOS) FORRO EM LÂMINA DE PVC.

O item remunera o fornecimento e instalação de forro alveolar extrudado, em lâminas de PVC rígido, autoextinguível, imune à corrosão, resistente a álcool e materiais de limpeza, constituído por: lâminas com largura de 100 mm e espessuras de 8 a 10 mm, ou lâminas com largura de 200 mm e espessuras de 10 a 15 mm, conforme o fabricante; estrutura de sustentação primária, em tubos de aço galvanizado de 20 x 20 mm, espessura de 1,0 mm, com espaçamento máximo de: 500 mm, para lâminas de 100 mm, e 800 mm, para lâminas de 200 mm; estrutura de sustentação secundária em perfil cartola de 1 1/4" x 5/8", espessura de 0,7 mm, com espaçamento máximo de: 1000 mm, para lâminas de 100 mm, e 1200 mm, para lâminas de 200 mm; materiais acessórios para fixação; cantoneiras em PVC, para arremates em geral, referência: T100 / T200, fabricação Tigre, ou Multiperfil MP100 / MP200, fabricação Multiplast, ou Plastiforro 100 / 200, fabricação Petrol, ou modelos 100 / 200, fabricação Medabil, ou modelos 100 / 200, fabricação Anflo ou equivalente. O serviço será medido por área de forro instalado (m²).

3.1.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.1.9.1– 380504 (CPOS) ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, PESADO DE 3/4´ - COM ACESSÓRIOS.

O item remunera o fornecimento e instalação de eletrodutos e conexões rígidos, em aço carbono de 3/4", tipo pesado, com as características: costura longitudinal; luva e protetor de rosca; acabamento externo com galvanização eletrolítica, conforme NBR 13057; buchas, arruelas e braçadeiras em aço maleável galvanizado eletrolítico, para instalações elétricas e de telefonia, aparentes, ou enterradas; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 0,60 m nas instalações enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras quando a tubulação for aparente e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas. O serviço será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m).

3.1.9.2– 381902 (CPOS) ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 20 MM.

O item remunera o fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado flexível, tipo leve, diâmetro externo de 20 mm, diâmetro interno de 15,4 mm, espessura da parede de 0,3 mm, referência 1/2", cor amarela, referência Tigreflex, fabricação da Tigre, ou equivalente, para instalações elétricas e de telefonia, somente quando embutidas em paredes de alvenaria; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em paredes e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas. O serviço será medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m).

3.1.9.3– 381903 (CPOS) ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM.

O item remunera o fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado flexível, tipo leve, diâmetro externo de 25 mm, diâmetro interno de 19,0 mm, espessura da parede de 0,3 mm, referência 3/4", cor amarela, referência Tigreflex, fabricação da Tigre, ou equivalente, para instalações elétricas e de telefonia, somente quando embutidas em paredes de alvenaria; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em paredes e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas. O serviço será medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m).

3.1.9.4– 380710 (CPOS) PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA Nº 14 MSG - COM ACESSÓRIOS.

O item remunera o fornecimento e instalação de perfilado perfurado, de 38 x 38 mm, em aço chapa nº 14 MSG, com acabamento galvanizado a fogo, fabricação Mopa, ou Salf, ou Real Perfil, ou equivalente; remunera também acessórios para fixação ou reforço das peças entre si, como juntas, talas, cantoneiras, abraçadeiras, etc. O serviço será medido pelo comprimento de perfilados instalado (m).

3.1.9.5 – 400604 (CPOS) CONDULETE METÁLICO DE 3/4´.

O item remunera o fornecimento e instalação de condulete, constituído por: corpo e tampa em alumínio silício de alta resistência mecânica, injetado, ou fundido, com saídas laterais em vários modelos, com ou sem rosca, utilizado para interligar qualquer tipo de eletroduto com bitola de 3/4", ou incorporar equipamentos como tomadas, ou interruptores sejam eles de energia, ou telefonia, ou lógica, em redes aparentes abrigadas; 01 ( uma ) tampa, tipo cega, ou com furação compatível ao equipamento a ser instalado no seu interior, referência Dailet DII, fabricação Daisa, ou Conduletzel, fabricação Wetzel, ou equivalente. O serviço será medido por conjunto de condulete instalado (cj).

3.1.9.6 – 411409(CPOS) LUMINÁRIA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32/40W.

O item remunera o fornecimento de luminária de sobrepor ou pendente com corpo em chapa de aço pintada, difusor plano em poliestireno gravado ou acrílico, soquetes para duas lâmpadas fluorescentes de 32 / 40 W, inclusive materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação da luminária; referência: 3300/2 da Itaim ou equivalente; não remunera o fornecimento de lâmpada e reator. O serviço será medido por unidade de luminária instalada (un).

3.1.9.7 – 411406 (CPOS) LUMINÁRIA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA ABERTA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32/40W.

O item remunera o fornecimento de luminária de sobrepor ou pendente aberta com corpo em chapa de aço pintada com ou sem refletor, soquetes para uma lâmpada fluorescente de 32 / 40 W, inclusive materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação da luminária; referência: 4010 da Itaim, CN 10 S 132 da Lumicenter, ou equivalente; não remunera o fornecimento de lâmpada e reator. O serviço será medido por unidade de luminária instalada (un).

3.1.9.8 – 410821 (CPOS) REATOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70 W / 220 V.

O item remunera o fornecimento de reator eletromagnético de alto fator de potência com capacitor e ignitor, para lâmpadas de vapor de sódio de 70 W / 220 V e a mão de obra necessária para a instalação do reator. O serviço será medido por unidade de reator instalado (un).

3.1.9.9 – 411207 (CPOS) PROJETOR RETANGULAR FECHADO, PARA LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 70/150W E HALÓGENA 300/500W.

O item remunera o fornecimento e instalação completa de projetor retangular hermético, constituído por: corpo e aro em alumínio fundido, com aletas para dissipação de calor, acabamento com pintura em esmalte sintético; refletor interno em chapa de alumínio estampado, acabamento anodizado; visor plano, em cristal temperado, á prova de choque térmico, fixado ao corpo por meio de aro e junta vedadora; suporte para fixação, tipo "U", em aço galvanizado a fogo; movimentos horizontal e vertical; soquetes para lâmpadas: de vapor metálico de 70 / 100 / 150 W, ou vapor de sódio de alta pressão de 50 / 70 W, ou vapor de mercúrio de 80 / 125 W, ou halógena de 300 / 500 W, conforme o fabricante; referência: F 5096 da Projeto, ou equivalente; não remunera o fornecimento de lâmpada e reator. O serviço será medido por unidade de projetor instalado (un).

3.1.9.10 – 410744 (CPOS) LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA ´3U´, BASE E27 DE 23 W - 110 OU 220 V.

O item remunera o fornecimento de lâmpada fluorescente compacta eletrônica com reator integrado de 23 W, para tensões de 110 ou 220 V, modelo triplo "U" com base E27, referência Triple BIAX eletrônica fabricação GE, ou Universal fabricação Philips, ou equivalente; remunera também o fornecimento da mão de obra necessária para a instalação da lâmpada. O serviço será medido por unidade de lâmpada instalada (un).

3.1.9.11 – 400445 (CPOS) TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA.

O item remunera o fornecimento e instalação de tomada com dois pólos e um terra de 10A para 250V; com placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre, conforme ABNT NBR 14136. Referência: 054343 da Pial Legrand ou equivalente. O serviço será medido por conjunto de tomada instalada (cj).

3.1.9.12 – 400502 (CPOS) INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA.

O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor, simples de embutir, com uma tecla fosforescente, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento silencioso; remunera também o espelho correspondente. O serviço será medido por conjunto de interruptor instalado (cj).

3.1.9.13 – 400701 (CPOS) CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´.

O item remunera o fornecimento e instalação de caixa de 4" x 2", em PVC rígido, antichama, na cor amarela, com olhais para instalação de eletrodutos e orelhas para fixação de espelho, de acordo com a NBR 5410, item 6.2.11.1.10, referência caixa Tigreflex, fabricação Tigre, ou equivalente. O serviço será medido por unidade de caixa instalada (un).

3.1.9.14 – 390317 (CPOS) CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C.

O item remunera o fornecimento de cabos de cobre eletrolítico de alta condutibilidade de 2,5 mm², com revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de isolamento para tensões de 600 V até 1.000 V e a mão de obra necessária para a enfiação e instalação dos mesmos. O serviço será medido por comprimento de cabo instalado (m).

3.1.9.15 – 370324 (CPOS) QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 56 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES.

O item remunera o fornecimento de quadro de distribuição universal de embutir em chapa de aço tratada com pintura eletrostática epóxi a pó para disjuntores 56 DIN / 40 BOLT-ON e barramento bifásico ou trifásico, corrente nominal de 225A, composto por caixa, placa de

montagem, espelho, tampa com fecho e suporte ou trilho para fixação de disjuntores; abertura ampliada na parte superior do espelho para até 11 módulos; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa do quadro, modelo QDETG-U-II Universal, referência 904505 da Cemar ou equivalente; não remunera o fornecimento dos disjuntores, nem de barramento com acessórios. O serviço será medido por unidade de quadro instalado (un).

3.1.9.16 – 390405 (CPOS) CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 16 MM².

O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de 16,0 mm², confeccionada em malha de fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole isenta de falhas, emendas, oxidações, sujeiras, encordoamento classe 2 na bitola especificada e a mão de obra necessária para a instalação do cabo. O serviço será medido por comprimento de cabo instalado (m).

3.1.9.17 – 390408 (CPOS) CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM².

O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de 50,0 mm², confeccionada em malha de fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole isenta de falhas, emendas, oxidações, sujeiras, encordoamento classe 2 na bitola especificada e a mão de obra necessária para a instalação do cabo. O serviço será medido por comprimento de cabo instalado (m).

3.1.10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

3.1.10.1 ÁGUA-FRIA

3.1.10.1.1 – 442030 (CPOS) BOLSA PARA BACIA SANITÁRIA.

O item remunera o fornecimento e instalação da bolsa de borracha para bacia sanitária sifonada. O serviço será medido por unidade instalada (un).

3.1.10.1.2 – 442023 (CPOS)TUBO DE LIGAÇÃO PARA SANITÁRIO.

O item remunera o fornecimento de tubo de ligação flexível para sanitário, com acabamento cromado, diâmetro nominal de 1/2", nos comprimentos de 20 cm ou 30 cm, com canopla; remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do tubo de ligação em sanitário. O serviço será medido por unidade de tubo de ligação instalado (un).

3.1.10.1.3 – 470202 (CPOS) REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL.

O item remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão fundido,

acabamento cromado com canopla, linha especial, diâmetro nominal de 3/4", inclusive

materiais acessórios e de vedação. O serviço será medido por unidade de registro instalado (un).

3.1.10.1.4 – 442010 (CPOS) ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2´.

O item remunera o fornecimento de engate flexível metálico com diâmetro nominal de 1/2", comprimento variável de 30 ou 40 cm, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do engate flexível em aparelhos sanitários. O serviço será medido por unidade de engate flexível instalado (un).

3.1.10.1.5 – 442011 (CPOS) ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN= 1/2´.

O item remunera o fornecimento de engate flexível em PVC com diâmetro nominal de 1/2", comprimento variável de 30 ou 40 cm, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do engate flexível em aparelhos sanitários. O serviço será medido por unidade de engate flexível instalado (un).

3.1.10.1.6 – 00003531 (SINAPI) JOELHO REDUÇÃO 90G PVC SOLD/ROSCA PARA ÁGUA FRIA PREDIAL 25MM X ½".

O item remunera o fornecimento do joelho de redução 90º em PVC soldável e roscável para água fria predial 25mmx1/2. O serviço será medido por unidade (un).

3.1.10.1.7 – 00000108 (SINAPI) ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32MM X 1".

O item remunera o fornecimento do adaptador em PVC soldável curto com bolsa e rosca para registro 32mmx1. O serviço será medido por unidade (un).

3.1.10.1.8 – 00000065 (SINAPI) ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25MM X ¾".

O item remunera o fornecimento do adaptador em PVC soldável curto com bolsa e rosca para registro 25mmx3/4. O serviço será medido por unidade (un).

3.1.10.1.9 – 00000829 (SINAPI) BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA PARA AGUA FRIA PRED 32MM X 25MM.

O item remunera o fornecimento da bucha de redução em PVC soldável curta para água fria predial 32mmx25mm. O serviço será medido por unidade (un).

3.1.10.1.10 – 460102 (CPOS) TUBO DE PVC RÍGIDO, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES.

1) O serviço será medido por comprimento (m):

A) Nas redes de distribuição domiciliar de água fria, pelo comprimento total de tubulação executada;

B) Nas tubulações de saídas, entradas e interligações de caixas d’água e reservatórios, cada conexão, será considerada como um metro linear, de tubulação correspondente, acrescido ao comprimento da tubulação executada.

2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido soldável de 3/4"; para rede de água fria domiciliar, inclusive conexões e materiais acessórios; abertura e fechamento de rasgos, para tubulações embutidas; ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm, para tubulações enterradas; ou fixação por grampos ou presilhas quando a tubulação for aparente.

3.1.10.1.11 – 460103 (CPOS) TUBO DE PVC RÍGIDO, DN= 32 MM, (1´), INCLUSIVE CONEXÕES.

1) O serviço será medido por comprimento (m):

A) Nas redes de distribuição domiciliar de água fria, pelo comprimento total de tubulação executada;

B) Nas tubulações de saídas, entradas e interligações de caixas d’água e reservatórios, cada conexão, será considerada como um metro linear, de tubulação correspondente, acrescido ao comprimento da tubulação executada.

2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido soldável de 1"; para rede de água fria domiciliar, inclusive conexões e materiais acessórios; abertura e fechamento de rasgos, para tubulações embutidas; ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm, para tubulações enterradas; ou fixação por grampos ou presilhas quando a tubulação for aparente.

3.1.10.1.12 – 00007136 (SINAPI) TE REDUÇÃO PVC SOLD 90G PARA AGUA FRIA PREDIAL 32 MM X 25 MM.

O item remunera o fornecimento do TÊ de redução em PVC 90º para água fria predial m2mmx25mm. O serviço será medido por unidade (un).

3.1.10.1.13 – 00003533 (SINAPI) JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD PARA AGUA FRIA PREDIAL 25 MM X 20 MM.

O item remunera o fornecimento do joelho de redução 90º em PVC soldável para água fria predial 25mmx20mm. O serviço será medido por unidade (un).

3.1.10.2 ESGOTO

3.1.10.2.1 – 490108 (CPOS) CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA.

O item remunera o fornecimento e instalação da caixa sifonada, em PVC rígido, de

100 x 100 x 50 mm, inclusive grelha metálica e o material necessário para sua ligação à rede de esgoto. O serviço será medido por unidade caixa instalada (un).

3.1.10.2.2 – 490102 (CPOS) CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA.

O item remunera o fornecimento e instalação da caixa sifonada, em PVC rígido, de

100 x 150 x 50 mm, inclusive grelha metálica e o material necessário para sua ligação à rede esgoto. O serviço será medido por unidade caixa instalada (un).

3.1.10.2.3 – 442022 (CPOS) SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1´ X 1 1/2´.

O item remunera o fornecimento do sifão em metal cromado, de 1"x 1 1/2"; materiais acessórios e a mão de obra necessária para sua instalação e ligação à rede de esgoto. Será medido por unidade de sifão instalado (un).

3.1.10.2.4 – 442039 (CPOS) VÁLVULA DE PVC PARA LAVATÓRIO.

O item remunera o fornecimento e instalação da válvula em PVC para lavatório, fabricação Astra ou equivalente; inclusive materiais acessórios necessários para a instalação. O serviço será medido por unidade instalada (un).

3.1.10.2.5 – 00000077 (SINAPI) ADAPTADOR PVC PARA SIFAO METALICO COM ANEL BORRACHA 40MM X 1 ½".

O item remunera o fornecimento do adaptador em PVC para sifão metálico com anel de borracha 40mmx1 ½. O serviço será medido por unidade (un).

3.1.10.2.6 – 460201 (CPOS) TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES.

O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido, diâmetro nominal de 40 mm, com ponta lisa; para esgoto domiciliar, inclusive conexões e materiais acessórios; abertura e fechamento de rasgos, para tubulações embutidas; ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm, para tubulações enterradas; ou fixação por grampos ou presilhas quando a tubulação for aparente. O serviço será medido por comprimento de tubulação executada (m).

3.1.10.2.7 – 460205 (CPOS) TUBO DE PVC RÍGIDO, PXB COM ANEL DE BORRACHA, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES.

O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido, diâmetro nominal de 50 mm, com ponta e bolsa e anel de borracha; para esgoto domiciliar, inclusive conexões e materiais acessórios; abertura e fechamento de rasgos, para tubulações embutidas; ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm, para tubulações enterradas; ou fixação por grampos ou presilhas quando a tubulação for aparente. O serviço será medido por comprimento de tubulação executada (m).

3.1.10.2.8 – 460207 (CPOS) TUBO DE PVC RÍGIDO, PXB COM ANEL DE BORRACHA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES.

O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido, diâmetro nominal de 100 mm, com ponta e bolsa e anel de borracha; para esgoto domiciliar, inclusive conexões e materiais acessórios; abertura e fechamento de rasgos, para tubulações embutidas; ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm, para tubulações enterradas; ou fixação por grampos ou presilhas quando a tubulação for aparente. Será medido por comprimento de tubulação executada (m).

3.1.10.2.9 – CAIXAS DE PASSAGEM.

3.1.10.2.9.1 – 24.05.01 (DER) FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM.

Fôrma para concreto: Consiste no dimensionamento, fornecimento, carga, transporte e descarga dos materiais e na realização, com mão de obra e equipamentos adequados, de todas as operações necessárias à construção de fôrmas para moldagem de concreto simples, ou armado, ou protendido, excluindo cimbramento, conforme Seção 8.05 do Manual de Normas, por m² de superfície desenvolvida da estrutura.

3.1.10.2.9.2 – 24.06.02 (DER) BARRA DE AÇO CA-50.

Aço para concreto armado: Fornecimento, carga, transporte e descarga dos materiais e a realização, com mão de obra e equipamentos adequados, de todas as operações necessárias à execução de armaduras para construção de estruturas em concreto armado, conforme Seção 8.07 do Manual de Normas. Por kg. de aço, de acordo com o projeto ou, na falta do mesmo, o apontado pela fiscalização e, prioritariamente, de conformidade com as Normas Brasileiras pertinentes e vigentes.

3.1.10.2.9.3 – 24.07.01 (DER) CONCRETO FCK 10MPA.

3.1.10.2.9.4 – 24.07.02 (DER) CONCRETO FCK 15MPA.

3.1.10.2.9.5 – 24.07.05 (DER) CONCRETO FCK 25MPA.

Concreto: Consiste no fornecimento, carga, transporte e descarga de materiais e na execução, com mão de obra e equipamentos adequados, de todas as operações necessárias à moldagem, em obras para qualquer fim, de partes em concreto de cimento portland, de um dos tipos especificados, conforme a Seção 8.08 Manual de Normas e detalhes de execução contidos no projeto ou em instruções da fiscalização e, prioritariamente, de conformidade com as normas brasileiras pertinentes e vigentes. Consideram-se integrantes dos serviços, entre outras, as operações de limpeza da obra e de fabricação, transporte, colocação, adensamento, cura, proteção e controle de qualidade do concreto. A medição será realizada em metros cúbicos de concreto executado, acabado e recebido, de cada um dos tipos previstos. Os volumes serão calculados a partir das medidas indicadas no projeto e nas alterações do projeto, autorizadas ou determinadas pela fiscalização.

3.1.10.2.9.6 – 24.07.09 (DER) BOMBEAMENTO PARA CONCRETO DE QUALQUER RESISTÊNCIA.

Bombeamento para concreto, independente da resistência ou altura de lançamento, por m³.

3.1.10.2.9.7 – 24.11.05  (DER)  ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO.

Alvenaria: Consiste no fornecimento, carga, transporte e descarga dos materiais e na execução, com mão-de-obra e ferramentas adequadas, de todas as operações necessárias à construção de alvenarias, conforme a Seção 8.14 do Manual de Normas e detalhes de execução contidos no projeto ou em instruções da fiscalização. A taxa admissível será de 5 kg/cm². A medição será em m² ou m³.

3.1.10.2.9.8 – 24.11.07  (DER) ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 E=2CM.

Alvenaria: Consiste no fornecimento, carga, transporte e descarga dos materiais e na execução, com mão-de-obra e ferramentas adequadas, de todas as operações necessárias à construção de alvenarias, conforme a Seção 8.14 do Manual de Normas e detalhes de execução contidos no projeto ou em instruções da fiscalização. A taxa admissível será de 5 kg/cm². A medição será em m² ou m³.

3.1.10.2.9.9 – 24.12.08  (DER) COMPACTACÃO MANUAL COM REATERRO SOLO LOCAL.

3.1.10.2.9.10 – 24.12.09  (DER) COMPACTACÃO MANUAL PARA BASES DE CAIXAS E VALAS.

Enchimento de valas: Enchimento de valas ou base para tubos, com material drenante até as cotas previstas em projeto, conforme a Seção 8.15 do Manual de Normas. Compactação, com reaterro de solo local, inclusive apiloamento pneumático e/ou manual. A medição dos serviços será realizada por m³ de enchimento de vala ou base para tubos, volume este medido geométrica ou topograficamente.

3.1.10.3 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

3.1.10.3.1 – 440110 (CPOS) LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA.

O item remunera o fornecimento e a instalação do lavatório constituído por: lavatório de louça sem coluna; sifão cromado de 1" x 1 1/2"; tubo de ligação cromado com canopla; válvula metálica de 1" para ligação ao sifão, um par de parafusos com bucha para fixação do lavatório; materiais acessórios necessários para sua instalação e ligação à rede de esgoto. O serviço será medido por unidade instalada (un).

3.1.10.3.2 – 440372 (CPOS) TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2´.

O item remunera o fornecimento e instalação de torneira de mesa, para lavatório, com acionamento por meio de alavanca e válvula com sistema hidromecânico, onde duas forças simultâneas atuam: a hidráulica ( pressão da água ) e a mecânica ( pressão do acionamento manual ), diâmetro nominal 1/2”, acabamento cromado, regulagem de vazão para alta pressão ou baixa pressão, referência Torneira Pressmatic Benefit, fabricação Docol, ou equivalente, remunera também materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água. O serviço será medido por unidade de torneira instalada (un).

3.1.10.3.3 – 300804 (CPOS) LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA.

O item remunera o fornecimento e a instalação do lavatório de louça para canto, sem coluna para pessoa com mobilidade reduzida; referência L76 coleção Master fabricação Deca, ou equivalente; sifão cromado de 1" x 1 1/2"; tubo de ligação cromado com canopla; válvula metálica de 1" para ligação ao sifão, um par de parafusos com bucha para fixação do lavatório; materiais acessórios necessários para sua instalação e ligação à rede de esgoto. O serviço será medido por unidade de lavatório instalado (un).

3.1.10.3.4 – 300801 (CPOS) BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - 6 LITROS.

O item remunera o fornecimento e instalação da bacia sifonada de louça, com altura especial e abertura frontal, apropriada para pessoas com mobilidade reduzida, ou em cadeira de rodas, conforme a norma NBR 9050, com as características: funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros ( categoria V.D.R. ), e com todos os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat ( PBQP-H ), e as normas vigentes NBR 15097 e NBR 15099, referência Bacia Sanitária Linha Conforto Deca, fabricação Duratex S/A, ou equivalente de mercado desde que qualificada como "em conformidade" com todos os requisitos considerados: volume de água consumido por descarga, análise visual, análise dimensional, remoção de esferas, remoção de mídia composta, lavagem de parede, remoção de grânulos, reposição do fecho hídrico, respingos de água, e transporte de sólidos. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expansão de 4"; tubo de ligação com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixação e assentamento da base; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação e ligação às redes de água e esgoto. O serviço será medido por unidade instalada (un).

3.1.10.3.5 – 300104 (CPOS) BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 900 MM.

O item remunera o fornecimento de barra de apoio tipo reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, diâmetro nominal de 1 1/2", com espessura de 3/32", comprimento de 900 mm; com resistência mínima ao esforço, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para fixação, em aço inoxidável; tubo e flanges com acabamento escovado, ou polido fosco; acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa da barra, atendendo às exigências da norma NBR 9050. O serviço será medido por unidade instalada (un).

3.1.11 REVESTIMENTOS

3.1.11.1– 24.11.07  (DER) ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 E=2CM.

Alvenaria: Consiste no fornecimento, carga, transporte e descarga dos materiais e na execução, com mão de obra e ferramentas adequadas, de todas as operações necessárias à construção de alvenarias, conforme a Seção 8.14 do Manual de Normas e detalhes de execução contidos no projeto ou em instruções da fiscalização. A taxa admissível será de 5 kg/cm². A medição será em m² ou m³.

3.1.11.2– 170212  (CPOS) EMBOÇO COMUM.

O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mão de obra necessária para a execução do emboço comum sarrafeado. Será medido pela área revestida com emboço, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²).

3.1.11.3– 170222  (CPOS) REBOCO.

O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão de obra necessária para a execução do reboco. Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²).

3.1.11.4– 181102  (CPOS) REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA PARA PAREDES DE 15 X 15 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA.

1)Será medido pela área de revestimento com placa cerâmica, descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).

2)O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada, de primeira qualidade ( classe A, ou classe extra ), conforme anexo A da NBR 13818, indicada para revestimentos internos, com as características:

A) Dimensões: 15 x 15 cm, referência:

- Linha Basics, tipo cerâmica, marca Portinari, fabricação Cecrisa ou equivalente;

- White Export, tipo cerâmica, fabricação Eliane ou equivalente;

B) Alta absorção de água: > 10%, grupo BIII ( poroso );

C) Resistência química: classe B ( média resistência química a produtos domésticos e de piscinas );

D) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5;

E) Carga de ruptura > 200 N;

F) Resistente ao choque térmico;

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada e o assentamento das peças conforme exigências das normas NBR 8214, NBR 13754, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081, e recomendações dos fabricantes. Não remunera os serviços de regularização da

superfície e de rejuntamento.

3.2.12 PISOS

3.1.12.1– 170102  (CPOS) ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO.

O item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mão de obra necessária para o preparo, lançamento e regularização da argamassa. O serviço será medido pelo volume de argamassa executada, nas dimensões especificadas em projeto (m³).

3.1.12.2– 170304  (CPOS) CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO (QUEIMADO).

O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão de obra necessária para a execução do cimentado desempenado e alisado, não remunerando a camada de regularização prévia. O serviço será medido pela área de cimentado executado (m²).

3.1.12.3– 170332  (CPOS) RODAPÉ EM CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO COM ALTURA 10 CM.

O item remunera o fornecimento de cimento; areia; ripa de Cupiúba ( "Goupia glabra" ), ou Maçaranduba ( "Manilkara spp" ), conhecida também como Paraju; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução do rodapé de cimentado desempenado e alisado com altura de 10,0 cm. Ser· medido pelo comprimento de rodapé executado (m).

3.1.12.4– 190106  (CPOS) PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM.

O item remunera o fornecimento de granito cinza andorinha com acabamento polido; ou jateado na espessura de 2,0 cm; areia, cimento, cimento branco ou rejunte, materiais acessórios e a mão de obra necessária para o assentamento e rejuntamento do granito em soleiras e / ou peitoris, com largura até 20 cm; não remunera o preparo prévio da superfície. Será medido pelo comprimento de soleira e / ou peitoril revestidos com granito (m).

3.1.13 PINTURA

3.1.13.1– 27.14.04  (DER) PINTURA ACRÍLICA – 2DEMÃOS.

Pintura: Em superfície de concreto, com produto preparado conforme a determinação ideal do fabricante quanto ao número de demãos requeridas, podendo as mesmas serem executada com rolo, pincel ou a revólver, com intervalo de 6 a 24 horas entre demãos, sendo o serviço medido por m² de pintura executada, descontando-se vãos superiores a 2m², e com todas as quantidades atestadas pela fiscalização, conforme Seção 10.13 do Manual de Normas.

3.1.13.2– 331201 (CPOS) ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO.

1) Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²):

A) Em portas, portões, guichês com batente, pela área da peça multiplicada por 3 ( três ). Não havendo batente, medição pela área da peça multiplicado por 2 ( dois );

B) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela área da peça multiplicada por 5 ( cinco );

C) Em cercas e gradis, pela área de projeção do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma vez.

2) O item remunera o fornecimento de fundo branco fosco, para superfície de madeira, o fornecimento de tinta esmalte à base de resinas alquídicas, acabamento acetinado ou brilhante, referência Tinta Esmalte da Sherwin Williams, ou Coralit Esmalte Sintético da Coral, ou Suvinil Esmalte Sintético da Glasurit, ou Eucalux da Eucatex, ou equivalente; diluente aguarrás; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta esmalte, em várias demãos ( 2 ou 3 demãos ), sendo a primeira demão aplicada como fundo selante, conforme especificações do fabricante.

3.1.13.3– 331102 (CPOS) ESMALTE EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO.

1) Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²):

A) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção do conjunto, no plano vertical ou horizontal, considerada uma só vez, acrescentando-se, mais uma vez, as áreas de vedação superiores a 15% da área inicial;

B) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, grades articuladas de enrolar e portas pantográficas, pela área da peça multiplicada por 2,5 ( dois e meio );

C) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metálicos, com venezianas ou persianas, pela área da peça multiplicada por 5 ( cinco );

- Em tubulações, considerando-se os coeficientes, abaixo, multiplicados pela área da face externa da tubulação:

E) Faixas de identificação em tubulação: cada faixa deverá ser considerada como 0,50 m da tubulação correspondente, acrescida do respectivo coeficiente;

F) Válvulas, flanges, registros e conexões: cada unidade será considerada como um metro linear de tubulação correspondente, acrescida.

2) O item remunera o fornecimento de fundo óxido de ferro, diluente; tinta esmalte à base de resinas alquídicas, acabamento acetinado ou brilhante, referência Tinta Esmalte da Sherwin Williams, ou Coralit Esmalte Sintético da Coral, ou Suvinil Esmalte Sintético da Glasurit, ou Eucalux da Eucatex, ou equivalente; diluente aguarrás, ou solvente para sintético; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza e preparo da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta esmalte, em várias demãos ( 2 ou 3 demãos ), conforme especificações do fabricante.

3.1.14 LIMPEZA GERAL

3.1.14.1– 550102 (CPOS) LIMPEZA FINAL DA OBRA.

O item remunera o fornecimento do material e a mão de obra necessários para a limpeza geral de pisos, paredes, vidros, áreas externas, bancadas, louças, metais, etc., removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilização. Será medido pela área, na projeção horizontal, de obra limpa (m²).

3.2 LANCHONETE

3.2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

3.2.1– 021002  (CPOS) LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO.

O item remunera o fornecimento de pontaletes em Pinus ("Pinus Elliotti" ou "Pinus Taeda"), ou Quarubarana ("Erisma uncinatum" ), conhecida também como Cedrinho, ou Cambará ("Qualea spp"), de 3" x 3"; tábuas em Pinus ("Pinus Elliotti" ou "Pinus Taeda"), ou Quarubarana ("Erisma uncinatum"), conhecida também como Cedrinho, ou Cambará ("Qualea spp" ), de 1" x 12"; arame galvanizado; inclusive materiais acessórios e a mão de obra necessária para os serviços de locação completa em obras de edificação compreendendo: locação de estacas, eixos principais, paredes, etc.O serviço será medido pela área de obra locada, aferida entre os eixos de fundação e acrescentando-se 0,50 m, a partir do eixo, para o lado externo (m²).

3.2.2 FUNDAÇÃO

3.2.2.1– 120602  (CPOS) ESTACA TIPO STRAUSS, DIÂMETRO DE 25 CM ATÉ 20 T.

O item remunera o fornecimento de mão de obra especializada e equipamentos necessários para a execução da estaca tipo Strauss em solo, com diâmetro final de 25 cm para cargas até 20 toneladas, compreendendo os serviços: perfuração e introdução de tubos em aço até a cota final desejada, devendo o furo estar totalmente revestido; limpeza do interior dos tubos por meio de lançamento de água; remoção total da água e lama por meio de sonda; lançamento e apiloamento do concreto com auxílio de soquete metálico cilíndrico maciço com diâmetro inferior que o tubo e peso mínimo de 300 kg, formando na parte inferior da estaca um bulbo; retirada da tubulação à medida que se procede a concretagem com o apiloamento; concretagem da estaca até a cota de arrasamento acrescida do valor de um diâmetro (25 cm); execução e colocação de armadura de ligação, constituída por quatro barras com 8 mm de diâmetro e 2,00 m de comprimento, ficando 0,50 m acima da cota de arrasamento, em aço CA-25. Remunera também o fornecimento dos materiais como: cimento, pedra britada e areia para a confecção do concreto com fck igual ou superior a 15,0 MPa; aço CA-25 para a execução da armadura de ligação, inclusive materiais acessórios como arame e a mão de obra adicional para o transporte dos materiais, corte do excesso de concreto e o preparo da cabeça da estaca. Não remunera a remoção do material escavado proveniente da perfuração até o bota-fora. O serviço será medido por comprimento determinado pela profundidade entre a cota inferior da estaca até um diâmetro acima da cota de arrasamento, não sendo considerados os alargamentos da base (m).

3.2.2.2– 27.09.04 (DER) CONCRETO FCK 20MPA.

Concreto: Fornecimento, carga, transporte e descarga de materiais, e execução, com mão de obra e equipamentos adequados, de todas as operações necessárias à moldagem, em obras para qualquer fim, de partes em concreto de cimento portland, de um dos tipos especificados, conforme a Seção 10.08 do Manual de Normas e detalhes de execução contidos no projeto ou em instruções da fiscalização e, prioritariamente, de conformidade com as normas brasileiras pertinentes e vigentes, medido por m³ de concreto, por dm³ quando concreto grout, de acordo com os volumes calculados pelo projeto ou, na falta deste, pelo volume indicado pela fiscalização.

3.2.2.3– 22.02.01 (DER) ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA.

Escavação e carga de material consiste nas operações de extração do material do local em que ele se encontra e, em geral, de carga do material no veículo transportador. Poderá ser executada em corte, caixas de empréstimo, em remoção de material proveniente de escorregamento, na execução de drenagem, obra de arte ou paisagismo. Em conformidade com as indicações contidas no projeto ou nas instruções da fiscalização.No preço unitário deverá estar inclusos os equipamentos para escavação e carga dos materiais e a mão de obra auxiliar. Seja qual for à categoria do material, a escavação será medida pelo volume expresso em metros cúbicos da cavidade (corte, caixa de empréstimo, cava) resultante conforme a Seção 2.04 do Manual de Normas.

3.2.2.4– 22.03.05 (DER) TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 15 KM.

Transporte de Material Escavado: Transporte de material escavado é a remoção, prevista no projeto ou autorizada pela fiscalização, de material escavado do local de onde foi extraído para o local ao qual foi destinado, incluindo operações de descarga e espalhamento. A medição de transporte de material escavado é feita com base no momento do transporte, resultante do produto do volume de escavação pela menor distância de transporte. A unidade de medida de transporte de material escavado é o metro cúbico x quilômetro (m³x km), para quaisquer distâncias de transporte, conforme Seção 2.05 do Manual de Normas.

3.2.2.5– 24.12.08 (DER) COMPACTAÇÃO MANUAL C/REATERRO SOLO LOCAL.

Enchimento de valas: Enchimento de valas ou base para tubos, com material drenante até as cotas previstas em projeto, conforme a Seção 8.15 do Manual de Normas. Compactação, com reaterro de solo local, inclusive apiloamento pneumático e/ou manual. A medição dos serviços será realizada por m³ de enchimento de vala ou base para tubos, volume este medido geométrica ou topograficamente.

3.2.2.6– 22.02.09 (DER)  ESPALHAMENTO/REGULARIZAÇÃO/COMPACTAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.

Escavação e Carga de Material: A escavação consiste nas operações de extração do material do local em que ele se encontra e, em geral, de carga do material no veículo transportador. Poderá ser executada em corte ou caixas de empréstimo com o objetivo de implantar estrada, pavimento ou obra de arte, obter material para construção de aterro ou fechamento de erosão, remover material proveniente de escorregamento, executar drenagem ou paisagismo, ou com outros objetivos, tudo de conformidade com os alinhamentos, greides, seções transversais e indicações contidas no projeto ou nas instruções da fiscalização. Seja qual for a categoria do material escavado, a escavação será medida pelo volume expresso em metros cúbicos da cavidade (corte, caixa de empréstimo, cava) resultante da escavação, conforme a Seção 2.04 do Manual de Normas.

3.2.2.7– 24.12.09 (DER)  COMPACTAÇÃO MANUAL PARA BASES DE CAIXAS E VALAS.

Enchimento de valas: Enchimento de valas ou base para tubos, com material drenante até as cotas previstas em projeto, conforme a Seção 8.15 do Manual de Normas. Compactação, com reaterro de solo local, inclusive apiloamento pneumático e/ou manual. A medição dos serviços será realizada por m³ de enchimento de vala ou base para tubos, volume este medido geométrica ou topograficamente.

3.2.2.8– 170104 (CPOS) LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO.

O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada nº 1, 2, 3 e 4, hidrófugo tipo vedacit e a mão de obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro. O serviço será medido pelo volume de lastro de concreto executado, nas dimensões especificadas em projeto (m³).

3.2.2.9– 24.05.01 (DER) FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM.

Fôrma para concreto: Consiste no dimensionamento, fornecimento, carga, transporte e descarga dos materiais e na realização, com mão de obra e equipamentos adequados, de todas as operações necessárias à construção de fôrmas para moldagem de concreto simples, ou armado, ou protendido, excluindo cimbramento, conforme Seção 8.05 do Manual de Normas, por m² de superfície desenvolvida da estrutura.

3.2.2.10 – 37.04.15 (DER) BARRA DE AÇO CA-50.

Barra de aço para concreto armado CA-50, por kg de aço, de acordo com o projeto, ou, na falta do mesmo, o apontado pela fiscalização.

3.2.2.11 – 37.04.23 (DER) CONCRETO FCK 25MPA.

Concreto: Consiste no fornecimento, carga, transporte e descarga de materiais e na execução, com mão-de-obra e equipamentos adequados, de todas as operações necessárias à moldagem, em obras para qualquer fim, de partes em concreto de cimento portland, de um dos tipos especificados, conforme a Seção 8.08 Manual de Normas e detalhes de execução contidos no projeto ou em instruções da fiscalização e, prioritariamente, de conformidade com as normas brasileiras pertinentes e vigentes. Consideram-se integrantes dos serviços, entre outras, as operações de limpeza da obra e de fabricação, transporte, colocação, adensamento, cura, proteção e controle de qualidade do concreto. A medição será realizada em metros cúbicos de concreto executado, acabado e recebido, de cada um dos tipos previstos. Os volumes serão calculados a partir das medidas indicadas no projeto e nas alterações do projeto, autorizadas ou determinadas pela fiscalização.

3.2.2.12 – 37.04.28 (DER) BOMBEAMENTO PARA CONCRETO DE QUALQUER RESISTÊNCIA.

Bombeamento para concreto, independentemente da resistência ou altura de lançamento, por m³, conforme seção 15.02 do Manual de Normas.

3.2.2.13 – 24.11.05 (DER) ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO.

Alvenaria: Consiste no fornecimento, carga, transporte e descarga dos materiais e na execução, com mão-de-obra e ferramentas adequadas, de todas as operações necessárias à construção de alvenarias, conforme a Seção 8.14 do Manual de Normas e detalhes de execução contidos no projeto ou em instruções da fiscalização. A taxa admissível será de 5 kg/cm². A medição será em m² ou m³.

3.2.2.14 – 321703 (CPOS) IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO.

O item remunera o fornecimento de impermeabilização com argamassa polimérica,

compreendendo:

A) Argamassa polimérica, bicomponente, à base de dispersão acrílica e cimentos aditivados, com as características técnicas:

- Bicomponente: componente A ( resina ) à base de polímeros acrílicos, componente B( pó cinza ) à base de cimentos especiais, dotados de aditivos impermeabilizantes, plastificantes e agregados minerais preparados na proporção recomendada pelos fabricantes;

- Atóxico, inodoro, que não altera a potabilidade da água;

- Protótipos comerciais: Denver TEC-100, fabricação Dever Global; ou Viaplus 1000, ou Viaplus TOP, fabricação Viapol; ou Sikatop 107, fabricação Sika, ou outro desde que atenda às exigências mínimas da NBR 11905 e às características técnicas acima descritas;

B) Materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços:

- Limpeza da superfície por meio de escova de aço e água, ou jato d'água de alta pressão para a remoção de óleos, graxas, desmoldantes, ou partículas soltas;

- Preparação do material conforme recomendações dos fabricantes;

- Sobre a superfície úmida, aplicação da mistura impermeabilizante semiflexível à base de polímeros acrílicos e cimentos especiais ( Viaplus 1000, ou Denvertec 100 , ou Sikatop 107 ) em duas demãos cruzadas, conforme recomendações dos fabricantes, para contenção da umidade de solo ou água de percolação, em muros, embasamentos, paredes, áreas frias, etc.

3.2.3 ESTRUTURA

3.2.3.1 - 26.05.01 (DER) FORMA PLANA PARA CONCRETO ARMADO COMUM.

Fôrma para concreto, conforme Seção 9.04 do Manual de Normas, por m² de superfície desenvolvida da estrutura.

3.2.3.2 - 37.04.15 (DER) BARRA DE AÇO CA-50.

Barra de aço para concreto armado CA-50, por kg de aço, de acordo com o projeto, ou, na falta do mesmo, o apontado pela fiscalização.

3.2.3.3 – 37.04.24 (DER) CONCRETO FCK 20MPA.

Concreto: Consiste no fornecimento, carga, transporte e descarga de materiais e na execução, com mão-de-obra e equipamentos adequados, de todas as operações necessárias à moldagem, em obras para qualquer fim, de partes em concreto de cimento portland, de um dos tipos especificados, conforme a Seção 8.08 Manual de Normas e detalhes de execução contidos no projeto ou em instruções da fiscalização e, prioritariamente, de conformidade com as normas brasileiras pertinentes e vigentes. Consideram-se integrantes dos serviços, entre outras, as operações de limpeza da obra e de fabricação, transporte, colocação, adensamento, cura, proteção e controle de qualidade do concreto. A medição será realizada em metros cúbicos de concreto executado, acabado e recebido, de cada um dos tipos previstos. Os volumes serão calculados a partir das medidas indicadas no projeto e nas alterações do projeto, autorizadas ou determinadas pela fiscalização.

3.2.3.4 – 37.04.28 (DER) BOMBEAMENTO PARA CONCRETO DE QUALQUER RESISTÊNCIA.

Bombeamento para concreto, independentemente da resistência ou altura de lançamento, por m³, conforme seção 15.02 do Manual de Normas.

3.2.3.5 – 130104 (CPOS) LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 16 (12+4) E CAPA COM CONCRETO DE 20MPA.

O item remunera o fornecimento de vigota pré-fabricada treliçada ( VT ); lajota cerâmica; concreto com fck maior ou igual a 20MPa, para o capeamento; aço para armadura de distribuição; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: a estocagem das vigotas e lajotas cerâmicas conforme exigências e recomendações do fabricante; o transporte interno à obra; o içamento das vigotas e das lajotas cerâmicas; a montagem completa das vigotas treliçadas e das lajotas cerâmicas; a execução do capeamento, resultando laje mista com beta 16 cm; a execução e instalação da armadura de distribuição posicionada na capa, para o controle da fissuração; o escoramento até 3,00 m de altura e a retirada do mesmo. Não remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra para a execução da armadura transversal e da armadura superior de tração nos apoios e balanços, quando necessárias.

3.2.4 VEDAÇÃO

3.2.4.1 ALVENARIA

3.2.4.1.1 – 24.11.05 (DER) ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO.

Alvenaria: Consiste no fornecimento, carga, transporte e descarga dos materiais e na execução, com mão-de-obra e ferramentas adequadas, de todas as operações necessárias à construção de alvenarias, conforme a Seção 8.14 do Manual de Normas e detalhes de execução contidos no projeto ou em instruções da fiscalização. A taxa admissível será de 5 kg/cm². A medição será em m² ou m³.

3.2.4.2 DIVISÓRIA

3.2.4.2.1 – 143086 (CPOS) DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANILITE COM ESPESSURA DE 4 CM.

O item remunera o fornecimento de placas revestidas ou maciças em granilite, com acabamento polido e encerado ou preparado para receber pintura, espessura de 4,0 cm, nas dimensões indicadas em projeto; materiais acessórios: granilha; cimento branco, cola a base de resina epóxi, peças e arremates metálicos e a mão de obra necessária para a instalação completa das divisórias, inclusive o rejunte das mesmas; não remunera ferragem de vão de porta. O serviço será medido por área de placa instalada (m²).

3.2.5  IMPERMEABILIZAÇÃO

3.2.5.1 – 321703 (CPOS) IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO.

O item remunera o fornecimento de impermeabilização com argamassa polimérica,

compreendendo:

A) Argamassa polimérica, bicomponente, à base de dispersão acrílica e cimentos aditivados, com as características técnicas:

- Bicomponente: componente A ( resina ) à base de polímeros acrílicos, componente B( pó cinza ) à base de cimentos especiais, dotados de aditivos impermeabilizantes, plastificantes e agregados minerais preparados na proporção recomendada pelos fabricantes;

- Atóxico, inodoro, que não altera a potabilidade da água;

- Protótipos comerciais: Denver TEC-100, fabricação Dever Global; ou Viaplus 1000, ou Viaplus TOP, fabricação Viapol; ou Sikatop 107, fabricação Sika, ou outro desde que atenda às exigências mínimas da NBR 11905 e às características técnicas acima descritas;

B) Materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços:

- Limpeza da superfície por meio de escova de aço e água, ou jato d'água de alta pressão para a remoção de óleos, graxas, desmoldantes, ou partículas soltas;

- Preparação do material conforme recomendações dos fabricantes;

- Sobre a superfície úmida, aplicação da mistura impermeabilizante semiflexível à base de polímeros acrílicos e cimentos especiais ( Viaplus 1000, ou Denvertec 100 , ou Sikatop 107 ) em duas demãos cruzadas, conforme recomendações dos fabricantes, para contenção da umidade de solo ou água de percolação, em muros, embasamentos, paredes, áreas frias, etc.

3.2.5.2 – 27.11.10 (DER) ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ESPESSURA 2CM.

Argamassa de cimento e areia, traço 1:3, com espessura de 2 cm, compreendendo o preparo e aplicação, por m² de acordo com volume de projeto, ou, na falta deste, o atestado pela fiscalização.

Argamassa / Injeção de cimento: Aplicação de argamassa e injeções executadas com a utilização de ferramentas, equipamentos e todos os materiais necessários, conforme Seção 10.10 do Manual de Normas, de acordo as especificações de projeto de cada serviço e com as instruções dadas pela fiscalização.

3.2.6 COBERTURA

3.2.6.1 – 150113 (CPOS) ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA PERFIL ONDULADO - VÃOS 10,01 A 13,00 M.

O item remunera o fornecimento de: madeira seca maciça, referência Cupiúba ( "Goupia glabra" ), ou Quarubarana ( "Erisma uncinatum" ), conhecida também como Cedrinho, ou Cambará ( "Qualea spp" ), ou Maçaranduba ( "Manilkara spp" ), conhecida também como Paraju, ou outra madeira classificada conforme a resistência à compressão paralela às fibras de acordo com a NBR 7190 / 97 e a Legislação Brasileira vigente, livre de esmagamentos, isenta de defeitos como nós, fendas ou rachaduras, arqueamento, sinais de deterioração por insetos ou fungos, desbitolamento, ou qualquer outro defeito que comprometa a resistência da madeira; ferragem específica para estrutura abrangendo chapas, estribos, braçadeiras, chumbadores, pregos, parafusos e porcas em aço com acabamento galvanizado a fogo; materiais acessórios, conforme determinações do projeto; equipamentos e a mão de obra necessária para a confecção e montagem de estrutura completa em tesouras com v„os de 10,01 até 13,00 m, para cobertura de telhas onduladas em cimento reforçado com fio sintético, plástico, ou alumínio, constituída por: armação principal em treliças paralelas (tesouras) e trama com terças, caibros e ripas, nas dimensões conforme projeto e determinações da NBR 7190 / 97. Ser· medido pela área de projeção horizontal da estrutura (m²).

3.2.6.2 – 161206 (CPOS) TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM E ALTURA 40 MM.

1) Será medido pela área de telhamento (m²), sendo:

A) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou pela área de vedação lateral em projeção vertical;

B) Quando inclinado a partir de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou pela área de vedação lateral em projeção vertical, com os acréscimos:

- 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação;

- 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação;

- 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinação.

2) O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de aço zincado, acabamento com primer epóxi e tinta poliéster em ambas as faces, em várias cores, perfil trapezoidal com 0,50 mm de espessura, altura de 40 mm, em qualquer comprimento, referência LR 40, fabricação Perfilor ( Perkrom ), ou MBP 40 Super, fabricação Metalúrgica Barra do PiraÌ ( MBP ), ou equivalente; materiais acessórios para a fixação das telhas, em estrutura, de apoio, metálica, ou de madeira, costura, fechamento e vedação entre as telhas e a mão de obra necessária para o transporte interno à obra, içamento e a montagem completa das telhas.

3.2.6.3 – 163302 (CPOS) CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M.

O item remunera o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº 24, com largura de 33 cm; inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras peças, vedação e fixação. O serviço será medido por comprimento instalado (m).

3.2.6.4 – 161220 (CPOS) CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM.

O item remunera o fornecimento de peças de cumeeiras e/ou espigões, em chapa de aço zincado, acabamento com primer epóxi e tinta poliéster em ambas as faces, em várias cores, perfil trapezoidal com 0,50 mm de espessura, fabricação da Perfilor ( Perkrom ), ou equivalente; materiais acessórios para a fixação das peças, em estrutura, de apoio, metálica, ou de madeira e a mão de obra necessária para o transporte interno à obra, içamento e a montagem completa da cumeeira e / ou espigão. Ser· medido por comprimento de cumeeira e / ou espigão executado (m).

3.2.7 ESQUADRIAS

3.2.7.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA

3.2.7.1.1 – 231104 (CPOS) PORTA LISA PARA ACABAMENTO EM VERNIZ, COM BATENTE DE MADEIRA - 82 X 210 CM.

O item remunera o fornecimento da folha em madeira sarrafeada com película lisa, batente e guarnições em madeira para acabamento em verniz; cimento, areia, acessórios e a mão de obra necessária para a montagem e fixação do batente, da folha e das guarnições nas duas faces. O serviço será medido por unidade de porta instalada (un).

3.2.7.1.2 – 231103 (CPOS) PORTA LISA PARA ACABAMENTO EM VERNIZ, COM BATENTE DE MADEIRA - 82 X 210 CM.

O item remunera o fornecimento da folha em madeira sarrafeada com película lisa, batente e guarnições em madeira para acabamento em verniz; cimento, areia, acessórios e a mão de obra necessária para a montagem e fixação do batente, da folha e das guarnições nas duas faces. O serviço será medido por unidade de porta instalada (un).

3.2.7.1.3 – 230902 (CPOS) PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 62 X 210 CM.

O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira folheada, batente e guarnições em madeira para acabamento em verniz, cera ou pintura; cimento, areia, acessórios e a mão de obra necessária para a montagem e fixação do batente, da folha e das guarnições nas duas faces. Será medido por unidade de porta instalada (un).

3.2.7.2 ESQUADRIAS METÁLICAS

3.2.7.2.1 – 240104 (CPOS) CAIXILHO EM FERRO BASCULANTE, LINHA COMERCIAL.

O item remunera o fornecimento do caixilho completo basculante, linha comercial, em perfis de chapa dobrada de ferro; cimento, areia, acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa do caixilho; não remunera arremates de acabamento. O serviço será medido por área, na projeção vertical, de caixilho instalado (m²).

3.2.7.2.2 – 240208 (CPOS) PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM VENEZIANA DE FERRO, SOB MEDIDA.

3.2.7.3 VIDROS

3.2.7.3.1 – 240208 (CPOS) PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM VENEZIANA DE FERRO, SOB MEDIDA.

O item remunera o fornecimento de porta e / ou portão, sob medida, com uma ou duas folhas, tipo veneziana, constituído por: folhas com aletas da veneziana tipo "v" invertido, ou tipo "z", em perfis de chapa dobrada de ferro nº 14 MSG; requadro para a estrutura das folhas da porta, em perfil de chapa de ferro nº 14 MSG, tipo tubular; batentes em perfil de chapa dobrada em chapa de ferro nº 12 ( MSG ); jogo completo de ferragens, incluindo dobradiças, fechaduras, maçanetas, puxadores e trincos, compatíveis com as dimensões da porta; cimento, areia, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação; não remunera arremates de acabamento. O serviço será medido pela área da porta/portão instalada (m²).

3.2.7.4 PEITORIL

3.2.7.4.1 – 170542 (CPOS) PEITORIL EM CONCRETO SIMPLES.

O item remunera o fornecimento de pedra britada nº 1; cimento; areia; chapa resinada 12 mm; tábuas de Pinus ( "Pinus Elliotti" ou "Pinus Taeda" ), ou Quarubarana ( "Erisma uncinatum" ), conhecida também como Cedrinho, ou Cambará ( "Qualea spp" ), de 1" x 12"; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução peitoril com pingadeira em peças pré-moldadas. O serviço será medido por comprimento de peitoril executado (m).

3.2.7.5 COMPLEMENTO

3.2.7.5.1– 300406 (CPOS) REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM.

O item remunera o fornecimento e instalação de revestimento para proteção inferior de portas, altura de 40 cm, chapa inoxidável AISI 304, liga 18,8, chapa 20 com espessura de 1 mm, acabamento escovado com grana especial. O serviço será medido por metro de revestimento em chapa de aço inoxidável executado (m).

3.2.7.5.2– 280116 (CPOS) MOLA AÉREA PARA PORTA, COM ESFORÇO ACIMA DE 50 KG ATÉ 60 KG.

O item remunera o fornecimento de mola aérea, para portas e / ou portões, com as

características: tamanho compacto, com duas válvulas independentes, onde uma controla a velocidade de fechamento de 180º até 20º e a outra o fechamento final de 20º até 0º; braço com engate rápido; reversível podendo ser instalada à esquerda ou à direita, sem inverter o mecanismo; acabamento em esmalte sintético à base de poliuretano, em várias cores, referência mola hidráulica aérea MA 200 potência 3, fabricação Dorma, ou equivalente; remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa da mola em portas ou portões, em geral, que necessitem esforço para a abertura de 50 até 60 kg. Será medido por unidade de mola instalada (un).

3.2.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.2.8.1– 381902 (CPOS) ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 20 MM.

O item remunera o fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado flexível, tipo leve, diâmetro externo de 20 mm, diâmetro interno de 15,4 mm, espessura da parede de 0,3 mm, referência 1/2", cor amarela, referência Tigreflex, fabricação da Tigre, ou equivalente, para instalações elétricas e de telefonia, somente quando embutidas em paredes de alvenaria; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em paredes e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas. O serviço será medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m).

3.2.8.2– 381903 (CPOS) ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM.

O item remunera o fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado flexível, tipo leve, diâmetro externo de 25 mm, diâmetro interno de 19,0 mm, espessura da parede de 0,3 mm, referência 3/4", cor amarela, referência Tigreflex, fabricação da Tigre, ou equivalente, para instalações elétricas e de telefonia, somente quando embutidas em paredes de alvenaria; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em paredes e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas. O serviço será medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m).

3.2.8.3 – 411409(CPOS) LUMINÁRIA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32/40W.

O item remunera o fornecimento de luminária de sobrepor ou pendente com corpo em chapa de aço pintada, difusor plano em poliestireno gravado ou acrílico, soquetes para duas lâmpadas fluorescentes de 32 / 40 W, inclusive materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação da luminária; referência: 3300/2 da Itaim ou equivalente; não remunera o fornecimento de lâmpada e reator. O serviço será medido por unidade de luminária instalada (un).

3.2.8.4 – 411406 (CPOS) LUMINÁRIA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA ABERTA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32/40W.

O item remunera o fornecimento de luminária de sobrepor ou pendente aberta com corpo em chapa de aço pintada com ou sem refletor, soquetes para uma lâmpada fluorescente de 32 / 40 W, inclusive materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação da luminária; referência: 4010 da Itaim, CN 10 S 132 da Lumicenter, ou equivalente; não remunera o fornecimento de lâmpada e reator. O serviço será medido por unidade de luminária instalada (un).

3.2.8.5 – 410821 (CPOS) REATOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70 W / 220 V.

O item remunera o fornecimento de reator eletromagnético de alto fator de potência com capacitor e ignitor, para lâmpadas de vapor de sódio de 70 W / 220 V e a mão de obra necessária para a instalação do reator. O serviço será medido por unidade de reator instalado (un).

3.2.8.6 – 410744 (CPOS) LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA ´3U´, BASE E27 DE 23 W - 110 OU 220 V.

O item remunera o fornecimento de lâmpada fluorescente compacta eletrônica com reator integrado de 23 W, para tensões de 110 ou 220 V, modelo triplo "U" com base E27, referência Triple BIAX eletrônica fabricação GE, ou Universal fabricação Philips, ou equivalente; remunera também o fornecimento da mão de obra necessária para a instalação da lâmpada. O serviço será medido por unidade de lâmpada instalada (un).

3.2.8.7 – 400445 (CPOS) TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA.

O item remunera o fornecimento e instalação de tomada com dois pólos e um terra de 10A para 250V; com placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre, conforme ABNT NBR 14136. Referência: 054343 da Pial Legrand ou equivalente. O serviço será medido por conjunto de tomada instalada (cj).

3.2.8.8 – 400502 (CPOS) INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA.

O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor, simples de embutir, com uma tecla fosforescente, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento silencioso; remunera também o espelho correspondente. O serviço será medido por conjunto de interruptor instalado (cj).

3.2.8.9 – 400517 (CPOS) INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO, 1 TECLA DUPLA E PLACA.

O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor de embutir, com uma tecla dupla paralelo fosforescente, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento silencioso, modelo 2108 da Pial ou equivalente; remunera também o espelho correspondente. O serviço será medido por conjunto de interruptor instalado (cj).

3.2.8.10 – 400701 (CPOS) CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´.

O item remunera o fornecimento e instalação de caixa de 4" x 2", em PVC rígido, antichama, na cor amarela, com olhais para instalação de eletrodutos e orelhas para fixação de espelho, de acordo com a NBR 5410, item 6.2.11.1.10, referência caixa Tigreflex, fabricação Tigre, ou equivalente. O serviço será medido por unidade de caixa instalada (un).

3.2.8.11 – 390317 (CPOS) CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C.

O item remunera o fornecimento de cabos de cobre eletrolítico de alta condutibilidade de 2,5 mm², com revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de isolamento para tensões de 600 V até 1.000 V e a mão de obra necessária para a enfiação e instalação dos mesmos. O serviço será medido por comprimento de cabo instalado (m).

3.2.8.12 – 370324 (CPOS) QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 56 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES.

O item remunera o fornecimento de quadro de distribuição universal de embutir em chapa de aço tratada com pintura eletrostática epóxi a pó para disjuntores 56 DIN / 40 BOLT-ON e

barramento bifásico ou trifásico, corrente nominal de 225A, composto por caixa, placa de

montagem, espelho, tampa com fecho e suporte ou trilho para fixação de disjuntores; abertura ampliada na parte superior do espelho para até 11 módulos; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa do quadro,modelo QDETG-U-II Universal, referência 904505 da Cemar ou equivalente; não remunera o fornecimento dos disjuntores, nem de barramento com acessórios. O serviço será medido por unidade de quadro instalado (un).

3.2.8.13 – 390405 (CPOS) CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 16 MM².

O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de 16,0 mm², confeccionada em malha de fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole isenta de falhas, emendas, oxidações, sujeiras, encordoamento classe 2 na bitola especificada e a mão de obra necessária para a instalação do cabo. O serviço será medido por comprimento de cabo instalado (m).

3.2.8.14 – 390408 (CPOS) CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM².

O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de 50,0 mm², confeccionada em malha de fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole isenta de falhas, emendas, oxidações, sujeiras, encordoamento classe 2 na bitola especificada e a mão de obra necessária para a instalação do cabo. O serviço será medido por comprimento de cabo instalado (m).

3.2.9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

3.2.9.1 ÁGUA-FRIA

3.2.9.1.1 – 442030 (CPOS) BOLSA PARA BACIA SANITÁRIA.

O item remunera o fornecimento e instalação da bolsa de borracha para bacia sanitária sifonada. O serviço será medido por unidade instalada (un).

3.2.9.1.2 – 442023 (CPOS)TUBO DE LIGAÇÃO PARA SANITÁRIO.

O item remunera o fornecimento de tubo de ligação flexível para sanitário, com acabamento cromado, diâmetro nominal de 1/2", nos comprimentos de 20 cm ou 30 cm, com canopla; remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do tubo de ligação em sanitário. O serviço será medido por unidade de tubo de ligação instalado (un).

3.2.9.1.3 – 470202 (CPOS) REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL.

O item remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão fundido,

acabamento cromado com canopla, linha especial, diâmetro nominal de 3/4", inclusive

materiais acessórios e de vedação. O serviço será medido por unidade de registro instalado (un).

3.2.9.1.4 – 470203 (CPOS) REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1´ - LINHA ESPECIAL.

O item remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão fundido, acabamento cromado com canopla, linha Standard, diâmetro nominal de 1", inclusive materiais acessórios e de vedação. O serviço será medido por unidade de registro instalado (un).

3.2.9.1.5 – 442010 (CPOS) ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2´.

O item remunera o fornecimento de engate flexível metálico com diâmetro nominal de 1/2", comprimento variável de 30 ou 40 cm, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do engate flexível em aparelhos sanitários. O serviço será medido por unidade de engate flexível instalado (un).

3.2.9.1.6 – 442011 (CPOS) ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN= 1/2´.

O item remunera o fornecimento de engate flexível em PVC com diâmetro nominal de 1/2", comprimento variável de 30 ou 40 cm, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do engate flexível em aparelhos sanitários. O serviço será medido por unidade de engate flexível instalado (un).

3.2.9.1.7 – 00003531 (SINAPI) JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 25MM X ½".

O item remunera o fornecimento do joelho de redução 90º em PVC soldável e roscável para água fria predial 25mmx1/2. O serviço será medido por unidade (un).

3.2.9.1.8 – 00000108 (SINAPI) ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 32MM X 1".

O item remunera o fornecimento do adaptador em PVC soldável curto com bolsa e rosca para registro 32mmx1. O serviço será medido por unidade (un).

3.2.9.1.9 – 00000065 (SINAPI) ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 25MM X ¾".

O item remunera o fornecimento do adaptador em PVC soldável curto com bolsa e rosca para registro 25mmx3/4. O serviço será medido por unidade (un).

3.2.9.1.10 – 460102 (CPOS) TUBO DE PVC RÍGIDO, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES.

1) O serviço será medido por comprimento (m):

A) Nas redes de distribuição domiciliar de água fria, pelo comprimento total de tubulação executada;

B) Nas tubulações de saídas, entradas e interligações de caixas d’água e reservatórios, cada conexão, será considerada como um metro linear, de tubulação correspondente, acrescido ao comprimento da tubulação executada.

2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido soldável de 3/4"; para rede de água fria domiciliar, inclusive conexões e materiais acessórios; abertura e fechamento de rasgos, para tubulações embutidas; ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm, para tubulações enterradas; ou fixação por grampos ou presilhas quando a tubulação for aparente.

3.2.9.1.11 – 460103 (CPOS) TUBO DE PVC RÍGIDO, DN= 32 MM, (1´), INCLUSIVE CONEXÕES.

1) O serviço será medido por comprimento (m):

A) Nas redes de distribuição domiciliar de água fria, pelo comprimento total de tubulação executada;

B) Nas tubulações de saídas, entradas e interligações de caixas d’água e reservatórios, cada conexão, será considerada como um metro linear, de tubulação correspondente, acrescido ao comprimento da tubulação executada.

2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido soldável de 1"; para rede de água fria domiciliar, inclusive conexões e materiais acessórios; abertura e fechamento de rasgos, para tubulações embutidas; ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm, para tubulações enterradas; ou fixação por grampos ou presilhas quando a tubulação for aparente.

3.2.9.1.12 – 00007136 (SINAPI) TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32 MM X 25 MM.

O item remunera o fornecimento do TÊ de redução em PVC 90º para água fria predial m2mmx25mm. O serviço será medido por unidade (un).

3.2.9.1.13 – 00003538 (SINAPI) JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM X 25 MM.

O item remunera o fornecimento do joelho de redução 90º em PVC soldável para água fria predial 32mmx25mm. O serviço será medido por unidade (un).

3.2.9.1.14 – 00020147 (SINAPI) JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATAO 25MM X ½".

O item remunera o fornecimento do joelho de redução 90º em PVC soldável com bucha de latão 25mmx1/2. O serviço será medido por unidade (un).

3.2.9.2 ESGOTO

3.2.9.2.1 – 490103 (CPOS) CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA.

O item remunera o fornecimento e instalação da caixa sifonada, em PVC rígido, de

150 x 150 x 50 mm, inclusive grelha metálica e o material necessário para sua ligação à rede esgoto. O serviço será medido por unidade caixa instalada (un).

3.2.9.2.2– 490401 (CPOS) RALO SECO EM PVC RÍGIDO DE 100 X 40 MM, COM GRELHA.

O item remunera o fornecimento e instalação de ralo seco em PVC rígido, de 100 x 40 mm, com grelha metálica, inclusive materiais acessórios. O serviço será medido por unidade de ralo instalado (un).

3.2.9.2.3– 442022 (CPOS)SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1´ X 1 1/2´.

O item remunera o fornecimento do sifão em metal cromado, de 1"x 1 1/2"; materiais acessórios e a mão de obra necessária para sua instalação e ligação à rede de esgoto. O serviço será medido por unidade de sifão instalado (un).

3.2.9.2.4– 442020 (CPOS) SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1 1/2´ X 2´.

O item remunera o fornecimento do sifão em metal cromado, de 1 1/2"x 2"; materiais acessórios e a mão de obra necessária para sua instalação e ligação à rede de esgoto. O serviço será medido por unidade de sifão instalado (un).

3.2.9.2.5– 442039(CPOS) VÁLVULA DE PVC PARA LAVATÓRIO.

O item remunera o fornecimento e instalação da válvula em PVC para lavatório, fabricação Astra ou equivalente; inclusive materiais acessórios necessários para a instalação. O serviço será medido por unidade instalada (un).

3.2.9.2.6– 460201 (CPOS) TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES.

O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido, diâmetro nominal de 40 mm, com ponta lisa; para esgoto domiciliar, inclusive conexões e materiais acessórios; abertura e fechamento de rasgos, para tubulações embutidas; ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm, para tubulações enterradas; ou fixação por grampos ou presilhas quando a tubulação for aparente. O serviço será medido por comprimento de tubulação executada (m).

3.2.9.2.7– 460205 (CPOS) TUBO DE PVC RÍGIDO, PXB COM ANEL DE BORRACHA, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES.

O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido, diâmetro nominal de 50 mm, com ponta e bolsa e anel de borracha; para esgoto domiciliar, inclusive conexões e materiais acessórios; abertura e fechamento de rasgos, para tubulações embutidas; ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm, para tubulações enterradas; ou fixação por grampos ou presilhas quando a tubulação for aparente. O serviço será medido por comprimento de tubulação executada (m).

3.2.9.2.8 – 460207 (CPOS) TUBO DE PVC RÍGIDO, PXB COM ANEL DE BORRACHA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES.

O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido, diâmetro nominal de 100 mm, com ponta e bolsa e anel de borracha; para esgoto domiciliar, inclusive conexões e materiais acessórios; abertura e fechamento de rasgos, para tubulações embutidas; ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm, para tubulações enterradas; ou fixação por grampos ou presilhas quando a tubulação for aparente. Será medido por comprimento de tubulação executada (m).

3.2.9.2.9 –  CAIXA DE PASSAGEM E CAIXA DE GORDURA.

3.2.9.2.9.1 – 24.05.01 (DER) FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM.

Fôrma para concreto: Consiste no dimensionamento, fornecimento, carga, transporte e descarga dos materiais e na realização, com mão de obra e equipamentos adequados, de todas as operações necessárias à construção de fôrmas para moldagem de concreto simples, ou armado, ou protendido, excluindo cimbramento, conforme Seção 8.05 do Manual de Normas, por m² de superfície desenvolvida da estrutura.

3.2.9.2.9.2 – 24.06.02 (DER) BARRA DE AÇO CA-50.

Aço para concreto armado: Fornecimento, carga, transporte e descarga dos materiais e a realização, com mão de obra e equipamentos adequados, de todas as operações necessárias à execução de armaduras para construção de estruturas em concreto armado, conforme Seção 8.07 do Manual de Normas. Por kg. de aço, de acordo com o projeto ou, na falta do mesmo, o apontado pela fiscalização e, prioritariamente, de conformidade com as Normas Brasileiras pertinentes e vigentes.

3.2.9.2.9.3 – 24.07.01 (DER) CONCRETO FCK 10MPA.

3.2.9.2.9.4 – 24.07.02 (DER) CONCRETO FCK 15MPA.

3.2.9.2.9.5 – 24.07.05 (DER) CONCRETO FCK 25MPA.

Concreto: Consiste no fornecimento, carga, transporte e descarga de materiais e na execução, com mão de obra e equipamentos adequados, de todas as operações necessárias à moldagem, em obras para qualquer fim, de partes em concreto de cimento portland, de um dos tipos especificados, conforme a Seção 8.08 Manual de Normas e detalhes de execução contidos no projeto ou em instruções da fiscalização e, prioritariamente, de conformidade com as normas brasileiras pertinentes e vigentes. Consideram-se integrantes dos serviços, entre outras, as operações de limpeza da obra e de fabricação, transporte, colocação, adensamento, cura, proteção e controle de qualidade do concreto. A medição será realizada em metros cúbicos de concreto executado, acabado e recebido, de cada um dos tipos previstos. Os volumes serão calculados a partir das medidas indicadas no projeto e nas alterações do projeto, autorizadas ou determinadas pela fiscalização.

3.2.9.2.9.6 – 24.07.09 (DER) BOMBEAMENTO P/ CONCRETO QUALQUER RESIST.

Bombeamento para concreto, independente da resistência ou altura de lançamento, por m³.

3.2.9.2.9.7 – 24.11.05 (DER) ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO.

Alvenaria: Consiste no fornecimento, carga, transporte e descarga dos materiais e na execução, com mão-de-obra e ferramentas adequadas, de todas as operações necessárias à construção de alvenarias, conforme a Seção 8.14 do Manual de Normas e detalhes de execução contidos no projeto ou em instruções da fiscalização. A taxa admissível será de 5 kg/cm². A medição será em m² ou m³.

3.2.9.2.9.8 – 24.11.07  (DER) ARGAM.DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 E=2CM.

Alvenaria: Consiste no fornecimento, carga, transporte e descarga dos materiais e na execução, com mão-de-obra e ferramentas adequadas, de todas as operações necessárias à construção de alvenarias, conforme a Seção 8.14 do Manual de Normas e detalhes de execução contidos no projeto ou em instruções da fiscalização. A taxa admissível será de 5 kg/cm². A medição será em m² ou m³.

3.2.9.2.9.9 – 24.12.08 (DER) COMPACTAÇÃO MANUAL C/REATERRO SOLO LOCAL.

Enchimento de valas: Enchimento de valas ou base para tubos, com material drenante até as cotas previstas em projeto, conforme a Seção 8.15 do Manual de Normas. Compactação, com reaterro de solo local, inclusive apiloamento pneumático e/ou manual. A medição dos serviços será realizada por m³ de enchimento de vala ou base para tubos, volume este medido geométrica ou topograficamente.

3.2.9.2.9.10 – 24.12.09 (DER) COMPACTAÇÃO MANUAL PARA BASES DE CAIXAS E VALAS.

Enchimento de valas: Enchimento de valas ou base para tubos, com material drenante até as cotas previstas em projeto, conforme a Seção 8.15 do Manual de Normas. Compactação, com reaterro de solo local, inclusive apiloamento pneumático e/ou manual. A medição dos serviços será realizada por m³ de enchimento de vala ou base para tubos, volume este medido geométrica ou topograficamente.

3.2.9.3 LOUCAS, METAIS E ACESSÓRIOS

3.2.9.3.1 – 440180 (CPOS) BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SEM TAMPA - 6 LITROS.

O item remunera o fornecimento do conjunto de bacia sifonada em louça e caixa acoplada, com as características: funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros ( categoria V.D.R. ), e com todos os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat ( PBQP-H ), e as normas vigentes NBR 15097 e NBR 15099, referência Bacia Sanitária Celite, ou Incepa, fabricação Roca Brasil Ltda., ou Bacia Sanitária Icasa, fabricação Icasa Indústria Cerâmica Andradense S/A, ou Bacia Sanitária Deca, fabricação Duratex S/A, ou equivalente de mercado desde que qualificada como "em conformidade" com todos os requisitos considerados: volume de água consumido por descarga, análise visual, análise dimensional, remoção de esferas, remoção de mídia composta, lavagem de parede, remoção de grânulos, reposição do fecho hídrico, respingos de água, e transporte de sólidos. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expansão de 4"; tubo de ligação com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixação e assentamento da base; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação e ligação às redes de

água e esgoto. Será medido por conjunto instalado (cj).

3.2.9.3.2 – 440127 (CPOS) CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL.

O item remunera o fornecimento de cuba de louça de embutir para lavatório, referência L59, fabricação Deca ou equivalente; materiais para fixação; materiais acessórios e a mão de obra necessária para sua instalação. O serviço será medido por unidade de cuba instalada (un).

3.2.9.3.3 – 440636 (CPOS) CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 500X400X200MM.

O item remunera o fornecimento e instalação da cuba simples, linha comercial sem pertences, de 500 x 400 x 200 mm, em aço inoxidável AISI 304, liga 18,8; espessura da chapa 22; inclusive materiais acessórios necessários para a instalação em bancadas. O serviço será medido por unidade de cuba instalada (un).

3.2.9.3.4 – 440120 (CPOS) MICTÓRIO DE LOUÇA SIFONADO AUTO ASPIRANTE.

O item remunera o fornecimento e a instalação do mictório constituído por: mictório com sifão integrado autoaspirante em louça; jogo de acessórios para mictório com flexível para interligação à rede de água; sistema de fixação por meio de parafusos; materiais acessórios necessários para sua instalação e ligação às redes de água e esgoto. Será medido por unidade de mictório instalado (un).

3.2.9.3.5 – 440372 (CPOS) TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2´.

O item remunera o fornecimento e instalação de torneira de mesa, para lavatório, com acionamento por meio de alavanca e válvula com sistema hidromecânico, onde duas forças simultâneas atuam: a hidráulica ( pressão da água ) e a mecânica ( pressão do acionamento manual ), diâmetro nominal 1/2”, acabamento cromado, regulagem de vazão para alta pressão ou baixa pressão, referência Torneira Pressmatic Benefit, fabricação Docol, ou equivalente, remunera também materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água. O serviço será medido por unidade de torneira instalada (un).

3.2.9.3.6 – 440350 (CPOS) APARELHO MISTURADOR DE PAREDE, PARA PIA, COM BICA MÓVEL, ACABAMENTO CROMADO.

O item remunera o fornecimento e instalação de aparelho misturador de parede, para pia, com bica móvel, acabamento cromado, referência Linha Prata C50, da Forusi, ou 1258, da Fabrimar, ou equivalente; inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água. O serviço será medido por unidade de misturador instalado (un).

3.2.9.3.7 – 300801  (CPOS) BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - 6 LITROS.

O item remunera o fornecimento e instalação da bacia sifonada de louça, com altura especial e abertura frontal, apropriada para pessoas com mobilidade reduzida, ou em cadeira de rodas, conforme a norma NBR 9050, com as características: funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros ( categoria V.D.R. ), e com todos os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat ( PBQP-H ), e as normas vigentes NBR 15097 e NBR 15099, referência Bacia Sanitária Linha Conforto Deca, fabricação Duratex S/A, ou equivalente de mercado desde que qualificada como "em conformidade" com todos os requisitos considerados: volume de água consumido por descarga, análise visual, análise dimensional, remoção de esferas, remoção de mídia composta, lavagem de parede, remoção de grânulos, reposição do fecho hídrico, respingos de água, e transporte de sólidos. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expansão de 4"; tubo de ligação com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixação e assentamento da base; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação e ligação às redes de água e esgoto. O serviço será medido por unidade instalada (un).

3.2.9.3.8 – 300104 (CPOS) BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 900 MM.

O item remunera o fornecimento de barra de apoio tipo reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, diâmetro nominal de 1 1/2", com espessura de 3/32", comprimento de 900 mm; com resistência mínima ao esforço, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para fixação, em aço inoxidável; tubo e flanges com acabamento escovado, ou polido fosco; acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa da barra, atendendo às exigências da norma NBR 9050. O serviço será medido por unidade instalada (un).

3.2.9.3.9 – 440221 (CPOS) TAMPO/BANCADA EM GRANITO AMÊNDOA, ESPESSURA DE 2 CM.

O item remunera o fornecimento e a instalação de tampo em granito amêndoa, polido e lustrado com espessura de 2 cm, inclusive testeira, frontão e demais elementos de arremate, bem como materiais acessórios necessários para a fixação, assentamento e rejuntamento. O serviço será medido pela área de tampo instalado (m²).

3.2.10 REVESTIMENTOS

3.2.10.1 – 24.11.07  (DER) ARGAM.DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 E=2CM.

Alvenaria: Consiste no fornecimento, carga, transporte e descarga dos materiais e na execução, com mão-de-obra e ferramentas adequadas, de todas as operações necessárias à construção de alvenarias, conforme a Seção 8.14 do Manual de Normas e detalhes de execução contidos no projeto ou em instruções da fiscalização. A taxa admissível será de 5 kg/cm². A medição será em m² ou m³.

3.2.10.2– 170212  (CPOS) EMBOÇO COMUM.

O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mão de obra necessária para a execução do emboço comum sarrafeado. Será medido pela área revestida com emboço, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²).

3.2.10.3– 170222  (CPOS) REBOCO.

O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão de obra necessária para a execução do reboco. Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²).

3.2.10.4– 181102  (CPOS) REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA PARA PAREDES DE 15 X 15 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA.

1) Será medido pela área de revestimento com placa cerâmica, descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).

2) O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada, de primeira qualidade ( classe A, ou classe extra ), conforme anexo A da NBR 13818, indicada para revestimentos internos, com as características:

A) Dimensões: 15 x 15 cm, referência:

- Linha Basics, tipo cerâmica, marca Portinari, fabricação Cecrisa ou equivalente;

- White Export, tipo cerâmica, fabricação Eliane ou equivalente;

B) Alta absorção de água: > 10%, grupo BIII ( poroso );

C) Resistência química: classe B ( média resistência química a produtos domésticos e de piscinas );

D) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5;

E) Carga de ruptura > 200 N;

F) Resistente ao choque térmico;

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada e o assentamento das peças conforme exigências das normas NBR 8214, NBR 13754, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081, e recomendações dos fabricantes. Não remunera os serviços de regularização da superfície e de rejuntamento.

3.2.11 PISOS

3.2.11.1 - 170102 (CPOS) ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO.

O item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mão-de-obra necessária para o preparo, lançamento e regularização da argamassa. Será medido pelo volume de argamassa executada, nas dimensões especificadas em projeto (m³).

3.2.11.2 - 170304 (CPOS) CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO (QUEIMADO).

O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do cimentado desempenado e alisado, não remunerando a camada de regularização prévia. Será medido pela área de cimentado executado (m²).

3.2.11.3 - 170332 (CPOS) RODAPÉ EM CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO COM ALTURA DE 10 CM.

O item remunera o fornecimento de cimento; areia; ripa de Cupiúba ("Goupia glabra"), ou Maçaranduba ( "Manilkara spp" ), conhecida também como Paraju; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução do rodapé de cimentado desempenado e alisado com altura de 10,0 cm. Ser· medido pelo comprimento de rodapé executado (m).

3.2.11.4 - 190106 (CPOS) PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM.

O item remunera o fornecimento de granito cinza andorinha com acabamento polido; ou jateado na espessura de 2,0 cm; areia, cimento, cimento branco ou rejunte, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para o assentamento e rejuntamento do granito em soleiras e / ou peitoris, com largura até 20 cm; não remunera o preparo prévio da superfície.

3.2.12.1 - 27.14.04 (DER) PINTURA ACRÍLICA - 2 DEMÃOS.

Pintura: Em superfície de concreto, com produto preparado conforme a determinação ideal do fabricante quanto ao número de demãos requeridas, podendo as mesmas serem executada com rolo, pincel ou a revólver, com intervalo de 6 a 24 horas entre demãos, sendo o serviço medido por m² de pintura executada, descontando-se vãos superiores a 2m², e com todas as quantidades atestadas pela fiscalização, conforme Seção 10.13 do Manual de Normas.

3.2.12.2 - 331201 (CPOS) ESMALTE EM SUPERFÍCIOE DE MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO.

1) Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²):

A) Em portas, portões, guichês com batente, pela área da peça multiplicada por 3 ( três ). Não havendo batente, medição pela área da peça multiplicado por 2 ( dois );

B) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela área da peça multiplicada por 5 ( cinco );

C) Em cercas e gradis, pela área de projeção do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma vez.

2) O item remunera o fornecimento de fundo branco fosco, para superfície de madeira, o fornecimento de tinta esmalte à base de resinas alquídicas, acabamento acetinado ou brilhante, referência Tinta Esmalte da Sherwin Williams, ou Coralit Esmalte Sintético da Coral, ou Suvinil Esmalte Sintético da Glasurit, ou Eucalux da Eucatex, ou equivalente; diluente aguarrás; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta esmalte, em várias demãos ( 2 ou 3 demãos ), sendo a primeira demão aplicada como fundo selante, conforme especificações do fabricante.

3.2.12.3  - 331102 (CPOS) ESMALTE EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVA PREPARO.

3.2.13 LIMPEZA GERAL

3.2.13.1 - 550102 (CPOS) LIMPEZA FINAL DA OBRA.

O item remunera o fornecimento do material e a mão-de-obra necessários para a limpeza geral de pisos, paredes, vidros, áreas externas, bancadas, louças, metais, etc., removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilização. Será medido pela área, na projeção horizontal, de obra limpa (m²).

4 IMPLANTAÇÃO

4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

4.1.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

4.1.1.1 - 22.02.01 (DER) ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2ª CATEGORIA.

Escavação e carga de material consiste nas operações de extração do material do local em que ele se encontra e, em geral, de carga do material no veículo transportador. Poderá ser executada em corte, caixas de empréstimo, em remoção de material proveniente de escorregamento, na execução de drenagem, obra de arte ou paisagismo. Em conformidade com as indicações contidas no projeto ou nas instruções da fiscalização.No preço unitário deverá estar inclusos os equipamentos para escavação e carga dos materiais e a mão de obra auxiliar. Seja qual for à categoria do material, a escavação será medida pelo volume expresso em metros cúbicos da cavidade (corte, caixa de empréstimo, cava) resultante conforme a Seção 2.04 do Manual de Normas.

4.1.1.2 - 22.02.07 (DER) ESCAVAÇÃO CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS SÍLICO-ARGILOSO, POR M³ MEDIDO NO CORTE.

4.1.1.3 - 22.02.08 (DER) AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ESPALHAMENTO, CONFORMAÇÃO, ROLAGEM MATERIAL SILICO-ARGILOSO.

Carga de material de limpeza de escavação: A carga de material de limpeza consiste na operação de carga, no veículo transportador, dos materiais resultantes da limpeza de escavação do terreno (remoção de interferências). O referido serviço é aplicável, a critério da fiscalização, quando estes materiais tiverem que ser transportados para distâncias maiores que 50 m e menores ou iguais a 1.000 m. A carga de material de limpeza de escavação, quando aplicável, será medida pelo volume resultante dos metros quadrados de projeção horizontal da superfície limpa, pela espessura de limpeza, que não deverá ser superior a 15 centímetros, conforme seção 2.03.01 do Manual de Normas.

4.1.1.4 - 22.03.05 (DER) TRANSPORTE DE 1/2ª CATEGORIA ATÉ 15 KM.

Transporte de Material Escavado: Transporte de material escavado é a remoção, prevista no projeto ou autorizada pela fiscalização, de material escavado do local de onde foi extraído para o local ao qual foi destinado, incluindo operações de descarga e espalhamento. A medição de transporte de material escavado é feita com base no momento do transporte, resultante do produto do volume de escavação pela menor distância de transporte. A unidade de medida de transporte de material escavado é o metro cúbico x quilômetro (m³x km), para quaisquer distâncias de transporte, conforme Seção 2.05 do Manual de Normas.

4.1.1.5 - 22.02.09 (DER) ESPALHAMENTO/REGULARIZAÇÃO/COMPACTAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.

Escavação e Carga de Material: A escavação consiste nas operações de extração do material do local em que ele se encontra e, em geral, de carga do material no veículo transportador. Poderá ser executada em corte ou caixas de empréstimo com o objetivo de implantar estrada, pavimento ou obra de arte, obter material para construção de aterro ou fechamento de erosão, remover material proveniente de escorregamento, executar drenagem ou paisagismo, ou com outros objetivos, tudo de conformidade com os alinhamentos, greides, seções transversais e indicações contidas no projeto ou nas instruções da fiscalização. Seja qual for a categoria do material escavado, a escavação será medida pelo volume expresso em metros cúbicos da cavidade (corte, caixa de empréstimo, cava) resultante da escavação, conforme a Seção 2.04 do Manual de Normas.

4.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

4.2.1 - 381302 (CPOS) ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS.

O item remunera o fornecimento e instalação de dutos, com diâmetro nominal de 50 mm, em polietileno de alta densidade ( PEAD ), corrugado helicoidal, flexível, isolante e resistente a agentes químicos, para instalações de cabos subterrâneos em redes de energia, ou telecomunicações, tipo Kanalex – KL, da Kanaflex, ou equivalente, conforme as normas NBR 13897 e NBR 13898; remunera também os acessórios necessários como: gabarito; tampões terminais; conexões; cones; anéis de fixação; anéis de vedação; arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas; massa de calefação e fita de aviso "perigo". Não remunera os serviços de escavação. Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m).

4.2.2 - 392603 (CPOS) CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES.

O item remunera o fornecimento de cabo constituído por: condutores de cobre nu flexível, têmpera mole, classe 5 de encordoamento, isolado com composto termofixo EPR / HEPR (EPR / B), coberto com composto termoplástico poliolefínico não halogenado e com características de não propagação e auto extinção de fogo, com baixa emissão de fumaça , gases tóxicos e corrosivos; temperatura de 90°C em serviço contínuo, conforme normas NBR 5410, NBR 13570; referências: cabos Afumex 0,6 / 1 kV da Prysmian, cabos Atexsil 0,6 / 1 kV da Sil, cabo ToxFree 0,6 / 1 kV da Conduspar ou equivalente; e mão-de-obra necessária para a instalação do cabo. Será medido por comprimento de cabo instalado (m).

4.2.3 - 392606 (CPOS) CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES.

O item remunera o fornecimento de cabo constituído por: condutores de cobre nu flexível, têmpera mole, classe 5 de encordoamento, isolado com composto termofixo EPR / HEPR (EPR / B), coberto com composto termoplástico poliolefínico não halogenado e com características de não propagação e auto extinção de fogo, com baixa emissão de fumaça , gases tóxicos e corrosivos; temperatura de 90°C em serviço contínuo, conforme normas NBR 5410, NBR 13570; referências: cabos Afumex 0,6 / 1 kV da Prysmian, cabos Atexsil 0,6 / 1 kV da Sil, cabo ToxFree 0,6 / 1 kV da Conduspar ou equivalente; e mão-de-obra necessária para a instalação do cabo. Será medido por comprimento de cabo instalado (m).

4.2.4 - 411040 (CPOS) POSTE TELECÔNICO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, COM ESPERA PARA UMA LUMINÁRIA, ALTURA DE 3,00 M.

O item remunera o fornecimento de poste telecônico com espera para uma luminária, altura ˙til de 3,00 m, em aÇo SAE-1010 / 1020 galvanizado a fogo com base e chumbadores para flangear ou com prolongamento para engastar, referência fabricação Yluminart, ou Lumens, ou Metal Light, ou Artip, ou equivalente; materiais complementares e acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa do poste, inclusive a execução da base de concreto para a fixação; não remunera suporte pendente. Medido por unidade instalada.

4.2.5 -411116 (CPOS) LUMINÁRIA PÚBLICA FECHADA TIPO PÉTALA, COM ALOJAMENTO PARA REATOR, COM ABERTURA NA PARTE SUPERIOR.

O item remunera o fornecimento e instalação completa de luminária fechada para iluminação pública e instalação em braço ou poste curvo; com corpo, aro, alojamento em liga de alumínio multifacetado e anodizado, ou em liga de alumínio injetado, em duas partes: na parte inferior, sistema de sustentaçao por abraçadeira com parafusos; dispositivo de ajuste angular, na parte superior possui nível bolha e sistema de segurança com limitador de abertura; acabamento na cor cinza martelado; refrator em lente plana de cristal temperado ou policarbonato injetado com proteção contra raios U.V., resistente a choques térmicos; Refletor estampado em chapa de alumínio, anodizado e selado, sistema de fixação por meio em ponta de braços de 48,3 mm e / ou 60,3 mm de diâmetro; soquete em porcelana E-40 para lâmpadas: vapor metálico até 250 W, ou vapor de sódio até 250 W; referência: DI-802 / VE 40-2 MOD.1 da Repume, SB 123 / 250 da Shomei, ILP-2002 da Ilumatic, PN-PU 120/250 da Fator Nobre, ou equivalente. Não remunera o fornecimento de lâmpada e reator. Medido por unidade de luminária instalada.

4.2.6 - 410571 (CPOS) LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO  TUBULAR, BASE DE 70 W.

O item remunera o fornecimento de lâmpada em vapor metálico de 70 W, modelo tubular com base G12, uso com equipamento auxiliar, fabricação Osram, ou Philips, ou equivalente; remunera também o fornecimento da mão-de-obra necessária para a instalação da lâmpada. Não remunera o fornecimento do reator. Medido por unidade de lâmpada instalada.

4.2.7 - 41.08.21 (CPOS) REATOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70 W/220 V.

O item remunera o fornecimento de reator eletromagnético de alto fator de potência com capacitor e ignitor, para lâmpadas de vapor de sódio de 70 W / 220 V e a mão-de-obra necessária para a instalação do reator. Medido por unidade instalada.

4.2.8 - 370325 (CPOS) QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 70 DIN/50 BOLT - ON - 225 A - SEM COMPONENTES.

O item remunera o fornecimento de quadro de distribuição universal de embutir em chapa de aço tratada com pintura eletrostática epóxi a pó para disjuntores 70 DIN / 50 BOLT-ON e barramento bifásico ou trifásico, corrente nominal de 225A, composto por caixa, placa de

montagem, espelho, tampa com fecho e suporte ou trilho para fixação de disjuntores; abertura 441 de 838ampliada na parte superior do espelho para até 11 módulos; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa do quadro,modelo QDETG-U-II Universal, referência 904506 da Cemar ou equivalente; não remunera o fornecimento dos disjuntores, nem de barramento com acessórios. O serviço será medido por unidade de quadro instalado (un).

4.2.9 - 360305 (CPOS) CAIXA DE MEDIÇÃO EXTERNA TIPO ‘N’ (1300 X 1200 X 270) MM, PADRÃO ELETROPAULO.

O item remunera o fornecimento de caixa de medição externa, tipo "N" de 130 x 120 x 27 cm, constituída por: corpo, estrutura, portas e sobre-portas em chapa de aço nº 14, com acabamento conforme padrão Eletropaulo; dobradiças invioláveis, trincos com dispositivo para selagem e puxadores; viseiras em vidro nas portas; painel em madeira compensada, no fundo interno da caixa, com espessura de 18 mm, mais ou menos 1 mm; sobre-portas, para proteção em instalações externas; inclusive todos os acessórios conforme padrão Eletropaulo; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação da caixa. Medido por unidade instalada.

4.2.10 - 400445 (CPOS) TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA.

O item remunera o fornecimento e instalação de tomada com dois pólos e um terra de 10A para 250V; com placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre, conforme ABNT NBR 14136. Referência: 054343 da Pial Legrand ou equivalente.  Medido por conjunto de tomada instalada.

4.2.11 - CAIXAS DE PASSAGEM.

4.2.11.1 - 24.05.01 (DER) FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM.

Fôrma para concreto: Consiste no dimensionamento, fornecimento, carga, transporte e descarga dos materiais e na realização, com mão de obra e equipamentos adequados, de todas as operações necessárias à construção de fôrmas para moldagem de concreto simples, ou armado, ou protendido, excluindo cimbramento, conforme Seção 8.05 do Manual de Normas, por m² de superfície desenvolvida da estrutura.

4.2.11.2 - 24.06.02 (DER) BARRA DE AÇO CA-50.

Aço para concreto armado: Fornecimento, carga, transporte e descarga dos materiais e a realização, com mão-de-obra e equipamentos adequados, de todas as operações necessárias à execução de armaduras para construção de estruturas em concreto armado, conforme Seção 8.07 do Manual de Normas. Por kg. de aço, de acordo com o projeto ou, na falta do mesmo, o apontado pela fiscalização e, prioritariamente, de conformidade com as Normas Brasileiras pertinentes e vigentes.

4.2.11.3 - 24.07.01 (DER) CONCRETO FCK 10 MPA.

4.2.11.4 - 24.07.02 (DER) CONCRETO FCK 15 MPA.

4.2.11.5 - 24.07.05 (DER) CONCRETO FCK 25 MPA.

4.2.11.6 - 24.07.09 (DER) BOMBEAMENTO PARA CONCRETO QUALQUER.

Concreto: Consiste no fornecimento, carga, transporte e descarga de materiais e na execução, com mão-de-obra e equipamentos adequados, de todas as operações necessárias à moldagem, em obras para qualquer fim, de partes em concreto de cimento portland, de um dos tipos especificados, conforme a Seção 8.08 Manual de Normas e detalhes de execução contidos no projeto ou em instruções da fiscalização e, prioritariamente, de conformidade com as normas brasileiras pertinentes e vigentes. Consideram-se integrantes dos serviços, entre outras, as operações de limpeza da obra e de fabricação, transporte, colocação, adensamento, cura, proteção e controle de qualidade do concreto. A medição será realizada em metros cúbicos de concreto executado, acabado e recebido, de cada um dos tipos previstos. Os volumes serão calculados a partir das medidas indicadas no projeto e nas alterações do projeto, autorizadas ou determinadas pela fiscalização.

4.2.11.7 - 24.11.05 (DER) ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO.

4.2.11.8 - 24.11.07 (DER) ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 E = 2 CM.

Alvenaria: Consiste no fornecimento, carga, transporte e descarga dos materiais e na execução, com mão de obra e ferramentas adequadas, de todas as operações necessárias à construção de alvenarias, conforme a Seção 8.14 do Manual de Normas e detalhes de execução contidos no projeto ou em instruções da fiscalização. A taxa admissível será de 5 kg/cm². A medição será em m² ou m³.

4.2.11.9 - 24.12.08 (DER) COMPACTAÇÃO MANUAL COM REATERRO, SOLO LOCAL.

4.2.11.10 - 24.12.09 (DER) COMPACTAÇÃO MANUAL PARA BASES DE CAIXAS E VALAS.

Enchimento de valas: Enchimento de valas ou base para tubos, com material drenante até as cotas previstas em projeto, conforme a Seção 8.15 do Manual de Normas. Compactação, com reaterro de solo local, inclusive apiloamento pneumático e/ou manual. A medição dos serviços será realizada por m³ de enchimento de vala ou base para tubos, volume este medido geométrica ou topograficamente.

4.3 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

4.3.1 INSTALAÇÕES

4.3.1 - 460102 (CPOS) TUBO DE PVC RÍGIDO, DN= 25 MM, (3/4’), INCLUSIVE CONEXÕES.

4.3.2 - 460103 (CPOS) TUBO DE PVC RÍGIDO, DN= 32 MM, (1’), INCLUSIVE CONEXÕES.

4.3.3 - 460104 (CPOS) TUBO DE PVC RÍGIDO, DN= 40 MM, (1 1/4’), INCLUSIVE CONEXÕES.

4.3.4 - 460109 (CPOS) TUBO DE PVC RÍGIDO, DN= 110 MM, (4’), INCLUSIVE CONEXÕES.

O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido soldável de 3/4'; para rede de água fria domiciliar, inclusive conexões e materiais acessórios; abertura e fechamento de rasgos, para tubulações embutidas; ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm, para tubulações enterradas; ou fixação por grampos ou presilhas quando a tubulação for aparente.

Nas redes de distribuição domiciliar de água fria, pelo comprimento total de tubulação executada; nas tubulações de saídas, entradas e interligações de caixas d’água e reservatórios, cada conexão, será considerada como um metro linear, de tubulação correspondente, acrescido ao comprimento da tubulação executada.

4.3.5 - 00007136 (SINAPI) TE REDUÇÃO PVC SOLD 90G P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 32 MM X 25 MM.

O item remunera o fornecimento do TÊ de redução em PVC 90º para água fria predial m2mmx25mm. O serviço será medido por unidade (un).

4.3.6 - 00007128 (SINAPI) TE REDUÇÃO PVC SOLD 90G P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 40 MM X 32 MM.

O item remunera o fornecimento do TÊ de redução em PVC soldável 90º para água fria predial 40mmx32mm. O serviço será medido por unidade (un).

4.3.7 - 440344 (CPOS) TORNEIRA CURTA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4’.

O item remunera o fornecimento e instalação de torneira curta sem rosca, para uso geral, em latão fundido cromado de 3/4’; inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água. Será medido por unidade de torneira instalada (un).

4.3.8 - 480502 (CPOS) TORNEIRA DE BÓIA, DN=1’.

O item remunera o fornecimento e a instalação da torneira de bóia, com diâmetro nominal de 1’, inclusive material de vedação. Será medido por unidade de torneira instalada (un).

4.3.9 - 470205 (CPOS) REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1 1/2’ - LINHA ESPECIAL.

O item remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão fundido, acabamento cromado com canopla, linha Standard, diâmetro nominal de 1 1/2", inclusive materiais acessórios e de vedação. Será medido por unidade de registro instalado (un).

4.3.10 - 00000072 (SINAPI) ADAPTADOR PVC ROSCÁVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDAÇÃO P/ CAIXA D’ÁGUA 1 1/2’.

O item remunera o fornecimento do adaptador em PVC roscável com flanges e anel de vedação para caixa d'água 1 ½. O serviço será medido por unidade (un).

4.3.11 - 00000071 (SINAPI) ADAPTADOR PVC ROSCÁVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDAÇÃO P/ CAIXA D’ÁGUA 1’.

O item remunera o fornecimento do adaptador em PVC roscável com flanges e anel de vedação para caixa d'água 1. O serviço será medido por unidade (un).

4.3.12 - 450310 (CPOS) HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 25 MM (1’).

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a instalação do conjunto de hidrômetro com filtro, constituído por medidor de vazão velocimétrico tipo Multijato Magnético, com as características: diâmetro nominal de 1’; conexões por rosca; corpo em bronze; internos em plástico de engenharia; leitura local ciclométrica; destinado à medição de água limpa; instalação na posição horizontal; temperatura máxima de trabalho 40ºC; vazão máxima de trabalho ( pico de vazão ) de 10 m³ / h; pressão máxima de trabalho de 10 bar, fabricação Ciasey, ou Maxcan, ou equivalente; remunera inclusive materiais acessórios e elementos de fixação para instalação completa do hidrômetro. Será medido por conjunto de hidrômetro com filtro instalado (cj).

4.3.13 - 450104 (CPOS) ENTRADA COMPLERA DE ÁGUA COM ABRIGO E REGISTRO DE GAVETA, DN=1’.

O item remunera o fornecimento dos materiais para a execução do abrigo e cavalete constituído por: registro de pressão de 1’, tubo e conexões de ferro galvanizado de 1’ para a execução do cavalete; alvenaria de tijolo de barro cozido, revestida com chapisco, emboço, reboco e pintura com tinta a cal; base em concreto simples e laje de cobertura em concreto armado, ambos com acabamento alisado a colher; porta em chapa de ferro nº 16 de 85 x 65 cm, incluindo ferragens, pintura grafite, com tratamento anticorrosivo e a mão-de-obra necessária à execução do abrigo, instalação do cavalete, limpeza e apiloamento do terreno. Será medido por unidade de entrada de água, com abrigo, executada (un).

4.3.14  CAIXAS DE PASSAGEM

4.3.14.1 - 24.05.01 (DER) FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM.

Fôrma para concreto: Consiste no dimensionamento, fornecimento, carga, transporte e descarga dos materiais e na realização, com mão de obra e equipamentos adequados, de todas as operações necessárias à construção de fôrmas para moldagem de concreto simples, ou armado, ou protendido, excluindo cimbramento, conforme Seção 8.05 do Manual de Normas, por m² de superfície desenvolvida da estrutura.

4.3.14.2 - 24.06.02 (DER) BARRA DE AÇO CA-50.

Aço para concreto armado: Fornecimento, carga, transporte e descarga dos materiais e a realização, com mão-de-obra e equipamentos adequados, de todas as operações necessárias à execução de armaduras para construção de estruturas em concreto armado, conforme Seção 8.07 do Manual de Normas. Por kg. de aço, de acordo com o projeto ou, na falta do mesmo, o apontado pela fiscalização e, prioritariamente, de conformidade com as Normas Brasileiras pertinentes e vigentes.

4.3.14.3 - 24.07.01 (DER) CONCRETO FCK 10 MPA.

4.3.14.4 - 24.07.02 (DER) CONCRETO FCK 15 MPA.

4.3.14.5 - 24.07.05 (DER) CONCRETO FCK 25 MPA.

4.3.14.6 - 24.07.09 (DER) BOMBEAMENTO PARA CONCRETO DE QUALQUER RESISTÊNCIA.

Concreto: Consiste no fornecimento, carga, transporte e descarga de materiais e na execução, com mão-de-obra e equipamentos adequados, de todas as operações necessárias à moldagem, em obras para qualquer fim, de partes em concreto de cimento portland, de um dos tipos especificados, conforme a Seção 8.08 Manual de Normas e detalhes de execução contidos no projeto ou em instruções da fiscalização e, prioritariamente, de conformidade com as normas brasileiras pertinentes e vigentes. Consideram-se integrantes dos serviços, entre outras, as operações de limpeza da obra e de fabricação, transporte, colocação, adensamento, cura, proteção e controle de qualidade do concreto. A medição será realizada em metros cúbicos de concreto executado, acabado e recebido, de cada um dos tipos previstos. Os volumes serão calculados a partir das medidas indicadas no projeto e nas alterações do projeto, autorizadas ou determinadas pela fiscalização.

4.3.14.7 - 24.11.05 (DER) ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO.

4.3.14.8 - 24.11.07 (DER) ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 E=2 CM.

Alvenaria: Consiste no fornecimento, carga, transporte e descarga dos materiais e na execução, com mão de obra e ferramentas adequadas, de todas as operações necessárias à construção de alvenarias, conforme a Seção 8.14 do Manual de Normas e detalhes de execução contidos no projeto ou em instruções da fiscalização. A taxa admissível será de 5 kg/cm². A medição será em m² ou m³.

4.3.14.9 - 24.12.08 (DER) COMPACTAÇÃO MANUAL COM REATERRO, SOLO LOCAL.

4.3.14.10 - 24.12.09 (DER) COMPACTAÇÃO MANUAL COM BASES DE CAIXAS E VALAS.

Enchimento de valas: Enchimento de valas ou base para tubos, com material drenante até as cotas previstas em projeto, conforme a Seção 8.15 do Manual de Normas. Compactação, com reaterro de solo local, inclusive apiloamento pneumático e/ou manual. A medição dos serviços será realizada por m³ de enchimento de vala ou base para tubos, volume este medido geométrica ou topograficamente.

4.3.2  DIVERSOS

4.3.2.1 - 300303 (CPOS) BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO EM AÇO INOXIDÁVEL.

O item remunera o fornecimento e instalação de bebedouro elétrico tipo pressão com capacidade de 06 litros / hora refrigerados, constituído por: gabinete em chapa eletrozincada pré-pintada, com estrutura própria para fixação em parede; facilidade de acesso para deficientes físicos; tampos em aço inox com serpentina externa; torneira de jato em plástico injetado com protetor bocal para água gelada, natural e mista; regulador de pressão do jato d’água, termostato fixo para controle automático de temperatura de água; acionamento elétrico da torneira através de botões alojados em painel de plástico e com sistema braille; filtro e pré-filtro internos de fácil acesso; conexão com rede hidráulica não aparente; voltagem de 110 V e / ou 220 V, remunera inclusive material e acessórios necessários para sua instalação e ligação às redes de energia elétrica, água e esgoto. Será medido por unidade de bebedouro instalado (un).

4.3.2.2 - 10-02-28 (EDIF) CAIXA D’ÁGUA EM ANÉIS EM CONCRETO ARMADO COM ESC/AL. GUARDA CORPO H=1,2 M, CI=10m³, CS=10m³.

O custo unitário remunera o fornecimento dos anéis pré-moldados em concreto armado, a execução das lajes, inclusive a laje externa em concreto armado de dimensões (1,00x1,00)m que dá acesso à laje do piso do barrilete, escada de alumínio com duas faixas em tubo diâmetro 28mm” e montantes de secção retangular 2 x 1 1/2”, impermeabilização das lajes e reservatórios, materiais de rejuntamento, andaimes, transporte e equipamentos necessários à montagem, mão de obra de colocação e montagem do peitoril superior de segurança em anéis de concreto com 1,00m de altura, escada de alumínio tipo marinheiro com guarda corpo, sendo que os degraus deverão ter a largura de 50cm à cada 30cm, com tubo diâmetro 28mm e quatro tiras chatas de 1 1/4 x 1/8, as portas em ferro perfilado duplamente almofadada com chapa 14 de abrir de uma folha com pintura, inclusive batentes, fechaduras e dobradiças para a casa de bombas e barrilete, bloco de fundação em concreto armado com Fck=20Mpa, escavação, lastro de concreto, reaterro compactado e o projeto de fundação.

Não estão inclusas as instalações hidráulicas e elétricas, bombas, pintura externa e fundação profunda se necessário.O serviço será pago por un (unidade) de reservatório instalado.

OBS: As torres d’água deverão obedecer um pé direito de 2,00m para a casa de bombas e barrilete, salvo em outra condição determinada por projeto específico.

4.4 DRENAGEM

4.4.1 - 24.02.01 (DER) ESCAVAÇÃO MANUAL PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS.

4.4.2 - 24.02.02 (DER) ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS.

Escavação para implantação da obra de arte: Consiste na execução, com mão-de-obra e equipamentos adequados, de todas as operações necessárias à execução dos serviços de escavação para implantação de obra de arte, exclusive o transporte de material, que deverá ser remunerado conforme os itens de serviços de transporte da fase de terraplenagem, por m³ escavado, tudo em conformidade com as normas contidas nas Seções 8.02, 8.03 e 8.04 do Manual de Normas e detalhes de execução, contidos no projeto ou em instruções da fiscalização.

4.4.3 - 24.12.08 (DER) COMPACTAÇÃO MANUAL COM REATERRO, SOLO LOCAL.

Enchimento de valas: Enchimento de valas ou base para tubos, com material drenante até as cotas previstas em projeto, conforme a Seção 8.15 do Manual de Normas. Compactação, com reaterro de solo local, inclusive apiloamento pneumático e/ou manual. A medição dos serviços será realizada por m³ de enchimento de vala ou base para tubos, volume este medido geométrica ou topograficamente.

4.4.4 - 22.03.05 (DER) TRANSPORTE DE 1/2ª CATEGORIA ATÉ 15 KM.

Transporte de Material Escavado: Transporte de material escavado é a remoção, prevista no projeto ou autorizada pela fiscalização, de material escavado do local de onde foi extraído para o local ao qual foi destinado, incluindo operações de descarga e espalhamento. A medição de transporte de material escavado é feita com base no momento do transporte, resultante do produto do volume de escavação pela menor distância de transporte. A unidade de medida de transporte de material escavado é o metro cúbico x quilômetro (m³x km), para quaisquer distâncias de transporte, conforme Seção 2.05 do Manual de Normas.

4.4.5 - 24.19.04.01 (DER) SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA.

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mão-de-obra

necessária para a execução de sarjeta ou sarjetão, compreendendo os serviços: fornecimento de concreto usinado com fck de 20 MPa, pedra britada nº2, inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; apiloamento da superfície; lançamento da pedra britada e regularização para a execução do lastro; fornecimento e instalação de formas: lançamento do concreto, execução de acabamento com argamassa de cimento e areia, conforme a seção e caimentos desejados. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverão atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673 / 2005 e 49.674 / 2005. O serviço será medido pelo volume de sarjetas ou sarjetões executados, nas dimensões especificadas em projeto (m³).

4.4.6 - 30.01.01 (DER) GRAMA EM PLACA SEM ADUBO.

Grama em placa sem adubo, para revestimento vegetal das saias de aterro, taludes, banquetas, canteiros, acostamentos etc., conforme I-40-71t e I-41-71t, por m² atestado pela fiscalização ou medido pelo projeto.

4.4.7 - 23.04.03.01 (DER) SUB-BASE OU BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES.

Sub-base ou base de brita, compreende o fornecimento do material, usinagem, perdas, carga, transporte até o local de aplicação, descarga, espalhamento, regularização, formas lateriais, compactação e acabamento, por m³ de camada acabada, conforme Seção 3.06 do Manual de Normas.

4.4.8 - 37.04.17 (DER) CONCRETO FCK 10 MPA.

Concreto: Consiste no fornecimento, carga, transporte e descarga de materiais e na execução, com mão-de-obra e equipamentos adequados, de todas as operações necessárias à moldagem, em obras para qualquer fim, de partes em concreto de cimento portland, de um dos tipos especificados, conforme a Seção 8.08 Manual de Normas e detalhes de execução contidos no projeto ou em instruções da fiscalização e, prioritariamente, de conformidade com as normas brasileiras pertinentes e vigentes. Consideram-se integrantes dos serviços, entre outras, as operações de limpeza da obra e de fabricação, transporte, colocação, adensamento, cura, proteção e controle de qualidade do concreto. A medição será realizada em metros cúbicos de concreto executado, acabado e recebido, de cada um dos tipos previstos. Os volumes serão calculados a partir das medidas indicadas no projeto e nas alterações do projeto, autorizadas ou determinadas pela fiscalização.

4.4.9 - 24.16.03 (DER) TUBO DE CONCRETO D=0,50 M CLASSE PA-1.

Tubo de concreto: Fornecimento dos materiais e execução das operações necessárias para a construção de tubos de concreto simples, armados, incluindo rejuntamento, descarga e transporte dos tubos, inclusive assentamento e ensaios de controle de qualidade, medido D135 por metro de tubo fornecido e colocado, tudo em conformidade com as instruções contidas no projeto ou fornecidas pela fiscalização e de acordo com a Seção 8.19 do Manual de Normas.

4.4.10 - 37.04.15 (DER) BARRA DE AÇO CA-50.

Barra de aço para concreto armado CA-50, por kg de aço, de acordo com o projeto, ou, na falta do mesmo, o apontado pela fiscalização.

4.4.11 - 37.04.19 (DER) CONCRETO FCK 15 MPA.

4.4.12 - 37.04.23 (DER) CONCRETO FCK 25 MPA.

Concreto: Consiste no fornecimento, carga, transporte e descarga de materiais e na execução, com mão-de-obra e equipamentos adequados, de todas as operações necessárias à moldagem, em obras para qualquer fim, de partes em concreto de cimento portland, de um dos tipos especificados, conforme a Seção 8.08 Manual de Normas e detalhes de execução contidos no projeto ou em instruções da fiscalização e, prioritariamente, de conformidade com as normas brasileiras pertinentes e vigentes. Consideram-se integrantes dos serviços, entre outras, as operações de limpeza da obra e de fabricação, transporte, colocação, adensamento, cura, proteção e controle de qualidade do concreto. A medição será realizada em metros cúbicos de concreto executado, acabado e recebido, de cada um dos tipos previstos. Os volumes serão calculados a partir das medidas indicadas no projeto e nas alterações do projeto, autorizadas ou determinadas pela fiscalização.

4.4.13 - 24.05.01 (DER) FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM.

Fôrma para concreto: Consiste no dimensionamento, fornecimento, carga, transporte e descarga dos materiais e na realização, com mão de obra e equipamentos adequados, de todas as operações necessárias à construção de fôrmas para moldagem de concreto simples, ou armado, ou protendido, excluindo cimbramento, conforme Seção 8.05 do Manual de Normas, por m² de superfície desenvolvida da estrutura.

4.4.14 - 140204 (CPOS) ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1 TIJOLO MACIÇO COMUM.

O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra para a execução da alvenaria em tijolo maciço de barro e assentamento com argamassa mista de cal hidratada, cimento e areia. Será medido pela área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²).

4.4.15 - 141125 (CPOS) ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USO APARENTE, DE 19 CM.

O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução de alvenaria estrutural, confeccionada em bloco vazado de concreto estrutural, para o uso aparente,assentada com argamassa de cimento, cal hidratada e areia; dimensões padronizadas de 19 x 19 x 39 cm, e resistência mínima à compressão de acordo com a NBR 6136. Será medido pela área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²).

4.4.16 - 27.11.10 (DER) ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ESPESSURA 2CM.

Argamassa de cimento e areia, traço 1:3, com espessura de 2 cm, compreendendo o preparo e aplicação, por m² de acordo com volume de projeto, ou, na falta deste, o atestado pela fiscalização.

Argamassa / Injeção de cimento: Aplicação de argamassa e injeções executadas com a utilização de ferramentas, equipamentos e todos os materiais necessários, conforme Seção 10.10 do Manual de Normas, de acordo as especificações de projeto de cada serviço e com as instruções dadas pela fiscalização.

4.4.17 - 21.05.01 (DER) DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO.

Serviços de Demolição e Remoção: Os serviços consistem nas demolições de estruturas de concreto simples ou armado, de pavimentos rígidos ou flexíveis e de edificações em alvenaria ou madeira e na remoção dos materiais provenientes destas demolições para local apropriado, indicado pela fiscalização, conforme Seção 7.05 do Manual de Normas.

Os serviços serão medidos da seguinte forma: a) Demolição de concreto simples ou armado e de pavimento rígido ou flexível, de acordo com o volume de projeto ou na falta deste, atestado pela fiscalização, por m3; b) Demolição de edificações em alvenaria ou em madeira, por m2 de área demolida, por pavimento.

4.4.18 - 27.01.04 (DER) REMOÇÃO, CARGA E TRANPORTE DE ENTULHO EM GERAL.

Remoção, demolição e corte de concreto: Na execução dos serviços serão utilizados ferramentas manuais e equipamentos compatíveis com as necessidades de cada operação, conforme seção 10.01 do Manual de Normas, obedecendo-se os projetos, as normas brasileiras pertinentes e as instruções dadas pela fiscalização.

Remoção, carga e transporte de entulho em geral, considerando a menor distância possível, por ton x km atestada pela fiscalização.

4.4.19 - 110504 (CPOS) ARGAMASSA GRAUTE.

O item remunera o fornecimento de cimento, areia, cal hidratada, pedrisco e a mão-de-obra necessária para o preparo da argamassa graute. Será medido pelo volume de argamassa (m³).

4.4.20 - BOCA DE LEÃO.

4.4.20.1 - 24.05.01 (DER) FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM.

Fôrma para concreto: Consiste no dimensionamento, fornecimento, carga, transporte e descarga dos materiais e na realização, com mão de obra e equipamentos adequados, de todas as operações necessárias à construção de fôrmas para moldagem de concreto simples, ou armado, ou protendido, excluindo cimbramento, conforme Seção 8.05 do Manual de Normas, por m² de superfície desenvolvida da estrutura.

4.4.20.2 - 24.06.02 (DER) BARRA DE AÇO CA-50.

Aço para concreto armado: Fornecimento, carga, transporte e descarga dos materiais e a realização, com mão-de-obra e equipamentos adequados, de todas as operações necessárias à execução de armaduras para construção de estruturas em concreto armado, conforme Seção 8.07 do Manual de Normas. Por kg. de aço, de acordo com o projeto ou, na falta do mesmo, o apontado pela fiscalização e, prioritariamente, de conformidade com as Normas Brasileiras pertinentes e vigentes.

4.4.20.3 - 24.07.01 (DER) CONCRETO FCK 10 MPA.

4.4.20.4 - 24.07.02 (DER) CONCRETO FCK 15 MPA.

4.4.20.5 - 24.07.05 (DER) CONCRETO FCK 25 MPA.

4.4.20.6 - 24.07.09 (DER) BOMBEAMENTO PARA CONCRETO DE QUALQUER RESISTÊNCIA.

Concreto: Consiste no fornecimento, carga, transporte e descarga de materiais e na execução, com mão-de-obra e equipamentos adequados, de todas as operações necessárias à moldagem, em obras para qualquer fim, de partes em concreto de cimento portland, de um dos tipos especificados, conforme a Seção 8.08 Manual de Normas e detalhes de execução contidos no projeto ou em instruções da fiscalização e, prioritariamente, de conformidade com as normas brasileiras pertinentes e vigentes. Consideram-se integrantes dos serviços, entre outras, as operações de limpeza da obra e de fabricação, transporte, colocação, adensamento, cura, proteção e controle de qualidade do concreto. A medição será realizada em metros cúbicos de concreto executado, acabado e recebido, de cada um dos tipos previstos. Os volumes serão calculados a partir das medidas indicadas no projeto e nas alterações do projeto, autorizadas ou determinadas pela fiscalização.

4.4.20.7 - 24.11.05 (DER) ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO.

4.4.20.8 - 24.11.07 (DER) ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 E=2 CM.

Alvenaria: Consiste no fornecimento, carga, transporte e descarga dos materiais e na execução, com mão de obra e ferramentas adequadas, de todas as operações necessárias à construção de alvenarias, conforme a Seção 8.14 do Manual de Normas e detalhes de execução contidos no projeto ou em instruções da fiscalização. A taxa admissível será de 5 kg/cm². A medição será em m² ou m³.

4.4.20.9 - 24.19.08 (DER) GRELHA DE FERRO FUNDIDO BOCA DE LOBO GRS – 135.

O item remunera o fornecimento e instalação de grelha com requadro em ferro fundido padrão P.M.S.P. para boca de leão, tipo GR-135 Pesada / Articulada da Fuminas, ou GRA-

135 Pesada / Articulada da Afer, ou equivalente, peso de 135 kg, carga de ruptura até

15.000 kg, para captação de águas pluviais em locais com tráfego pesado. Será medido por unidade de grelha instalada (un).

4.5 PISOS EXTERNOS

4.5.1– 23.12.01 (DER) PAVIMENTO CONCRETO INTERTRAVADO – E=6CM.

Pavimento de concreto intertravado - espessura 6cm. Pavimento de concreto intertravado: Compreendendo material, mão de obra, equipamentos, transporte e execução, conforme a Seção 3.25 do Manual de Normas, por m² de serviço acabado.

4.5.2– (COMPOSIÇÃO)SAIBRO - COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM.

O serviço será pago por m³(metro cúbico) de saibro ou agregado reciclado executado, considerando-se a espessura média final da camada de brita ou agregado lançado e a largura total da vala, apropriada de acordo com os critérios estabelecidos para o cálculo da escavação. Para efeito de orçamentação, sempre que não houver especificação de projeto, deverá ser considerado o lastreamento com uma espessura média de 5,00cm.

O custo unitário remunera o fornecimento, lançamento e espalhamento de pedra britada número 2 ou agregado reciclado, para lastreamento de valas.

4.5.3– 170302 (CPOS) CIMENTADO DESEMPENADO.

O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão de obra necessária para a execução do cimentado desempenado, não remunerando a camada de regularização prévia. O serviço será medido pela área de cimentado executado (m²).

4.5.4– 24.10.02 (DER) CALÇAMENTO CONCRETO FCK 15 MPA.

Calçamento: Fornecimento, carga, transporte e descarga dos materiais e realização, com mão de obra, equipamentos e ferramentas adequadas, de todas as operações necessárias à execução de calçamento de concreto ou de pedra marroada com argamassa, conforme Seção 8.13 do Manual de Normas e detalhes de execução contidos no projeto ou em instruções da fiscalização. A medição dos serviços executados e recebidos será realizada: - em metros quadrados de calçamento de pedra argamassada; - em metros cúbicos de calçamento em concreto.

4.5.5– 24.12.01.02 (DER) ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 3E4.

Enchimento de valas: Enchimento de valas ou base para tubos, com material drenante até as cotas previstas em projeto, conforme a Seção 8.15 do Manual de Normas. Compactação, com reaterro de solo local, inclusive apiloamento pneumático e/ou manual. A medição dos serviços será realizada por m³ de enchimento de vala ou base para tubos, volume este medido geométrica ou topograficamente.

4.5.6– 342012 (CPOS) SEIXO ROLADO.

O item remunera o fornecimento de seixo rolado e a mão-de-obra necessária para a disposição em camadas, juntas e / ou arremates de acabamento em paginação para pisos, ou paisagismo em geral, conforme especificação de projeto. O serviço será medido por volume da camada de seixo rolado executada (m³).

4.5.7– PISO - DECK DE MADEIRA PLÁSTICA REWOOD DE ALTA RESISTÊNCIA.

O item remunera o fornecimento e instalação do deck de madeira plástica, que utiliza resíduos de madeira reaproveitada, com proteção UV e fácil instalação. O serviço será medido por m².

4.6 PALCO

4.6.1 - 37.03.09 (DER) PREPARO E MELHORAMENTO SUB-LEITO.

Preparo e melhoramento do subleito, por compactação e na profundidade de 15cm, por m² de área acabada.Pavimento: Consiste nos serviços de reparação em defeitos surgidos na camada de rolamento, compreendendo material, mão de obra, equipamentos, transporte e execução, conforme seção 14.01 do Manual de Normas.

4.6.2 - 37.03.10 (DER) SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD.SIMPLES.

Sub-base ou base de brita graduada, mistura e umidecimento controlados e executados em usina, material britado de ø máximo de 1 1/2", compreendendo materiais, mão de obra, equipamentos, transporte e execução, por m³ de camada acabada.

4.6.3 – 26.06.05 (DER) TELA METÁLICA.

Tela metálica, compreendendo o fornecimento e a colocação na posição indicada pelo projeto ou fiscalização, com toda mão de obra e equipamento, por kg fornecido, conforme seção 9.05 do Manual de Normas.

4.6.4 – 37.04.24 (DER) CONCRETO FCK 30MPA.

Concreto: Consiste no fornecimento, carga, transporte e descarga de materiais e na execução, com mão de obra e equipamentos adequados, de todas as operações necessárias à moldagem, em obras para qualquer fim, de partes em concreto de cimento portland, de um dos tipos especificados, conforme a Seção 8.08 Manual de Normas e detalhes de execução contidos no projeto ou em instruções da fiscalização e, prioritariamente, de conformidade com as normas brasileiras pertinentes e vigentes. Consideram-se integrantes dos serviços, entre outras, as operações de limpeza da obra e de fabricação, transporte, colocação, adensamento, cura, proteção e controle de qualidade do concreto. A medição será realizada em metros cúbicos de concreto executado, acabado e recebido, de cada um dos tipos previstos. Os volumes serão calculados a partir das medidas indicadas no projeto e nas alterações do projeto, autorizadas ou determinadas pela fiscalização.

4.6.5 – 37.04.28 (DER) BOMBEAMENTO PARA CONCRETO DE QUALQUER RESISTÊNCIA.

Bombeamento para concreto, independentemente da resistência ou altura de lançamento, por m³, conforme seção 15.02 do Manual de Normas.

4.6.6– 170302 (CPOS) CIMENTADO DESEMPENADO.

O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão de obra necessária para a execução do cimentado desempenado, não remunerando a camada de regularização prévia. O serviço será medido pela área de cimentado executado (m²).

4.6.7 – 24.11.05 (DER) ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO.

Alvenaria: Consiste no fornecimento, carga, transporte e descarga dos materiais e na execução, com mão de obra e ferramentas adequadas, de todas as operações necessárias à construção de alvenarias, conforme a Seção 8.14 do Manual de Normas e detalhes de execução contidos no projeto ou em instruções da fiscalização. A taxa admissível será de 5 kg/cm². A medição será em m² ou m³.

4.6.8 – 37.04.15 (DER) BARRA DE AÇO CA-50.

Barra de aço para concreto armado CA-50, por kg de aço, de acordo com o projeto, ou, na falta do mesmo, o apontado pela fiscalização.

4.6.9 - 110504 (CPOS) ARGAMASSA GRAUTE.

O item remunera o fornecimento de cimento, areia, cal hidratada, pedrisco e a mão-de-obra necessária para o preparo da argamassa graute. Será medido pelo volume de argamassa (m³).

4.6.10 – 24.11.07  (DER) ARGAM.DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 E=2CM.

Alvenaria: Consiste no fornecimento, carga, transporte e descarga dos materiais e na execução, com mão-de-obra e ferramentas adequadas, de todas as operações necessárias à construção de alvenarias, conforme a Seção 8.14 do Manual de Normas e detalhes de execução contidos no projeto ou em instruções da fiscalização. A taxa admissível será de 5 kg/cm². A medição será em m² ou m³.

4.6.11– 170222  (CPOS) REBOCO.

O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão de obra necessária para a execução do reboco. Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²).

4.6.12– 27.14.04  (DER) PINTURA ACRÍLICA – 2DEMÃOS.

Pintura: Em superfície de concreto, com produto preparado conforme a determinação ideal do fabricante quanto ao número de demãos requeridas, podendo as mesmas serem executada com rolo, pincel ou a revólver, com intervalo de 6 a 24 horas entre demãos, sendo o serviço medido por m² de pintura executada, descontando-se vãos superiores a 2m², e com todas as quantidades atestadas pela fiscalização, conforme Seção 10.13 do Manual de Normas.

4.7 PISTA DE SKATE ADULTO.

4.7.1 - 37.03.09 (DER) PREPARO E MELHORAMENTO SUB-LEITO.

Preparo e melhoramento do subleito, por compactação e na profundidade de 15cm, por m² de área acabada.Pavimento: Consiste nos serviços de reparação em defeitos surgidos na camada de rolamento, compreendendo material, mão de obra, equipamentos, transporte e execução, conforme seção 14.01 do Manual de Normas.

4.7.2 - 37.03.10 (DER) SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD.SIMPLES.

Sub-base ou base de brita graduada, mistura e umidecimento controlados e executados em usina, material britado de ø máximo de 1 1/2", compreendendo materiais, mão de obra, equipamentos, transporte e execução, por m³ de camada acabada.

4.7.3 – 26.06.05 (DER) TELA METÁLICA.

Tela metálica, compreendendo o fornecimento e a colocação na posição indicada pelo projeto ou fiscalização, com toda mão de obra e equipamento, por kg fornecido, conforme seção 9.05 do Manual de Normas.

4.7.4 – 37.04.24 (DER) CONCRETO FCK 30MPA.

Concreto: Consiste no fornecimento, carga, transporte e descarga de materiais e na execução, com mão de obra e equipamentos adequados, de todas as operações necessárias à moldagem, em obras para qualquer fim, de partes em concreto de cimento portland, de um dos tipos especificados, conforme a Seção 8.08 Manual de Normas e detalhes de execução contidos no projeto ou em instruções da fiscalização e, prioritariamente, de conformidade com as normas brasileiras pertinentes e vigentes. Consideram-se integrantes dos serviços, entre outras, as operações de limpeza da obra e de fabricação, transporte, colocação, adensamento, cura, proteção e controle de qualidade do concreto. A medição será realizada em metros cúbicos de concreto executado, acabado e recebido, de cada um dos tipos previstos. Os volumes serão calculados a partir das medidas indicadas no projeto e nas alterações do projeto, autorizadas ou determinadas pela fiscalização.

4.7.5 – 37.04.28 (DER) BOMBEAMENTO PARA CONCRETO DE QUALQUER RESISTÊNCIA.

Bombeamento para concreto, independentemente da resistência ou altura de lançamento, por m³, conforme seção 15.02 do Manual de Normas.

4.7.6– 170302 (CPOS) CIMENTADO DESEMPENADO.

O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão de obra necessária para a execução do cimentado desempenado, não remunerando a camada de regularização prévia. O serviço será medido pela área de cimentado executado (m²).

4.7.7– 240304 (CPOS) GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1 1/2´.

O item remunera o fornecimento de corrimão, com guarda-corpo, constituído por corrimão e montantes verticais, com espaçamento médio de 1,20 m, tubo de aço galvanizado com diâmetro de 1 1/2", espessura de 2,25 mm; fechamento com tela artística ondulada galvanizada, malha de 1 1/2", fio nº12 ( 2,769 mm ); base em chapa de aço galvanizado, com espessura de 1/8", soldada a base do tubo, para fixação no piso, por meio de engastamento; sinalização tátil por meio de anel em aço inoxidável com textura contrastante à textura do corrimão, instalado 1,00 m antes das extremidades do corrimão, conforme determina NBR 9050; inclusive acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa do corrimão guarda-corpo. O item remunera também o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para: aplicação em uma demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos componentes metálicos, conforme recomendações do fabricante, referência Glaco Zink da Glasurit, ou C.R.Z. da Quimatic, ou equivalente. Não remunera o fornecimento e instalação de corrimão adicional para portadores de deficiência física. O serviço será medido pelo comprimento de corrimão e guarda-corpo instalados (m).

4.7.8– 240331 (CPOS) CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1 1/2´.

O item remunera o fornecimento de corrimão tubular constituído por: tubo de aço galvanizado com diâmetro de 1 1/2", espessura de 2,25 mm; suporte em chapa de ferro galvanizado, com espessura de 1/8"; fixação por meio de chapa de ferro galvanizado, espessura de 1/8" e diâmetro de 70 mm, com parafusos autorretratantes, em elementos de concreto; ou grapa tipo rabo de andorinha, para fixação em alvenarias em geral; ou solda, para a fixação em elementos metálicos; sinalização tátil por meio de anel em aço inoxidável com textura contrastante à textura do corrimão, instalado 1,00 m antes das extremidades do corrimão, conforme determina NBR 9050; materiais acessórios e a mão de obra necessária para o chumbamento das grapas, ou fixação das rosetas, ou soldagem do corrimão. O item remunera também o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para: aplicação em uma demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos componentes metálicos, conforme recomendações do fabricante, referência Glaco Zink da Glasurit, ou C.R.Z. da Quimatic, ou equivalente. Será medido pelo comprimento, aferido no desenvolvimento, de corrimão instalado (m).

4.7.9 – 24.11.05 (DER) ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO.

Alvenaria: Consiste no fornecimento, carga, transporte e descarga dos materiais e na execução, com mão de obra e ferramentas adequadas, de todas as operações necessárias à construção de alvenarias, conforme a Seção 8.14 do Manual de Normas e detalhes de execução contidos no projeto ou em instruções da fiscalização. A taxa admissível será de 5 kg/cm². A medição será em m² ou m³.

4.7.10 – 37.04.15 (DER) BARRA DE AÇO CA-50.

Barra de aço para concreto armado CA-50, por kg de aço, de acordo com o projeto, ou, na falta do mesmo, o apontado pela fiscalização.

4.7.11 - 110504 (CPOS) ARGAMASSA GRAUTE.

O item remunera o fornecimento de cimento, areia, cal hidratada, pedrisco e a mão de obra necessária para o preparo da argamassa graute. Será medido pelo volume de argamassa (m³).

4.7.12 – 24.11.07  (DER) ARGAM.DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 E=2CM.

Alvenaria: Consiste no fornecimento, carga, transporte e descarga dos materiais e na execução, com mão de obra e ferramentas adequadas, de todas as operações necessárias à construção de alvenarias, conforme a Seção 8.14 do Manual de Normas e detalhes de execução contidos no projeto ou em instruções da fiscalização. A taxa admissível será de 5 kg/cm². A medição será em m² ou m³.

4.7.13– 170222  (CPOS) REBOCO.

O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão de obra necessária para a execução do reboco. Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²).

4.7.14– 27.14.04  (DER) PINTURA ACRÍLICA – 2DEMÃOS.

Pintura: Em superfície de concreto, com produto preparado conforme a determinação ideal do fabricante quanto ao número de demãos requeridas, podendo as mesmas serem executada com rolo, pincel ou a revólver, com intervalo de 6 a 24 horas entre demãos, sendo o serviço medido por m² de pintura executada, descontando-se vãos superiores a 2m², e com todas as quantidades atestadas pela fiscalização, conforme Seção 10.13 do Manual de Normas.

4.8 PISTA DE SKATE INFANTIL

4.8.1 - 37.03.09 (DER) PREPARO E MELHORAMENTO SUB-LEITO.

Preparo e melhoramento do subleito, por compactação e na profundidade de 15cm, por m² de área acabada.Pavimento: Consiste nos serviços de reparação em defeitos surgidos na camada de rolamento, compreendendo material, mão de obra, equipamentos, transporte e execução, conforme seção 14.01 do Manual de Normas.

4.8.2 - 37.03.10 (DER) SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD.SIMPLES.

Sub-base ou base de brita graduada, mistura e umidecimento controlados e executados em usina, material britado de ø máximo de 1 1/2", compreendendo materiais, mão de obra, equipamentos, transporte e execução, por m³ de camada acabada.

4.8.3 – 26.06.05 (DER) TELA METÁLICA.

Tela metálica, compreendendo o fornecimento e a colocação na posição indicada pelo projeto ou fiscalização, com toda mão de obra e equipamento, por kg fornecido, conforme seção 9.05 do Manual de Normas.

4.8.4 – 37.04.24 (DER) CONCRETO FCK 30MPA.

Concreto: Consiste no fornecimento, carga, transporte e descarga de materiais e na execução, com mão de obra e equipamentos adequados, de todas as operações necessárias à moldagem, em obras para qualquer fim, de partes em concreto de cimento portland, de um dos tipos especificados, conforme a Seção 8.08 Manual de Normas e detalhes de execução contidos no projeto ou em instruções da fiscalização e, prioritariamente, de conformidade com as normas brasileiras pertinentes e vigentes. Consideram-se integrantes dos serviços, entre outras, as operações de limpeza da obra e de fabricação, transporte, colocação, adensamento, cura, proteção e controle de qualidade do concreto. A medição será realizada em metros cúbicos de concreto executado, acabado e recebido, de cada um dos tipos previstos. Os volumes serão calculados a partir das medidas indicadas no projeto e nas alterações do projeto, autorizadas ou determinadas pela fiscalização.

4.8.5 – 37.04.28 (DER) BOMBEAMENTO PARA CONCRETO DE QUALQUER RESISTÊNCIA.

Bombeamento para concreto, independentemente da resistência ou altura de lançamento, por m³, conforme seção 15.02 do Manual de Normas.

4.8.6– 170302 (CPOS) CIMENTADO DESEMPENADO.

O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão de obra necessária para a execução do cimentado desempenado, não remunerando a camada de regularização prévia. O serviço será medido pela área de cimentado executado (m²).

4.8.7– 240304 (CPOS) GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1 1/2´.

O item remunera o fornecimento de corrimão, com guarda-corpo, constituído por corrimão e montantes verticais, com espaçamento médio de 1,20 m, tubo de aço galvanizado com diâmetro de 1 1/2", espessura de 2,25 mm; fechamento com tela artística ondulada galvanizada, malha de 1 1/2", fio nº12 ( 2,769 mm ); base em chapa de aço galvanizado, com espessura de 1/8", soldada a base do tubo, para fixação no piso, por meio de engastamento; sinalização tátil por meio de anel em aço inoxidável com textura contrastante à textura do corrimão, instalado 1,00 m antes das extremidades do corrimão, conforme determina NBR 9050; inclusive acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa do corrimão guarda-corpo. O item remunera também o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para: aplicação em uma demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos componentes metálicos, conforme recomendações do fabricante, referência Glaco Zink da Glasurit, ou C.R.Z. da Quimatic, ou equivalente. Não remunera o fornecimento e instalação de corrimão adicional para portadores de deficiência física. O serviço será medido pelo comprimento de corrimão e guarda-corpo instalados (m).

4.8.8– 240331 (CPOS) CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1 1/2´.

O item remunera o fornecimento de corrimão tubular constituído por: tubo de aço galvanizado com diâmetro de 1 1/2", espessura de 2,25 mm; suporte em chapa de ferro galvanizado, com espessura de 1/8"; fixação por meio de chapa de ferro galvanizado, espessura de 1/8" e diâmetro de 70 mm, com parafusos autorretratantes, em elementos de concreto; ou grapa tipo rabo de andorinha, para fixação em alvenarias em geral; ou solda, para a fixação em elementos metálicos; sinalização tátil por meio de anel em aço inoxidável com textura contrastante à textura do corrimão, instalado 1,00 m antes das extremidades do corrimão, conforme determina NBR 9050; materiais acessórios e a mão de obra necessária para o chumbamento das grapas, ou fixação das rosetas, ou soldagem do corrimão. O item remunera também o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para: aplicação em uma demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos componentes metálicos, conforme recomendações do fabricante, referência Glaco Zink da Glasurit, ou C.R.Z. da Quimatic, ou equivalente. Será medido pelo comprimento, aferido no desenvolvimento, de corrimão instalado (m).

4.8.9 – 24.11.05 (DER) ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO.

Alvenaria: Consiste no fornecimento, carga, transporte e descarga dos materiais e na execução, com mão de obra e ferramentas adequadas, de todas as operações necessárias à construção de alvenarias, conforme a Seção 8.14 do Manual de Normas e detalhes de execução contidos no projeto ou em instruções da fiscalização. A taxa admissível será de 5 kg/cm². A medição será em m² ou m³.

4.8.10 – 37.04.15 (DER) BARRA DE AÇO CA-50.

Barra de aço para concreto armado CA-50, por kg de aço, de acordo com o projeto, ou, na falta do mesmo, o apontado pela fiscalização.

4.8.11 - 110504 (CPOS) ARGAMASSA GRAUTE.

O item remunera o fornecimento de cimento, areia, cal hidratada, pedrisco e a mão de obra necessária para o preparo da argamassa graute. Será medido pelo volume de argamassa (m³).

4.8.12 – 24.11.07  (DER) ARGAM.DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 E=2CM.

Alvenaria: Consiste no fornecimento, carga, transporte e descarga dos materiais e na execução, com mão de obra e ferramentas adequadas, de todas as operações necessárias à construção de alvenarias, conforme a Seção 8.14 do Manual de Normas e detalhes de execução contidos no projeto ou em instruções da fiscalização. A taxa admissível será de 5 kg/cm². A medição será em m² ou m³.

4.8.13– 170222  (CPOS) REBOCO.

O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão de obra necessária para a execução do reboco. Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²).

4.8.14– 27.14.04  (DER) PINTURA ACRÍLICA – 2DEMÃOS.

Pintura: Em superfície de concreto, com produto preparado conforme a determinação ideal do fabricante quanto ao número de demãos requeridas, podendo as mesmas serem executada com rolo, pincel ou a revólver, com intervalo de 6 a 24 horas entre demãos, sendo o serviço medido por m² de pintura executada, descontando-se vãos superiores a 2m², e com todas as quantidades atestadas pela fiscalização, conforme Seção 10.13 do Manual de Normas.

4.9 QUADRA

4.9.1 - 37.03.09 (DER) PREPARO E MELHORAMENTO SUB-LEITO.

Preparo e melhoramento do subleito, por compactação e na profundidade de 15cm, por m² de área acabada.Pavimento: Consiste nos serviços de reparação em defeitos surgidos na camada de rolamento, compreendendo material, mão de obra, equipamentos, transporte e execução, conforme seção 14.01 do Manual de Normas.

4.9.2 - 37.03.10 (DER) SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD.SIMPLES.

Sub-base ou base de brita graduada, mistura e umidecimento controlados e executados em usina, material britado de ø máximo de 1 1/2", compreendendo materiais, mão de obra, equipamentos, transporte e execução, por m³ de camada acabada.

4.9.3 – 26.06.05 (DER) TELA METÁLICA.

Tela metálica, compreendendo o fornecimento e a colocação na posição indicada pelo projeto ou fiscalização, com toda mão de obra e equipamento, por kg fornecido, conforme seção 9.05 do Manual de Normas.

4.9.4 – 37.04.24 (DER) CONCRETO FCK 30MPA.

Concreto: Consiste no fornecimento, carga, transporte e descarga de materiais e na execução, com mão de obra e equipamentos adequados, de todas as operações necessárias à moldagem, em obras para qualquer fim, de partes em concreto de cimento portland, de um dos tipos especificados, conforme a Seção 8.08 Manual de Normas e detalhes de execução contidos no projeto ou em instruções da fiscalização e, prioritariamente, de conformidade com as normas brasileiras pertinentes e vigentes. Consideram-se integrantes dos serviços, entre outras, as operações de limpeza da obra e de fabricação, transporte, colocação, adensamento, cura, proteção e controle de qualidade do concreto. A medição será realizada em metros cúbicos de concreto executado, acabado e recebido, de cada um dos tipos previstos. Os volumes serão calculados a partir das medidas indicadas no projeto e nas alterações do projeto, autorizadas ou determinadas pela fiscalização.

4.9.5 – 37.04.28 (DER) BOMBEAMENTO PARA CONCRETO DE QUALQUER RESISTÊNCIA.

Bombeamento para concreto, independentemente da resistência ou altura de lançamento, por m³, conforme seção 15.02 do Manual de Normas.

4.9.6 – 330602 (CPOS) ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS.

O item remunera o fornecimento de tinta à base de resinas acrílicas, com alta resistência à

abrasão, acabamento microtexturizado, lavável, resistente a água, alcalinidade, maresia e

intempéries, referência Suvinil Poliesportiva da Glasurit, ou Metalatex Acrílico com Quartzo da Sherwin Williams, ou Coralpiso da Coral, ou Novacor Piso da Globo, ou Quadracryl Pisos e Paredes da Renner, ou Eucacril para pisos da Eucatex, ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta acrílica, uma demão como primer, com a tinta diluída em 40% de água, duas demãos de acabamento, com a tinta diluída em 20% de água, conforme especificações do fabricante; não remunera o preparo de base, quando necessário. O serviço será medido pela área de superfície pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²).

4.9.7 – 350107(CPOS) TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO Nº 12 BWG, MALHA DE 2

O item remunera o fornecimento de tela, para quadras poliesportivas, em arame galvanizado, fio nº 12 BWG, em malha quadrangular com espaçamento de 2"; arame galvanizado fio nº14 BWG, para a amarração da tela; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação da tela. O serviço será medido por área de tela instalada (m²).

4.9.8 – 350115 (CPOS) TRAVE OFICIAL COMPLETA COM REDE PARA FUTEBOL DE SALÃO.

O item remunera o fornecimento de trave completa com rede para futebol de salão, todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessária para a execução dos serviços: execução de esperas para a fixação da trave, em tubo de PVC, com tampas removíveis em ferro galvanizado, inclusive tubo dreno em PVC; fornecimento e instalação de trave removível para futebol de salão, nas dimensões oficiais de 3 x 2 x 1 m, em tubo de aço galvanizado, providos de ganchos especiais para a fixação da rede, com acabamento em esmalte verde; fornecimento e instalação de rede para futebol de salão à base de resina de poliamida ( náilon ), com malha de 10 x 10 cm, fio com espessura de 2 mm. O serviço será medido por conjunto de trave com rede instalado (cj).

4.9.9 – 350116 (CPOS) TABELA COMPLETA COM SUPORTE E REDE PARA BASQUETE.

O item remunera o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra necessários para a execução de tabela completa, com suporte para basquete, compreendendo os serviços: escavação da vala e apiloamento do fundo; execução de formas resinadas, ou plastificadas; execução e instalação de armação em aço CA-50; fornecimento de concreto, com fck de 150 kg / cm², e lançamento para a execução do suporte e tabela; aro duplo em aço, com diâmetro de 9,5 mm ( 3/8" ), com pintura a óleo sobre fundo antioxidante; cesto em malha de náilon, fio 2; pintura do fundo e das faixas da tabela à base de estireno butadieno; reaterro, regularização e compactação do terreno contíguo. Será medido por unidade de tabela executada (un).

4.9.10 – 350117 (CPOS) POSTE OFICIAL COMPLETO COM REDE PARA VOLEIBOL.

O item remunera o fornecimento de par de postes oficial completo com rede para voleibol,

todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessária para a execução dos serviços: execução de esperas para a fixação dos postes, em tubo de PVC, com tampas removíveis em ferro galvanizado, inclusive tubo dreno em PVC; fornecimento e instalação de par de postes removíveis para voleibol, em tubo de aço galvanizado, diâmetro de 3", providos de ganchos especiais para a fixação da rede, roldana e carretilha, com acabamento em esmalte verde; fornecimento e instalação de rede para voleibol à base de resina de poliamida ( náilon ), com malha de 10 x 10 cm, fio com espessura de 2 mm, com acabamento nos quatro lados em lona. O serviço será medido por conjunto de poste com rede instalado (cj).

4.10 MURO DE ESCALADA.

4.10.1 FUNDAÇÃO

4.10.1.1 - 120602 (CPOS) ESTACA TIPO STRAUSS, DIÂMETRO DE 25CM ATÉ 20T.

O item remunera o fornecimento de mão de obra especializada e equipamentos necessários para a execução da estaca tipo Strauss em solo, com diâmetro final de 25 cm para cargas até 20 toneladas, compreendendo os serviços: perfuração e introdução de tubos em aço até a cota final desejada, devendo o furo estar totalmente revestido; limpeza do interior dos tubos por meio de lançamento de água; remoção total da água e lama por meio de sonda; lançamento e apiloamento do concreto com auxílio de soquete metálico cilíndrico maciço com diâmetro inferior que o tubo e peso mínimo de 300 kg, formando na parte inferior da estaca um bulbo; retirada da tubulação à medida que se procede a concretagem com o apiloamento; concretagem da estaca até a cota de arrasamento acrescida do valor de um diâmetro (25 cm); execução e colocação de armadura de ligação, constituída por quatro barras com 8 mm de diâmetro e 2,00 m de comprimento, ficando 0,50 m acima da cota de arrasamento, em aço CA-25. Remunera também o fornecimento dos materiais como: cimento, pedra britada e areia para a confecção do concreto com fck igual ou superior a 15,0 MPa; aço CA-25 para a execução da armadura de ligação, inclusive materiais acessórios como arame e a mão de obra adicional para o transporte dos materiais, corte do excesso de concreto e o preparo da cabeça da estaca. Não remunera a remoção do material escavado proveniente da perfuração até o bota-fora. O serviço será medido por comprimento determinado pela profundidade entre a cota inferior da estaca até um diâmetro acima da cota de arrasamento, não sendo considerados os alargamentos da base (m).

4.10.1.2 - 27.09.04 (DER) CONCRETO FCK 20MPA.

Concreto: Fornecimento, carga, transporte e descarga de materiais, e execução, com mão de obra e equipamentos adequados, de todas as operações necessárias à moldagem, em obras para qualquer fim, de partes em concreto de cimento portland, de um dos tipos especificados, conforme a Seção 10.08 do Manual de Normas e detalhes de execução contidos no projeto ou em instruções da fiscalização e, prioritariamente, de conformidade com as normas brasileiras pertinentes e vigentes, medido por m³ de concreto, por dm³ quando concreto grout, de acordo com os volumes calculados pelo projeto ou, na falta deste, pelo volume indicado pela fiscalização.

4.10.1.3 – 37.04.15 (DER) BARRA DE AÇO CA-50.

Barra de aço para concreto armado CA-50, por kg de aço, de acordo com o projeto, ou, na falta do mesmo, o apontado pela fiscalização.

4.10.1.4 – 37.04.16 (DER) BARRA DE AÇO CA-60.

Barra de aço para concreto armado CA-60, por kg de aço, de acordo com o projeto, ou, na falta do mesmo, o apontado pela fiscalização.

4.10.1.5 - 22.02.01 (DER) ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE1/2A CATEGORIA.

Escavação e carga de material consiste nas operações de extração do material do local em que ele se encontra e, em geral, de carga do material no veículo transportador. Poderá ser executada em corte, caixas de empréstimo, em remoção de material proveniente de escorregamento, na execução de drenagem, obra de arte ou paisagismo. Em conformidade com as indicações contidas no projeto ou nas instruções da fiscalização.No preço unitário deverá estar inclusos os equipamentos para escavação e carga dos materiais e a mão de obra auxiliar. Seja qual for à categoria do material, a escavação será medida pelo volume expresso em metros cúbicos da cavidade (corte, caixa de empréstimo, cava) resultante conforme a Seção 2.04 do Manual de Normas.

4.10.1.6 – 22.03.05 (DER) TRANSPORTE DE ½ CATEGORIA ATÉ 15KM.

Transporte de Material Escavado: Transporte de material escavado é a remoção, prevista no projeto ou autorizada pela fiscalização, de material escavado do local de onde foi extraído para o local ao qual foi destinado, incluindo operações de descarga e espalhamento. A medição de transporte de material escavado é feita com base no momento do transporte, resultante do produto do volume de escavação pela menor distância de transporte. A unidade de medida de transporte de material escavado é o metro cúbico x quilômetro (m³x km), para quaisquer distâncias de transporte, conforme Seção 2.05 do Manual de Normas.

4.10.1.7 – 24.12.08 (DER) COMPACTAÇÃO MANUAL C/REATERRO SOLO LOCAL.

Enchimento de valas: Enchimento de valas ou base para tubos, com material drenante até as cotas previstas em projeto, conforme a Seção 8.15 do Manual de Normas. Compactação, com reaterro de solo local, inclusive apiloamento pneumático e/ou manual. A medição dos serviços será realizada por m³ de enchimento de vala ou base para tubos, volume este medido geométrica ou topograficamente.

4.10.1.8 – 22.02.09 (DER) ESPALHAMENTO/REGULARIZAÇÃO/COMPACTAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.

Escavação e Carga de Material: A escavação consiste nas operações de extração do material do local em que ele se encontra e, em geral, de carga do material no veículo transportador. Poderá ser executada em corte ou caixas de empréstimo com o objetivo de implantar estrada, pavimento ou obra de arte, obter material para construção de aterro ou fechamento de erosão, remover material proveniente de escorregamento, executar drenagem ou paisagismo, ou com outros objetivos, tudo de conformidade com os alinhamentos, greides, seções transversais e indicações contidas no projeto ou nas instruções da fiscalização. Seja qual for a categoria do material escavado, a escavação será medida pelo volume expresso em metros cúbicos da cavidade (corte, caixa de empréstimo, cava) resultante da escavação, conforme a Seção 2.04 do Manual de Normas.

4.10.1.9 – 24.12.09 (DER) COMPACTAÇÃO MANUAL PARA BASES DE CAIXAS 	E VALAS.

Enchimento de valas: Enchimento de valas ou base para tubos, com material drenante até as cotas previstas em projeto, conforme a Seção 8.15 do Manual de Normas. Compactação, com reaterro de solo local, inclusive apiloamento pneumático e/ou manual. A medição dos serviços será realizada por m³ de enchimento de vala ou base para tubos, volume este medido geométrica ou topograficamente.

4.10.1.10 - 170104 (CPOS) LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO.

O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada nº 1, 2, 3 e 4, hidrófugo tipo vedacit e a mão de obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro. O serviço será medido pelo volume de lastro de concreto executado, nas dimensões especificadas em projeto (m³).

4.10.1.11 – 24.05.01 (DER) FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM.

Fôrma para concreto: Consiste no dimensionamento, fornecimento, carga, transporte e descarga dos materiais e na realização, com mão de obra e equipamentos adequados, de todas as operações necessárias à construção de fôrmas para moldagem de concreto simples, ou armado, ou protendido, excluindo cimbramento, conforme Seção 8.05 do Manual de Normas, por m² de superfície desenvolvida da estrutura.

4.10.1.12 – 37.04.23 (DER) CONCRETO FCK 25MPA.

Concreto: Fornecimento, carga, transporte e descarga de materiais, e execução, com mão de obra e equipamentos adequados, de todas as operações necessárias à moldagem, em obras para qualquer fim, de partes em concreto de cimento portland, de um dos tipos especificados, conforme a Seção 10.08 do Manual de Normas e detalhes de execução contidos no projeto ou em instruções da fiscalização e, prioritariamente, de conformidade com as normas brasileiras pertinentes e vigentes, medido por m³ de concreto, por dm³ quando concreto grout, de acordo com os volumes calculados pelo projeto ou, na falta deste, pelo volume indicado pela fiscalização.

4.10.1.13 – 37.04.28 (DER) BOMBEAMENTO PARA CONCRETO DE QUALQUER RESISTÊNCIA.

Bombeamento para concreto, independentemente da resistência ou altura de lançamento, por m³, conforme seção 15.02 do Manual de Normas.

4.10.2 ESTRUTURA

4.10.2.1 – 26.05.01 (DER) FORMA PLANA PARA CONCRETO ARMADO COMUM.

Fôrma para concreto, conforme Seção 9.04 do Manual de Normas, por m² de superfície desenvolvida da estrutura.

4.10.2.2 – 37.04.15 (DER) BARRA DE AÇO CA-50.

Barra de aço para concreto armado CA-50, por kg de aço, de acordo com o projeto, ou, na falta do mesmo, o apontado pela fiscalização.

4.10.2.3 – 37.04.23 (DER) CONCRETO FCK 25MPA.

Concreto: Fornecimento, carga, transporte e descarga de materiais, e execução, com mão de obra e equipamentos adequados, de todas as operações necessárias à moldagem, em obras para qualquer fim, de partes em concreto de cimento portland, de um dos tipos especificados, conforme a Seção 10.08 do Manual de Normas e detalhes de execução contidos no projeto ou em instruções da fiscalização e, prioritariamente, de conformidade com as normas brasileiras pertinentes e vigentes, medido por m³ de concreto, por dm³ quando concreto grout, de acordo com os volumes calculados pelo projeto ou, na falta deste, pelo volume indicado pela fiscalização.

4.10.2.4 – 37.04.28 (DER) BOMBEAMENTO PARA CONCRETO DE QUALQUER RESISTÊNCIA.

Bombeamento para concreto, independentemente da resistência ou altura de lançamento, por m³, conforme seção 15.02 do Manual de Normas.

4.10.2.5 – AGARRAS PARA MURO DE ESCALADA.

O item remunera o fornecimento de agarras destinadas ao uso do muro de escalada. O serviço será medido por peças (pç).

4.11 TIROLESA

4.11.1 FUNDAÇÃO

4.11.1.1 - 120602 (CPOS) ESTACA TIPO STRAUSS, DIÂMETRO DE 25CM ATÉ 20T.

O item remunera o fornecimento de mão de obra especializada e equipamentos necessários para a execução da estaca tipo Strauss em solo, com diâmetro final de 25 cm para cargas até 20 toneladas, compreendendo os serviços: perfuração e introdução de tubos em aço até a cota final desejada, devendo o furo estar totalmente revestido; limpeza do interior dos tubos por meio de lançamento de água; remoção total da água e lama por meio de sonda; lançamento e apiloamento do concreto com auxílio de soquete metálico cilíndrico maciço com diâmetro inferior que o tubo e peso mínimo de 300 kg, formando na parte inferior da estaca um bulbo; retirada da tubulação à medida que se procede a concretagem com o apiloamento; concretagem da estaca até a cota de arrasamento acrescida do valor de um diâmetro (25 cm); execução e colocação de armadura de ligação, constituída por quatro barras com 8 mm de diâmetro e 2,00 m de comprimento, ficando 0,50 m acima da cota de arrasamento, em aço CA-25. Remunera também o fornecimento dos materiais como: cimento, pedra britada e areia para a confecção do concreto com fck igual ou superior a 15,0 MPa; aço CA-25 para a execução da armadura de ligação, inclusive materiais acessórios como arame e a mão de obra adicional para o transporte dos materiais, corte do excesso de concreto e o preparo da cabeça da estaca. Não remunera a remoção do material escavado proveniente da perfuração até o bota-fora. O serviço será medido por comprimento determinado pela profundidade entre a cota inferior da estaca até um diâmetro acima da cota de arrasamento, não sendo considerados os alargamentos da base (m).

4.11.1.2 - 27.09.04 (DER) CONCRETO FCK 20MPA.

Concreto: Fornecimento, carga, transporte e descarga de materiais, e execução, com mão de obra e equipamentos adequados, de todas as operações necessárias à moldagem, em obras para qualquer fim, de partes em concreto de cimento portland, de um dos tipos especificados, conforme a Seção 10.08 do Manual de Normas e detalhes de execução contidos no projeto ou em instruções da fiscalização e, prioritariamente, de conformidade com as normas brasileiras pertinentes e vigentes, medido por m³ de concreto, por dm³ quando concreto grout, de acordo com os volumes calculados pelo projeto ou, na falta deste, pelo volume indicado pela fiscalização.

4.11.1.3 - 22.02.01 (DER) ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE1/2A CATEGORIA.

Escavação e carga de material consiste nas operações de extração do material do local em que ele se encontra e, em geral, de carga do material no veículo transportador. Poderá ser executada em corte, caixas de empréstimo, em remoção de material proveniente de escorregamento, na execução de drenagem, obra de arte ou paisagismo. Em conformidade com as indicações contidas no projeto ou nas instruções da fiscalização.No preço unitário deverá estar inclusos os equipamentos para escavação e carga dos materiais e a mão de obra auxiliar. Seja qual for à categoria do material, a escavação será medida pelo volume expresso em metros cúbicos da cavidade (corte, caixa de empréstimo, cava) resultante conforme a Seção 2.04 do Manual de Normas.

4.11.1.4 – 22.03.05 (DER) TRANSPORTE DE ½ CATEGORIA ATÉ 15KM.

Transporte de Material Escavado: Transporte de material escavado é a remoção, prevista no projeto ou autorizada pela fiscalização, de material escavado do local de onde foi extraído para o local ao qual foi destinado, incluindo operações de descarga e espalhamento. A medição de transporte de material escavado é feita com base no momento do transporte, resultante do produto do volume de escavação pela menor distância de transporte. A unidade de medida de transporte de material escavado é o metro cúbico x quilômetro (m³x km), para quaisquer distâncias de transporte, conforme Seção 2.05 do Manual de Normas.

4.11.1.5 – 24.12.08 (DER) COMPACTAÇÃO MANUAL C/REATERRO SOLO LOCAL.

Enchimento de valas: Enchimento de valas ou base para tubos, com material drenante até as cotas previstas em projeto, conforme a Seção 8.15 do Manual de Normas. Compactação, com reaterro de solo local, inclusive apiloamento pneumático e/ou manual. A medição dos serviços será realizada por m³ de enchimento de vala ou base para tubos, volume este medido geométrica ou topograficamente.

4.11.1.6 – 22.02.09 (DER) ESPALHAMENTO/REGULARIZAÇÃO/COMPACTAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.

Escavação e Carga de Material: A escavação consiste nas operações de extração do material do local em que ele se encontra e, em geral, de carga do material no veículo transportador. Poderá ser executada em corte ou caixas de empréstimo com o objetivo de implantar estrada, pavimento ou obra de arte, obter material para construção de aterro ou fechamento de erosão, remover material proveniente de escorregamento, executar drenagem ou paisagismo, ou com outros objetivos, tudo de conformidade com os alinhamentos, greides, seções transversais e indicações contidas no projeto ou nas instruções da fiscalização. Seja qual for a categoria do material escavado, a escavação será medida pelo volume expresso em metros cúbicos da cavidade (corte, caixa de empréstimo, cava) resultante da escavação, conforme a Seção 2.04 do Manual de Normas.

4.11.1.7 – 24.12.09 (DER) COMPACTAÇÃO MANUAL PARA BASES DE CAIXAS 	E VALAS.

Enchimento de valas: Enchimento de valas ou base para tubos, com material drenante até as cotas previstas em projeto, conforme a Seção 8.15 do Manual de Normas. Compactação, com reaterro de solo local, inclusive apiloamento pneumático e/ou manual. A medição dos serviços será realizada por m³ de enchimento de vala ou base para tubos, volume este medido geométrica ou topograficamente.

4.11.1.8 - 170104 (CPOS) LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO.

O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada nº 1, 2, 3 e 4, hidrófugo tipo vedacit e a mão de obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro. O serviço será medido pelo volume de lastro de concreto executado, nas dimensões especificadas em projeto (m³).

4.11.1.9 – 24.05.01 (DER) FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM.

Fôrma para concreto: Consiste no dimensionamento, fornecimento, carga, transporte e descarga dos materiais e na realização, com mão de obra e equipamentos adequados, de todas as operações necessárias à construção de fôrmas para moldagem de concreto simples, ou armado, ou protendido, excluindo cimbramento, conforme Seção 8.05 do Manual de Normas, por m² de superfície desenvolvida da estrutura.

4.11.1.10 – 37.04.15 (DER) BARRA DE AÇO CA-50.

Barra de aço para concreto armado CA-50, por kg de aço, de acordo com o projeto, ou, na falta do mesmo, o apontado pela fiscalização.

4.11.1.11 - 37.04.23 (DER) CONCRETO FCK 25 MPA.

Concreto: Consiste no fornecimento, carga, transporte e descarga de materiais e na execução, com mão-de-obra e equipamentos adequados, de todas as operações necessárias à moldagem, em obras para qualquer fim, de partes em concreto de cimento portland, de um dos tipos especificados, conforme a Seção 8.08 Manual de Normas e detalhes de execução contidos no projeto ou em instruções da fiscalização e, prioritariamente, de conformidade com as normas brasileiras pertinentes e vigentes. Consideram-se integrantes dos serviços, entre outras, as operações de limpeza da obra e de fabricação, transporte, colocação, adensamento, cura, proteção e controle de qualidade do concreto. A medição será realizada em metros cúbicos de concreto executado, acabado e recebido, de cada um dos tipos previstos. Os volumes serão calculados a partir das medidas indicadas no projeto e nas alterações do projeto, autorizadas ou determinadas pela fiscalização.

4.11.1.12 – 37.04.28 (DER) BOMBEAMENTO PARA CONCRETO DE QUALQUER RESISTÊNCIA.

Bombeamento para concreto, independentemente da resistência ou altura de lançamento, por m³, conforme seção 15.02 do Manual de Normas.

4.11.2 ESTRUTURA.

4.11.2.1 – 150311 (CPOS) FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO PATINÁVEL, SEM PINTURA.

1) Será medido, por peso de aço nas bitolas e dimensões especificadas no projeto de estrutura metálica, em porcentagens, conforme tabela de pagamento do item 3 (kg).

2) O item remunera o fornecimento de estrutura metálica em aço patinável ou aclimável, com teores dos elementos de liga ( cobre, cromo, fósforo e níquel ), que propiciam a formação de uma película ( a pátina ) de Óxidos compacta, aderente e pouco solúvel em água, a partir da exposição do material aos ciclos de molhagem ( chuva e orvalho ) e secagem ( sol e vento ), demorando em média de 1 até 3 anos para ser completamente formada, apresentando então coloração vermelho escura, impedindo que os elementos causadores da corrosão atmosférica atinjam o material, referência COS AR COR 400 E da COSIPA, ou USI-SAC-41-E, da USIMINAS, ou CSN COR 420, da CSN, ou equivalente; remunera, também, o fornecimento de chapas de ligação, soldas, parafusos galvanizados, chumbadores, perdas e acessórios não constantes no peso nominal de projeto; beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em fábrica; transporte e descarregamento; traslado interno à obra; montagem e instalação completa da estrutura, em ambientes urbanos ou rurais, ou em atmosfera industrial n„o muito agressiva.

3) Tabela de pagamento:

4.12.1.2– 240331 (CPOS) CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1 1/2´.

O item remunera o fornecimento de corrimão tubular constituído por: tubo de aço galvanizado com diâmetro de 1 1/2", espessura de 2,25 mm; suporte em chapa de ferro galvanizado, com espessura de 1/8"; fixação por meio de chapa de ferro galvanizado, espessura de 1/8" e diâmetro de 70 mm, com parafusos autorretratantes, em elementos de concreto; ou grapa tipo rabo de andorinha, para fixação em alvenarias em geral; ou solda, para a fixação em elementos metálicos; sinalização tátil por meio de anel em aço inoxidável com textura contrastante à textura do corrimão, instalado 1,00 m antes das extremidades do corrimão, conforme determina NBR 9050; materiais acessórios e a mão de obra necessária para o chumbamento das grapas, ou fixação das rosetas, ou soldagem do corrimão. O item remunera também o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para: aplicação em uma demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos componentes metálicos, conforme recomendações do fabricante, referência Glaco Zink da Glasurit, ou C.R.Z. da Quimatic, ou equivalente. Será medido pelo comprimento, aferido no desenvolvimento, de corrimão instalado (m).

4.12.1.3– 240308 (CPOS) ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO (DEGRAU EM ´T´).

O item remunera o fornecimento da escada constituída por montantes em perfis de aço tipo "L" degraus em perfis "T", soldados nos montantes, do guarda-corpo em perfis de ferro "T", grapas para fixação, inclusive acessórios e a mão de obra necessária para a instalação. Será medido pelo comprimento da escada instalada (m).

4.12 PAISAGISMO

4.12.1 – 16.03.107 (FDE) GRAMA AMENDOIM.

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de grama especificada. O custo unitário remunera o fornecimento e plantio da grama especificada em placas, inclusive revolvimento e ajuste do solo, a remoção dos detritos, a regularização do solo e o fornecimento da terra preparada para o plantio, bem como eventual replantio que se fizer necessário.

4.12.2 – 340204 (CPOS) PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS.

O item remunera o fornecimento de grama Batatais ( Paspalum notatum ) em placas, terra vegetal e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: preparo do solo; plantio das placas justapostas, promovendo a completa forração da superfície; irrigação; e cobertura com terra vegetal, em jardins e canteiros. Remunera também a rega e conservação para pega das mudas e a substituição de placas que não pegarem, num prazo de 30 dias. O serviço será medido pela área real de terreno onde ocorrer o plantio de grama (m²).

4.12.3 – 18-01-01 (EDIF) PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS.

O serviço será pago por un (unidade) de tutor instalado. O custo unitário remunera o fornecimento e a instalação do tutor especificado, inclusive 02 (dois) amarrilhos de fixação ao fuste da árvore.

4.12.4 – 18-01-03 (EDIF) PROTETOR TIPO PARQUE PARA ÁRVORES.

O serviço será pago por un. (unidade) de protetor instalado.O custo unitário remunera o fornecimento e a instalação do protetor especificado.

4.12.5 – 18-03-29 (EDIF) VEDELIA (SPHAGNETICOLA TRILOBATA).

O serviço será pago por dz (dúzia) de forração plantada. O custo unitário remunera o fornecimento e plantio da forração especificada, em mudas, inclusive revolvimento prévio do terreno, remoção de detritos, regularização e fornecimento de terra preparada para plantio, bem como eventual replantio que se fizer necessário.

4.12.6 – 16.03.203 (FDE) AROEIRA (SCHINUS TEREBINTHIFOLIUS)

4.12.7 – 16.03.503 (FDE) UNHA-DE-VACA (BAUHINIA FORFICATA).

4.12.8 – 16.03.217 (FDE) EMBAÚBA (CECROPIA HOLOLEUCA).

4.12.9 – 16.03.201 (FDE) PAU-CIGARRA (SENNA MULTIUGA).

O serviço será pago por un (unidade) plantada. O custo unitário remunera o fornecimento e plantio da árvore ou palmeira especificada com altura mínima especificada na descrição do insumo, ramagem básica formada (fuste e três brotações no ápice), inclusive escavação da cova e o fornecimento da terra preparada para o plantio.

4.12.10 – 340437 (CPOS) ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA) - H= 1,50 / 2,00 M.

O item remunera o fornecimento da muda de árvore ornamental, tipo Quaresmeira ( Tibouchina granulosa ), em mudas de árvores formadas, com altura média de 1,50m/2,00 m, terra vegetal orgânica e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de abertura da cova, preparo do solo, plantio das árvores, irrigação, cobertura com terra vegetal; remunera também a rega e conservação para pega das mudas e eventual substituição das mudas que não pegarem, num prazo de 30 dias. Ser· medido por unidade de árvore plantada (un).

4.12.11 – 340428 (CPOS)ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO MANACA-DA-SERRA.

O serviço será pago por un (unidade) plantada. O custo unitário remunera o fornecimento e plantio da árvore ou palmeira especificada com altura mínima especificada na descrição do insumo, ramagem básica formada (fuste e três brotações no ápice), inclusive escavação da cova e o fornecimento da terra preparada para o plantio.

4.12.12 – 340413 (CPOS)ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO IPÊ AMARELO - H= 2,00 M.

O item remunera o fornecimento de árvore ornamental, tipo Ipê Amarelo ( Tabebuia chrysotricha ), em mudas de árvores formadas, com altura média de 2,00 m, terra vegetal orgânica e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de abertura da cova, preparo do solo, plantio das árvores, irrigação, cobertura com terra vegetal; remunera também a rega e conservação para pega das mudas e eventual substituição das mudas que não pegarem, num prazo de 30 dias. O serviço será medido por unidade de árvore plantada (un).

4.12.13 – 18-02-27 (EDIF) IPÊ ROXO (TABEBUIA HEPTAPHYLLA).

O serviço será pago por un (unidade) plantada. O custo unitário remunera o fornecimento e plantio da árvore ou palmeira especificada com altura mínima especificada na descrição do insumo, ramagem básica formada (fuste e três brotações no ápice), inclusive escavação da cova e o fornecimento da terra preparada para o plantio.

4.12.14 – 18-02-35 (EDIF) PAINEIRA (CHORISIA SPECIOSA).

O serviço será pago por un (unidade) plantada. O custo unitário remunera o fornecimento e plantio da árvore ou palmeira especificada com altura mínima especificada na descrição do insumo, ramagem básica formada (fuste e três brotações no ápice), inclusive escavação da cova e o fornecimento da terra preparada para o plantio.

4.12.15 – 16.03.220 (FDE) GUANANDI (CALOPHLLUM BRASILIENSE).

4.12.16 – 16.03.225 (FDE) JEQUITIBÁ-ROSA (CARINIANA LEGALIS).

4.12.17 – 16.03.202 (FDE) ARAÇA (PSIDIUM CATLEYANun).

4.12.18 – 16.03.213 (FDE) CEDRO (CEDRELLA FISSILLIS).

4.12.19 – 18-02-75 (EDIF) LANTANA (LANTANA CAMARA).

4.12.20 – 18-03-71 (EDIF) BELA EMÍLIA (PLUMBAGO CAPENSIS).

4.12.21 – 18-03-85 (EDIF) MALVAVISCO (MALVAVISCUS MOLLIS).

4.12.22 – 18-70-40 (EDIF) TRANSPLANTE DE ÁRVORES COM DIÂMETRO ATÉ 30CM.

O serviço será pago por un (unidade) plantada. O custo unitário remunera o fornecimento e plantio da árvore ou palmeira especificada com altura mínima especificada na descrição do insumo, ramagem básica formada (fuste e três brotações no ápice), inclusive escavação da cova e o fornecimento da terra preparada para o plantio.

4.13 – EQUIPAMENTOS

4.13.1 - 18-14-41 (EDIF) PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO.

4.13.2 – 18-14-45 (EDIF) PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCORREGADOR ( ALT.=1,80M COMP.=3,00M)

4.13.3 – 18-14-46 (EDIF) PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - GANGORRA DUPLA.

4.13.4 – 18-14-48 (EDIF) PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANÇA DUPLA.

4.13.5 – 18-14-47 (EDIF) PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ARGOLA E TRAPÉZIO.

4.13.6 – 18-14-49 (EDIF) PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCADA HORIZONTAL.

O serviço será pago por un (unidade) de brinquedo para playground instalado. Os brinquedos deverão ser de madeira auto-clavada, com apoios laterais em ”X”, respeitando integralmente a NBR14350.O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do brinquedo.

4.13.7 - 18-15-03 (EDIF) APARELHOS DE GINÁSTICA EM MADEIRA - BARRAS PARELELAS.

4.13.8 - 18-15-01 (EDIF) APARELHOS DE GINÁSTICA EM MADEIRA - BARRA DUPLA EM DOIS NÍVEIS.

O serviço será pago por equipamento de ginástica instalado.Os equipamentos deverão ser de madeira auto-clavada.O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do equipamento.

4.13.9 - 16.07.012 (FDE) BL-02 BICICLETÁRIO SOBRE CIMENTADO OU BLOCO INTERTRAVADO.

O item remunera o fornecimento e instalação de suporte para apoio de bicicletas, em tubos de aço galvanizado, com diâmetro de 2 1/2", espessura da parede 3,65 mm, grapas, materiais acessórios necessários para a instalação completa do suporte. O serviço será medido por unidade de suporte para apoio de bicicletas instalado (un).

4.13.10 - CONJUNTO DE COLETA SELETIVA COM SUPORTE – LIXEIRA.

O item remunera o fornecimento do conjunto de coleta seletiva com 04 cestos (plástico, papel, metal e vidro) 50L. O serviço será medido por unidade (un).