MEMORIAL DESCRITIVO

RESTAURAÇÃO DO CALÇADÃO DO CENTRO – MAUÁ – SP

1. OBJETIVO

Este Memorial tem como objetivo apresentar um descritivo sucinto dos serviços de reabilitação do Calçadão, no centro de Mauá em bloco intertravado e mosaico português.

O conceito utilizado na execução desses serviços é melhorar as condições de Infraestrutura Urbana para a população, permitindo melhorias no tráfego local.

2. DESCRITIVO DOS SERVIÇOS

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

- A empresa contratada terá de fornecer a placa de obra em aço galvanizado, sendo utilizado o modelo de placa fornecido pela PREFEITURA, com medida nominal 2,00mx3,00m.

2.2 GUIAS E SARJETAS

- Recuperação da linha de guias e sarjetas existentes em más condições nos trechos de intervenção, com arrancamento e recolocação de novas guias (nivelamento de base com solo compactado e base de bica corrida).

- Demolição parcial de sarjeta existente, com posterior recuperação.

- Guias de concreto pré-moldadas padrão Prefeitura da Cidade de São Paulo (PMSP), comprimento 100 cm, seção 15 x 30 cm, sobre base de bica corrida de espessura mínima de 5 cm, sub-base em solo natural compactado ou solo reforçado compactado, juntas em argamassa de 1 cm  de espessura entre as guias e escoradas com bolas de concreto fck ³ 18,0 Mpa.

- Sarjeta em concreto moldada em campo, concreto fck ³ 18,0 Mpa, espessura de 15 cm e largura aproximada de 50 cm (dimensões a serem confirmadas em campo), sobre base de bica corrida espessura mínima de 5 cm, sub-base em solo natural compactado ou solo reforçado compactado e juntas de 1 cm a cada 6 m de extensão de sarjeta. Acabamento das superfícies com desempenadeira de aço; cura por irrigação ou aspersão de água em intervalos frequentes.

- Sarjetão em concreto moldada em campo, concreto fck ³ 25,0 Mpa, espessura de 15 cm e largura de 90 cm (dimensões a serem confirmadas em campo), sobre lastro de concreto magro ³ 10,0 Mpa de espessura mínima de 10 cm; base, sub-base e reforço de leito idêntico ao empregado no restante da via. Acabamento das superfícies com desempenadeira de aço; cura por irrigação ou aspersão de água em intervalos frequentes.

2.3 PAVIMENTAÇÃO

- Serviço de pavimentação em bloco de concreto intertravado para tráfego médio 6cm, compreendendo escavação e reforço de subleito, base em brita graduada compactado, base sobre colchão de areia com 10cm de espessura e pavimentação em mosaico português, compreendendo escavação e reforço de subleito, base em brita graduada compactado, base sobre colchão de areia com 10cm de espessura.

- Todas as etapas de execução dos serviços de pavimentação deverão seguir rigorosamente as especificações contidas na Especificação Técnica anexa a esse estudo.

- Toda vegetação sobre a faixa do leito deverá ser removida e o material resultante descartado em local apropriado.

- Havendo necessidade de troca de solo de leito, a espessura mínima da camada reforçada será de 25 cm, seguindo regularização e compactação do sub-leito até 95% do Proctor Normal. Os solos empregados devem ser isentos de impurezas e material orgânico e possuir características mecânicas superiores ao material removido. De preferência usar solos lateríticos. Compactação com mão-de-obra e equipamentos específicos a garantir a qualidade da base, sob controle do teor de umidade do solo ou material de reforço.

2.4 PISO TÁTIL – DIRECIONAL E ALERTA

- Caracterização e Dimensões do Material: Piso cromo diferenciado tátil de alerta / direcional, em borracha para áreas internas e pré moldado em concreto para áreas externas, em cor contrastante com a do piso adjacente, por exemplo, em superfícies escuras (preta, marrom, cinza escuro, etc.): piso amarelo ou azul. Recomenda-se a utilização do tipo Integrado (de borracha), para uso em áreas internas - inclusive molhadas e molháveis - e Externo (pré moldado em concreto). Pisos em placas de borracha, de assentamento com argamassa, indicados para aplicação em áreas internas e externas. Neste caso, não deve haver desnível com relação ao piso adjacente, exceto aquele existente no próprio relevo. - Dimensões: placas de dimensões 300 x 300mm , espessura 7mm (borracha) / 250mm (pré moldado), - Modelo de Referência: Daud, Steel Rubber (borracha) / Casa Franceza (pré moldado). Cores: azul (borracha) / natural (pré moldado);

- Áreas externas: pisos em placas pré-moldadas de concreto ou argamassa: Assentamento diretamente no contra piso. Nivelar a superfície das placas com o piso adjacente (cimento desempenado).

- Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos: Não deve haver desnível com relação ao piso adjacente, exceto aquele existente no próprio relevo (a cor azul não deve ser utilizada em áreas externas).

- Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: - Conforme projeto

- arquitetônico e obedecendo aos critérios estabelecidos na ABNT NBR 9050;

2.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Os serviços de instalações elétricas serão realizadas de acordo com as necessidades encontradas na execução da obra, especificações e detalhes respectivos, bem como as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, e outras que fizerem necessárias de acordo com as instalações.

A construtora deverá analisar e validar o referido projeto e em caso de divergências ou não conformidade deverá ser consultado a empresa projetista para os devidos esclarecimentos.

2.6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

A execução das instalações hidráulico-sanitárias serão relizadas de acordo com as necessidades encontradas na execução da obra, especificações e detalhes respectivos, bem como as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, e outras que fizerem necessárias de acordo com as instalações.

A construtora deverá analisar e validar o referido projeto e em caso de divergências ou não conformidade deverá ser consultado a empresa projetista para os devidos esclarecimentos.

3. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

- Danos causados às benfeitorias e áreas adjacentes deverão ser reparados prontamente ou consecutivamente após término da obra.

- Após términos dos serviços toda a área afetada pela execução da obra deverá ser limpa e varrida, removendo-se do local e das áreas adjacentes todos os detritos criados pela obra, com encaminhamento de restos e entulhos a destinos apropriados, aprovados previamente pela fiscalização.

- Carga, transporte e descarga dos blocos de paralelepípedos em pedra natural retirado e não reassentados (sem reutilização) ficarão a cargo da Secretaria de Serviços Urbanos (SSU) da Prefeitura do Município de Mauá.

3.1 PAISAGISMO

A vegetação arbórea existente no terreno deverá ser preservada. Na área da mata deverá ser plantada forração para proteção do solo.

Nas áreas especificadas devem ser plantadas as vegetações conforme indicado no projeto.

A área que receberá o plantio de grama deverá ser devidamente limpada, e posteriormente a esta etapa deverá receber terra vegetal preparada para o plantio.

A grama deverá ser instalada em placas, devendo ser de boa qualidade e procedência, devendo estar isenta de pragas.

A construtora se responsabilizará pelo eventual replantio que se fizer necessário durante o período de até 60 (sessenta) dias após a entrega das obras.

3.2  LIMPEZA DA OBRA

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar perfeito funcionamento em todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos, com as instalações definitivamente ligadas às redes de Serviços Públicos (água, esgoto, luz e força, etc).

Todo o entulho deverá ser removido do terreno pela Construtora, e às suas expensas. Serão lavados convenientemente pisos e revestimentos de parede laváveis, louças e aparelhos sanitários, vidros, ferragens e metais, etc., removendo-se vestígios de tintas, manchas e argamassas.

A Construtora será a única responsável pela qualidade dos serviços de limpeza final bem como pela entrega de todos os materiais e elementos que compõem a obra, em perfeito estado.